| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» (АО «РКЦ «Земля») |  | РФ, Республика Татарстан; 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8а; Тел. (843) 277-57-17, факс (843) 570-19-01 www.rkczemlya.ru, e-mail: info@rkczemlya.ru ИНН/КПП 1659042075/165901001 ОГРН 1021603463595 |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Поповского сельского поселения

Заинского муниципального района
Республики Татарстан

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 3

Казань 2019

|  |  | № п/п |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | Том 1. Утверждаемая часть: Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | Том 2. Утверждаемая часть: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  |  |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 2.2 |  |  |  | Карта границ населённых пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 2.3 |  |  |  | Карта функциональных зон поселения |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 3 |  |  |  | Том 3. Материалы по обоснованию: Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | Том 4. Материалы по обоснованию: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 |  |  |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате современное положение |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 4.2 |  |  |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ существующее положение |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 4.3 |  |  |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ проект |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 4.4 |  |  |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч | Лист |  | №Док | Подпись | Дата | Генеральный план Поповского сельского поселения Заинского муниципального района РТ | СТАДИЯ | ЛИСТ |  | ЛИСТОВ |
| ИНВ.№ ПОДЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  | 1 | Том 3. Материалы по обоснованию: Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Том 4. Материалы по обоснованию: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате современное положение |  |  |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 2.2 | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 2.3 | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ проект |  |  |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 2.4 | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч | Лист |  | №Док | Подпись | Дата | Генеральный план Поповского сельского поселения Заинского муниципального района РТ | СТАДИЯ | ЛИСТ |  | ЛИСТОВ |
| ИНВ.№ ПОДЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |

Список принятых сокращений

| АЗС | автозаправочная станция |
| --- | --- |
| АО | акционерное общество |
| ВОЗ | водоохранная зона |
| ВЛ | высоковольтные линии |
| г. | год/город |
| гг. | годы |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГРП | газорегуляторный пункт |
| ГСМ | горюче-смазочные материалы |
| д. | деревня |
| дд. | деревни |
| ЖКХ | жилищно-коммунальное хозяйство |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КМ | Кабинет министров |
| КРС | крупнорогатый скот |
| ЛЭП | линия электропередач |
| МЭПР | Министерство экологии и природных ресурсов |
| н.п. | населенный пункт |
| НРБ | нормы радиационной безопасности |
| ОКС | объект капитального строительства |
| ООПТ | особо охраняемая природная территория |
| ПЗА | потенциал загрязнения атмосферы |
| ПП | памятник природы |
| р. | река |
| рр. | реки |
| РТ | Республика Татарстан |
| РФ | Российская Федерация |
| с. | село |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СЗЗ | санитарно-защитные зоны |
| СМ | Совет министров |
| СМС | совет местного самоуправления |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| ст. | статья |
| СТО | станция технического обслуживания |
| сут. | сутки |
| СХП | сельскохозяйственное предприятие |
| т | тонн |
| т.д. | так далее |
| УГМС | Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| ФГБУ | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЭМИ | электромагнитное излучение |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	Общая социально-экономическая политика Поповского сельского поселения	12

1.1. Экономико-географическое положение. Место Поповского сельского поселения в системе расселения Заинского муниципального района	12

1.2.	Сведения из утвержденных документов территориального планирования	14

1.3.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	15

1.4. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	16

1.5. Социально-экономический потенциал территории	16

1.6. SWOT-анализ социально-экономического развития Поповского сельского поселения	40

2. Охрана окружающей среды	41

2.1. Природные условия и ресурсы	43

2.2. Санитарно-защитные зоны	56

2.3. Придорожные полосы автомобильных дорог	64

2.4. Охранные зоны линий электропередач	66

2.5. Охранные зоны линий и сооружений связи	68

2.6. Охранные зоны и зоны минимально-допустимых расстояний от магистральных и промысловых трубопроводов	70

2.7. Минимальные расстояния и охранные зоны газораспределительных сетей	72

2.8. Охранные зоны объектов нефтедобычи	73

2.9. Водоохранные зоны	73

2.10. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	76

2.11. Леса	80

2.12. Охрана объектов животного мира	83

2.13. Зона добычи полезных ископаемых	86

2.14. Особо охраняемые природные территории	87

2.15. Защитные зоны объектов культурного наследия	88

2.16. Приаэродромные территории	89

2.17. Особо ценные продуктивные угодья	89

2.18. Система природно-экологического каркаса	91

2.19. Кладбища	93

3. Инженерно-техническая инфраструктура	96

3.1. Водоснабжение	96

3.2. Канализация	100

3.3. Санитарная очистка территории	105

3.4. Теплоснабжение	108

3.5. Газоснабжение	109

3.6. Электроснабжение	110

3.7. Слаботочные сети	113

4. Инженерная подготовка территории	113

5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	122

5.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне	123

5.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	126

5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	127

5.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	132

5.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	132

5.6. Оповещение о чрезвычайной ситуации	145

5.7. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера	148

5.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	148

5.9. Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)	151

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ	152

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	154

Список использованной литературы и нормативной документации	157

Приложение №1	161

Приложение №2	170

Приложение №3	171

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект разрабатывается взамен Генерального плана Поповского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Заинского муниципального района Республики Татарстан об утверждении генерального плана Поповского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан от 21.12.2012 г. № 69.

Заказчик проекта – Исполнительный комитет Поповского сельского поселения Заинского муниципального района РТ.

Разработчик проекта – АО «Республиканский кадастровый центр «Земля».

Целями работы является:

1. Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения на основе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения, его ресурсного потенциала;

2. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения и входящих в его населённых пунктов;

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения;

4. Установление границ населённых пунктов в соответствии с актуальной кадастровой картой.

Генеральный план выполнен применительно ко всей территории поселения.

На момент подготовки Генерального плана местные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые в установленном порядке, отсутствуют.

Проект разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта в генеральном план – до 2029 года.

Расчётный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2039 года.

При разработке проекта генерального плана Поповского сельского поселения Заинского муниципального района были использованы материалы: Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.07.2020 г. №569, Схема территориального планирования Заинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденная Решением об утверждении от 12.02.2020 г. №3-РС, а также официальные данные предоставленные профильными Министерствами Республики Татарстан,  администрацией Заинского муниципального района и Поповского сельского поселения, входящего в его состав.

Проект генерального плана выполнен на основе картографического материала Заинского муниципального района масштаба 1:10000, подготовленный АО «Республиканский кадастровый центр «Земля» в 1998 году. Данный картографический материал актуализирован на дату разработки проекта генерального плана (2019 год).

Перечень сведений государственного кадастра недвижимости,

используемых для проведения землеустроительных работ

| № п/п | Сведения ГКН | Кадастровый номер | Номер выписки из ГКН | Дата выписки из ГКН | Наименование органа кад.учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кадастровый план территории | 16:31:000000 | 1600/301/16-303481 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 2 | Кадастровый план территории | 16:31:090101 | 1600/301/16-303824 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 3 | Кадастровый план территории | 16:31:090103 | 1600/301/16-303828 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 4 | Кадастровый план территории | 16:31:090201 | 1600/301/16-303832 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 5 | Кадастровый план территории | 16:31:090202 | 1600/301/16-303830 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 6 | Кадастровый план территории | 16:31:090206 | 1600/301/16-303834 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 7 | Кадастровый план территории | 16:31:100301 | 1600/301/16-303841 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 8 | Кадастровый план территории | 16:31:100302 | 1600/301/16-303842 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 9 | Кадастровый план территории | 16:31:100303 | 1600/301/16-303843 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 10 | Кадастровый план территории | 16:31:100304 | 1600/301/16-303845 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 11 | Кадастровый план территории | 16:31:100305 | 1600/301/16-303848 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 12 | Кадастровый план территории | 16:31:100401 | 1600/301/16-303857 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 13 | Кадастровый план территории | 16:31:100402 | 1600/301/16-303852 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 14 | Кадастровый план территории | 16:31:100403 | 1600/301/16-303849 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 15 | Кадастровый план территории | 16:31:100501 | 1600/301/16-303850 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 16 | Кадастровый план территории | 16:31:100502 | 1600/301/16-303859 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 17 | Кадастровый план территории | 16:31:100504 | 1600/301/16-303861 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 18 | Кадастровый план территории | 16:31:100505 | 1600/301/16-303858 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 19 | Кадастровый план территории | 16:31:100506 | 1600/301/16-303864 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 20 | Кадастровый план территории | 16:31:140204 | 1600/301/16-303994 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 21 | Кадастровый план территории | 16:31:140207 | 1600/301/16-303991 | 08.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 22 | Кадастровый план территории | 16:03:080201 | 1600/301/16-318823 | 16.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 23 | Кадастровый план территории | 16:41:060502 | 1600/301/16-301580 | 07.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 24 | Кадастровый план территории | 16:41:200301 | 1600/301/16-301801 | 07.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 25 | Кадастровый план территории | 16:41:000000 | 1600/301/16-298512 | 04.06.2016 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |

Проект разработан при активном участии администрации Заинского муниципального района, Главы Поповского сельского поселения.

Разрешительная документация:

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0073.05-2010-1659042075-И-026 от 27 апреля 2017 года выдано Ассоциацией Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания», Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №36 от 12.07.2017; «Лицензия УФСБ по Республике Татарстан ГТ № 0074716» от 21 июля 2015 года Рег. № 2066 (на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну), продлена до 27.06.2022 года.

В проекте генерального плана определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объёмы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных, сельскохозяйственных и других видов зон.

Планировочные решения проекта генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

- Общая социально-экономическая политика Поповского сельского поселения

1.1. Экономико-географическое положение. Место Поповского сельского поселения в системе расселения Заинского муниципального района

Поповское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 23-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Поповского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Поповка (административный центр), село Дмитровка, деревня Новый Налим.

Поповское сельское поселение расположено в восточной части Республики Татарстан, в центральной части Заинского муниципального района. Поповское сельское поселение граничит с муниципальным образованием "город Заинск", Аксаринским, Александро-Слободским, Багряжским, Верхненалимским, Кадыровским и Нижнебишевским сельскими поселениями Заинского муниципального района.

Общая площадь Поповского сельского поселения составляет 10502,89 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 114,47 га, из них: с.Поповка – 62,27 га, с.Дмитровка – 26,38 га, д.Новый Налим– 25,82 га.

По территории поселения распространены залежи нефти. В поселении имеются  следующие общественные объекты: cельский дом культуры, два фельдшерско-акушерских пункта. Объекты промышленности в Поповском сельском поселении отсутствуют. Сельскохозяйственные предприятия представлены фермой на 50 голов, фермой КРС «Агросила» на 800 голов.

Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования Заинского муниципального района имеет радиально-хордовую структуру и   представлена дорогами регионального и местного значения.

Транспортная связь Поповского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги межмуниципального, местного и районного значения.

Автодороги межмуниципального значения представлены дорогами «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», «Заинск-Бухарай»,  «Заинск – Сарманово».  По территории Поповского сельского поселения проходят также автодороги «Заинск – Сарманово»-Поповка, Обход Старого Заинска,  «Заинск – Сарманово»-Новый Налим, подъезд к Заинск-2.

Заинский район занимает выгодное экономико-географическое положение на востоке Республики Татарстан, находясь на  транспортной магистрали, соединяющей   север и юг  республики в восточной ее части, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные, водные, земельные ресурсы).

Можно говорить о довольно выгодном экономико-географическом положении, как в целом Заинского района, так и Поповского сельского поселения. Находясь на востоке Республики Татарстан и центральной части  Заинского района, вблизи от районного центра – г.Заинск, Поповское сельское поселение имеет  удобное осуществление транспортных связей с  районным центром и другими районами Республики Татарстан  и достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные  и земельные ресурсы).

Система расселения

Территориальная организация Поповского сельского поселения является частью системы расселения Заинского муниципального района, которая входит в Набережночелнинскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Заинский муниципальный район входит в группу районов со  средним показателем потенциала  развития системы расселения.

В структуре современного расселения Заинского муниципального района доминирует г.Заинск, расположенный в центральной части района и связанный со столицей Республики Татарстан автомобильным сообщением по межмуниципальным и федеральным автомобильным  дорогам.

Первым системообразующим фактором является сеть дорог по которым осуществляются связи  населенных пунктов друг с другом, с центрами поселений и с районным центром г.Заинск.

Расстояния до крупных городов и поселков от Поповского сельского поселения

Таблица 1.1.1

| № п/п | Наименование | Расстояние, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г.Заинск | 5 |
| 2 | г. Казань | 273 |
| 3 | г. Чистополь | 120 |
| 4 | г. Ижевск | 220 |
| 5 | г. Набережные Челны | 50 |
| 6 | г. Нижнекамск | 50 |
| 7 | г. Арск | 260 |
| 8 | г. Малмыж | 250 |

Вторым системообразующим фактором является речная сеть Заинского района. В ходе исторического развития начало формирования систем расселения всегда  связанно именно с реками, которые были не только источником водоснабжения, но и путями следования для первопроходцев и путями сообщения между населенными пунктами.

Также нужно отметить положительную роль открытых природных ландшафтов, в настоящее время достаточно крупных, в формировании населенных пунктов,  сельскохозяйственных земель, земель промышленности и транспортной инфраструкуры.

Система расселения Поповского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Поповка с общей численностью населения 96 человек, где размещены административные организации, учреждения культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают с.Дмитровка с общей численностью населения 119 человек, д.Новый Налим с общей численностью населения 48 человек.

В системе расселения Поповского сельского поселения все населённые пункты выделены как рядовые, где полностью отсутствуют производственные предприятия и  большинство объектов социального обслуживания.

  - Сведения из утвержденных документов территориального планирования

    - Сведения из документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской Федерации

Согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации на территории Поповского сельского поселения мероприятия отсутствуют.

Согласно плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года на территории Поповского сельского поселения Заинского муниципального района предлагается:

- система обращения с отходами (10- процентный охват населенных пунктов системой централизованного сбора твердых коммунальных отходов.  Доведение доли утилизируемых (перерабатываемых) и обезвреживаемых твердых коммунальных отходов до 50 процентов).

Согласно Схемы территориального планирования Республики Татарстан на территории Поповского сельского поселения Заинского муниципального района планируется:

- организация маршрута Туристический маршрут «Татарстан – страна городов» (по историческим местам Закамья);

- реконструкция автодороги “Набережные Челны – Заинск – Альметьевск”;

- строительство и комплектование сетей газораспределения, систем дымоудаления, вентиляции и заземления, связанных с установкой поквартирных систем отопления в населенных пунктах Республики Татарстан;

- рекультивация свалок ТКО;

- приведение биотермических ям в соответствие ветеринарно-санитарным правилам;

- приведение сибиреязвенных скотомогильников в соответствие ветеринарно-санитарным правилам;

- организация зоны с особыми условиями на территории муниципального образования, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия скотомогильников;

- организация зоны с особыми условиями на территории муниципального образования, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия объектов нефтедобычи;

- организация зоны с особыми условиями на территории муниципального образования, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия магистральных трубопроводов;

- организация зоны с особыми условиями на территории муниципального образования, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия объектов промышленности;

- организация зоны с особыми условиями на территории муниципального образования, в пределах которой требуется проведение мероприятий по локализации негативного воздействия объектов агропромышленного комплекса.

    - Сведения из документа территориального планирования муниципального района

Согласно Схемы территориального планирования Заинского муниципального района Республики Татарстан на территории Поповского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- новое строительство детского сада в с.Поповка;

- новое строительство общеобразовательной школы в с.Поповка;

- организация учреждений дополнительного образования в с.Поповка;

- новое строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Поповка;

- новое строительство отделения почтовой связи в с.Поповка;

- строительство охотничьей туристической базы в с.Поповка;

- организация экскурсионного маршрута №3 «Мирас»;

- организация этнографического туристического маршрута «Народы Заинского района»;

- организация Культурно-ландшафтный маршрут «Заинск – Аксарино - Заинское водохранилище – Степной Зай – Светлое Озеро – Заинск».

  - Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Поповского сельского поселения  Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы. (Решение Совета Поповского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан  от «17» сентября 2018 г. № 123).

Основные мероприятия программы:

- капитальный ремонт а/д «Заинск – Сарманово» – Новый Налим, 5,9 км;

- капитальный ремонт а/д «Заинск – Сарманово» – Поповка, 5,1 км;

- реконструкция а/д «Заинск – Сарманово» – Поповка, 0,8;

- строительство а/д «Заинск – Сарманово» – «Заинск – Бухарай», 5,8;

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поповского сельского поселения  Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы. (Постановление Исполнительного комитета Поповского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан  от «15» декабря 2019 г. № 58).

Основные мероприятия программы:

- реконструкция и замена сетей водоснабжения, 1,8 км.;

-строительство современных биологических очистных сооружений канализации с поселковыми канализационными сетями, 130 м3/сут.;

-реконструкция системы освещения с применением энергоэффективных светильников, приборов учета и регулирование  времени;

- строительство контейнерных площадок 12 шт.;

- приобретение контейнеров для мусора 39 шт;

- приобретение уборочной техники (1 мусоровоз, 1 ассенизационная машина).

### 1.4. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Согласно Приказа Минкультуры России и Минрегиона России от 29 июля 2010 г. № 418/339 на территории Поповского сельского поселения нет исторических поселений федерального значения.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 марта 2015 г. № 188 на территории Поповского сельского поселения нет исторических поселений регионального (республиканского) значения Республики Татарстан.

### 1.5. Социально-экономический потенциал территории

1.5.1. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Поповского сельского поселения Заинского муниципального района, на начало 2019 г. численность населения составила 263 человека.

Демографическая структура Поповского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1.

Демографическая структура и движение населения Поповского сельского поселения на начало 2019 года

| Показатели | с.Поповка | с.Дмитровка | д.Новый Налим | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 96 | 119 | 48 | 263 |
| Детского возраста: | 11 | 14 | 4 | 29 |
| До 1 года | - | 2 | - | 2 |
| 1-6лет | 6 | 4 | - | 10 |
| 7-15 лет | 5 | 8 | 4 | 17 |
| Трудоспособного возраста | 45 | 61 | 7 | 113 |
| 16-17 лет | 3 | 2 | - | 5 |
| 18-54 лет для женщин | 16 | 30 | 5 | 51 |
| 18-59 лет для мужчин | 26 | 29 | 2 | 57 |
| Старше трудоспособного возраста | 40 | 44 | 37 | 121 |
| Старше 55 лет для женщин | 24 | 33 | 28 | 85 |
| Старше 60 лет для мужчин | 16 | 11 | 9 | 36 |
| Общий прирост населения | -5 | -1 | -1 | -7 |
| Естественный | -4 | 0 | -2 | -6 |
| Родилось | - | 2 | - | 2 |
| Умерло | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Механический | -1 | -1 | 1 | -1 |
| Прибыло | - | 1 | 1 | 2 |
| Выбыло | 1 | 2 | - | 3 |

*По данным Исполнительного комитета Поповского сельского поселения.

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения является с.Дмитровка, где проживает большая часть населения – 45,2%.

Среди 22 сельских поселений Заинского муниципального района Поповское занимает последнее место по численности населения.

В Схеме территориального планирования Заинского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Поповское сельское поселение отнесено к группе поселений с очень низким демографическим потенциалом.

Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Заинского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Заинского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Заинского района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности всего населения и основных возрастных групп каждого из населенных пунктов в составе Поповского сельского поселения выполнен в рамках генерального плана на основе:

- сведений о численности и возрастной структуре населения;

- сведений о численности и возрастной структуре населения предыдущие годы (2008-2018 гг.), предоставленных Исполнительным комитетом Поповского сельского поселения.

Прогноз численности населения каждого из населенных пунктов в составе Поповского сельского поселения выполнен на основе сведений о численности всего населения, основных возрастных групп, детей и подростков на начало 2019 год, а также о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год, предоставленных Исполнительным комитетом Поповского сельского поселения.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Поповского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2029 г.) составит 218 человек, на расчетный срок (2039 г.) – 172 человека.

Таблица 1.5.1.2.

Прогноз численности населения Поповского сельского поселения, чел.

| Наименование | 2029 | 2039 |
| --- | --- | --- |
| Поповское сельское поселение, в том числе: | 218 | 172 |
| с.Поповка | 85 | 74 |
| с.Дмитровка | 97 | 74 |
| д.Новый Налим | 36 | 24 |

1.5.2 Жилищный фонд

В настоящее время объем жилищного фонда Поповского сельского поселения составляет 7,30 тыс.кв.м общей жилой площади. Объемы жилого фонда в разрезе населенных пунктов Поповского сельского поселения представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1.

Характеристика существующего жилого фонда  Поповского сельского поселения

|  | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| Поповское СП, в том числе: | 27,76 | 7,30 |
| с.Поповка | 29,17 | 2,8 |
| с.Дмитровка | 22,69 | 2,7 |
| д.Новый Налим | 37,50 | 1,8 |

Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Согласно Схемы территориального развития Заинского муниципального района Республики Татарстан, расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2020 г. должен составить 25,6 кв.м/чел., к 2035 г. – 32,7 кв.м/чел. Поскольку все основные проектные решения генерального плана запланированы на расчетный срок до 2039 год, на эту дату принят несколько больший расчетный показатель жилищной обеспеченности – 34,6 кв.м/чел.

Для достижения к 2039 году прогнозной (нормативной) обеспеченностью жильем населения Поповского сельского поселения Заинского муниципального района необходимо ввести в эксплуатацию в с.Дмитровка ориентировочно – 196 кв.м. нового жилья (таблица 1.5.2.2.).

Однако, на территории Поповского сельского поселения расположены действующие скважины, объекты агропромыщленного комплекса, в охранной зоне которых введение нового жилищного строительства не разрешается (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”), а также земли лесного фонда. В связи с этим расширение границы населенных пунктов Поповского сельского поселения  не представляется возможным и в данном проекте генерального плана не рассматривается.

Таблица 1.5.2.2.

Развитие  жилищной инфраструктуры Поповского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (2019-2029 гг) |  | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Поповское СП, в т.ч.: | 7,30 | 7,50 | 0,20 | 7,50 | 0,00 |
| с.Поповка | 2,8 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 |
| с.Дмитровка | 2,7 | 2,90 | 0,20 | 2,90 | 0,00 |
| д.Новый Налим | 1,8 | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |

1.5.3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Объекты образования и науки

Дошкольная образовательная организация

В настоящее время в Поповском сельском поселении не имеется  дошкольных образовательных организаций.

Общеобразовательная организация

В настоящее время в Поповском сельском поселении не имеется  общеобразовательных организаций.

Организации дополнительного образования

В настоящее время в Поповском сельском поселении не имеется  организаций дополнительного образования.

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание населения осуществляют Поповский, Дмитровский, фельдшерско-акушерские пункты, общей проектной мощностью 6 посещений в смену. Состояние зданий Поповского и Дмитровского ФАПов оценивается как аварийное.

Обеспеченность амбулаторно-поликлинической службой в поселении составляет 120,0%.

Объекты культуры и искусства

Из учреждений культуры в Поповском сельском поселении функционируют Поповский сельский клуб вместимостью 60 мест.

Объекты физкультуры и массового спорта

В Поповском сельском поселении не имеется объектов физкультуры и массового спорта.

Прочие объекты обслуживания

Объекты торговли и общественного питания

В Поповском сельском поселении не имеется объектов торговли.

В Поповском сельском поселении на автодороге Набережные Челны – Альметьевск расположено кафе “Зай” на 15 посадочных мест и кафе “Золотой телец” на 15 посадочных мест.

Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультативных и иных подобных услуг

В Поповском сельском поселении не имеется отделения почтовой связи.

Кредитно-финансовые организации в сельском поселении отсутствуют.

В Поповском сельском поселении не имеется отделения банка.

Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг

В Поповском сельском поселении не имеется объектов коммунально-бытового обслуживания.

В Поповском сельском поселении имеется шесть кладбищ, четыре  действующих кладбища общей площадью 2,04 га, которые заполнены на 65% каждое, два недействующих кладбища. Свободная территория кладбищ составляет 0,71 га.

Нормативная потребность населения сельского поселения в территориях кладбищ составила 0,06 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет более 1000 %.

Административные здания

Территорию Поповского сельского поселения обслуживает 1 участковый уполномоченный полиции, что полностью отвечает нормативным потребностям жителей сельского поселения в объектах охраны правопорядка.

Знание Сельского совета Поповского сельского поселения находится в аварийном состоянии.

Потребность существующего населения Поповского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1034/пр от 30 декабря 2016 г. (об утверждении СП 42.13330 “СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 1.5.3.1

Таблица 1.5.3.1.

Анализ обеспеченности населения Поповского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Нормативная база | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | СП 42.13330 | 9 | - | 0,0 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% детей в возрасте 7-17 лет | пост.КМ РТ №1071 | 22 | - | 0,0 |
| Внешкольные учреждения | мест | 120% от школьников | пост.КМ РТ №1071 | 26 | - | 0,0 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | СП 42.13330 | 4 | - | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 5 | 6 | 120,0 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 92 | - | 0,0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | СП 42.13330 | 513 | - | 0,0 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 20 | - | 0,0 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, Дома культуры | мест | 300 мест на 1000 чел. | СП 42.13330 | 79 | 60 | 75,9 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 тыс.томов на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 2104 | - | 0,0 |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | СП 42.13330 | 90 | - | 0,0 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | СП 42.13330 | 11 | 30 | 272,7 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | СП 42.13330 | 2 | - | 0,0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | пост.КМ РТ №1071 | 1 | - | 0,0 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 жит. | пост.КМ РТ №1071 | 1 | - | 0,0 |
| Полиция | чел. | 1 уч. на 3-3,5 тыс.чел. | СП 42.13330 | 1 | - | 100,0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | СП 42.13330 | 0,06 | 0,71 | 1183,3 |

Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Поповского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Объекты социально-культурного обслуживания, предлагаемые к размещению на территории поселения, предусмотрены с учетом того, что данные объекты будут обслуживать не только постоянное население, но и население, строящее второе жилье.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 1.5.3.2.

Объекты образования и науки

Дошкольная образовательная организация

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и генеральным планом Поповского сельского поселения предлагается строительство нового детского сада на 10 мест на первую очередь реализации  генерального плана в с.Поповка.

Образовательная организация

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и генеральным планом Поповского сельского поселения предлагается новое строительство общеобразовательной школы на 30 мест на первую очередь реализации генерального плана в с.Поповка.

Организации дополнительного образования

Вследствие отсутствия внешкольных учреждений в поселении Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и генеральным планом Поповского сельского поселения предлагается размещение новых учреждений дополнительного образования в с.Поповка общей мощностью 36 мест на первую очередь реализации генерального плана.

Объекты здравоохранения

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и генеральным планом, на первую очередь предлагается снос по ветхости Поповского и Дмитровского ФАПов и новое строительство ФАПа на 5 посещений в смену в с.Поповка.

Объекты культуры и искусства

Существующий сельский клуб в с.Поповка  полностью удовлетворяет прогнозируемые потребности населения в данных объектах, потребность в новом строительстве отсутствует.

Мероприятиями Генерального плана предлагается новое строительство сельской библиотеки в с.Поповка общей мощностью 1744 экземпляров на первую очередь.

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно мероприятиям генерального плана на первую очередь предлагается строительство новых плоскостных сооружений, общей мощностью 425 кв.м. в с.Поповка,   с.Дмитровка, д.Новый Налим. Строительство  бассейнов в Поповском сельском поселении  не предусмотрено.

Генеральным планом предлагается строительство нового спортивного зала при общеобразовательной школе в с.Поповка мощностью 76,3 кв.м.

Прочие объекты

Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг

Размещение предприятий бытового обслуживания в населенных пунктах с небольшой численностью населения  экономически нецелесообразно. Рабочие места, необходимые для обслуживания населения поселений с численностью менее 1000 жителей, предлагается организовать в ГП «г.Заинск».

Объекты торговли и общественного питания

Генеральным планом, на первую очередь предлагается строительство магазинов, общей торговой площадью 65,4 кв.м. в с.Дмитровка, в с.Поповка, д.Новый Налим.

Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультативных и иных подобных услуг

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района и генеральным планом Поповского сельского поселения предлагается на первую очередь предлагается размещение нового отделения почтовой связи в с.Поповка.

Административные здания

Существующая система охраны правопорядка в Поповском сельском поселении отвечает установленному нормативу. Генеральным планом Поповского сельского поселения предлагается снос по ветхости и новое строительство здания сельского совета Поповского сельского поселения..

Таблица 1.5.3.2.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Поповского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Существую щее сохраняемое | Потребное новое строительство |  | Обеспеченность к 2039 г. (с учетом реализации мероприятий по строительству объектов обслуживания)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2029 г.) | Расч. срок (2039 г.) |  | 1 очередь (2019 г.-2029 г.) | Расч.срок (2029 г.-2039 г.) |  |
| Дошкольные образовательные организации | место | - | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 10 | 10 | - | 10 | - | 100,0 |
| Общеобразовательные организации | место | - | 100% детей в возрасте 7-17 лет | 30 | 30 | - | 30 | - | 100,0 |
| Организации дополнительного образования детей | место | - | 120% от школьников | 36 | 36 | - | 36 | - | 100,0 |
| Больницы | койка | - | 13,47 коек на 1000 чел. | 3 | 2 | - | 3 | - | 0,0** |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 6 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 4 | 3 | - | 4 | - | 100,0 |
| Спортивные залы | кв.м. площади пола зала | - | 350 кв.м. на 1000 чел. | 76,3 | 60,2 | - | 76,3 | - | 126,7** |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | - | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 425 | 335,3 | - | 425 | - | 126,7** |
| Бассейны | кв.м зерк. воды | - | 75 кв.м. на 1000 чел. | 16 | 13 | - | 16 | - | 0,0** |
| Клубы, Дома культуры | место | 60 | 300 мест на 1000 чел. | 65 | 52 | 60 | 5 | - | 115*** |
| Библиотеки | тыс.экз. | - | 8 тыс.экз. на 1000 чел. | 1744 | 1376 | - | 1744 | - | 126,7* |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | - | 300 кв.м на 1000 чел. | 65,4 | 51,6 | - | 65,4 | - | 126,7** |
| Предприятия общественного питания | мест | 30 | 40 мест на 1000 чел. | 9 | 7 | 30 | - | - | 428,6*** |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 7 раб. мест на 1000 чел. | - | - | - | - | - | 0,0**** |
| Отделения связи | объект | - | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | - | 1 | - | 100,0 |
| Полиция | чел. | - | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | - | - | - | 100,0 |
| Отделения, филиал банка | объект | - | 0,5 объекта на 1000 жит. | - | - | - | - | - | 0,0**** |
| Кладбище | га | 0,71 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,05 | 0,04 | 0,71 | - | - | 1775,0*** |

*показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что на расчетный срок происходит уменьшение проектного населения

**поскольку больницы и бассейны имеют районный уровень обслуживания, размещение их предусматривается в районном центре муниципального района. Обеспеченность больничными учреждениями и бассейнами рассчитывается от населения района в целом

*** показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

****нет необходимости в строительстве, из за малого колличества проектного населения

Таблица 1.5.3.3

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Поповском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существ ующая | Дополни тельная | Первая очередь (2019- 2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (Районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | Детский сад | Новое строительство | мест |  | 10 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Поповского СП |
| 1 | с.Поповка | Общеобразовательная школа | Новое строительство | мест |  | 30 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Поповского СП |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | Учреждение дополнительного образования | Организация учреждения | мест |  | 36 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Поповского СП |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | ФАП | Снос по ветхости | Посещ в смену |  | 3 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 2 | с.Дмитровка | ФАП | Снос по ветхости | Посещ в смену |  | 3 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 3 | с.Поповка | ФАП | Новое строительство | Посещ в смену |  | 4 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Поповского СП |
| Объекты связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | ОПС | Новое строительство | объект |  | 1 | + |  | СТП Заинского муниципального района, Генеральный план Поповского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | Спортзал СОШ | Новое строительство | кв. м. |  | 76,3 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 2 | с.Поповка | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв. м. |  | 165,7 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 3 | с.Дмитровка | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв. м. |  | 189,1 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 4 | д.Новый Налим | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв. м. |  | 70,2 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | библиотека | Новое строительство | экз.книг |  | 1744 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Дмитровка | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 29,1 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 2 | с.Поповка | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 25,5 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 3 | д.Новый Налим | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 10,8 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | Здание сельского совета | Новое строительство | объект |  | 1 | + |  | Генеральный план Поповского СП |

1.5.4. Историко-культурное наследие

Согласно данным Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия (письмо № 01-02/1233 от 26.03.2020 г.) В границах территории Поповского сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

1.5.5. Производственные территории

На территории Поповского сельского поселения размещены нефтяные скважины и объекты нефтедобычи.

Также на территории поселения находятся недействующий завод по производству мясокостной муки и недействующая пилорама.

Развитие промышленного производства

Генеральным планом Поповского сельского поселения предлагается:

- перефункционирование территории недействующего завода мясокостной муки под производственные объекты III класса опасности;

- рекультивация территории недействующей пилорамы.

Сводный перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Поповском сельском поселении представлен в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Поповском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (до 2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поповское сельское поселение | Завод мясокостной муки (недейств.) | Перефункционирование территории недействующего завода мясокостной муки под производственные объекты III класса опасности | га | 3,75 | 3,75 | + |  | Генеральный план Поповского СП |
| 2 | Поповское сельское поселение | Пилорама (недейств.) | Рекультивация территории недействующей пилорамы | га | 0,04 | - | + |  | Генеральный план Поповского СП |

1.5.6. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Поповского сельского поселения - животноводство.

На территории Поповского сельского поселения функционируют слудующие агропромышленные комплексы:

-  склад ( материальный) северо-западнее д.Новый Налим;

- ферма КРС  «Агросила» на 80 голов северо-западнее д.Новый Налим;

- АО «Сельхозтехника», Центральный ремонтный цех сельскохозяйственной

техники ЗАО «Агросила Групп», АФ «Восток» северо-западнее д.Новый Налим;

- птицеферма возле с.Дмитровка;

- база ООО «Нива» южнее с.Поповка;

- две пасеки южнее с.Поповка;

- пасека юго-восточнее с.Поповка;

-  гараж возле с.Поповка;

- ферма КРС на 50 голов возле с.Поповка.

Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом Поповского сельского поселения предлагается:

- оптимизация производства склада АО «Агросила» в с.Поповка;

- оптимизация производства птицефермы на 1000 голов возле с.Дмитровка;

- оптимизация производства гаража возле с.Поповка;

- закрытие части фермы КРС, расположенной в прибрежной защитной полосе и в первом поясе зоны санитарной охраны водозаборной скважины, оптимизация производства;

- новое строительство теплиц возле д.Новый Налим;

- новое строительство крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) овец до 50 голов возле с.Поповка.

Сводный перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Поповском сельском поселении представлен в таблице 1.5.6.2.

Таблица 1.5.6.2.

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Поповском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (до 2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | Склад АО «Агросила» | Оптимизация производства | - | - | - | + | - | Генеральный план Поповского СП |
| 2 | Поповское сельское поселение | Птицеферма на 1000 голов | Оптимизация производства | - | - | - | + | - | Генеральный план Поповского СП |
| 3 | Поповское сельское поселение | Гараж | Оптимизация производства | - | - | - | + | - | Генеральный план Поповского СП |
| 4 | Поповское сельское поселение | Ферма КРС на 50 голов | Закрытие части фермы КРС, расположенного в прибрежной защитной полосе и в первом поясе зоны санитарной охраны водозаборной скважины Оптимизация производства | га. | 1,07 | 0,83 | + | - | Генеральный план Поповского СП |
| 5 | Поповское сельское поселение | Теплицы | Новое строительство | га. | - | 0,036 | + | - | Генеральный план Поповского СП |
| 6 | Поповское сельское поселение | крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) овец до 50 голов | Новое строительство | га. | - | 1,21 | + | - | Генеральный план Поповского СП |

1.5.7. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Заинского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие  залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

По результатам оценки потенциала среди поселений Заинского района Поповское сельского поселение вошло в группу с особо благоприятной оценкой территории для рекреационных целей.

На территории Поповского сельского поселения имеется охотничья туристическая база около с.Поповска.

Рекреационные ресурсы Поповского сельского поселения представлены также лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства).

Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Богатый историко-культурный потенциал республики и формируемый облик Закамского региона как территории, в частности, «купеческих городов» предоставляет уникальную возможность практически повсеместного развития историко-культурных маршрутов с возможностью их сочетания с развлекательной составляющей (автомобильные, конные, пешие маршруты). В качестве внешних связей, объединяющих различные туристско-рекреационные зоны, предлагается развить и организовать историко-культурные, познавательные и развлекательные маршруты в городе Заинск, в северных и в восточных населенных пунктах района, которые позволят охватить и представить туристу всю многогранность территории города, района и республики в целом.

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района предлагается организация нескольких перспективных зон туристско-рекреационного освоения, одна из которой Заинская:

Заинская – полифункциональная зона регионального значения как зона концентрации историко-культурного наследия, привлекательных природных территорий, комплекса спортивно-оздоровительных и рекреационных объектов, реализующая потребности туристов и населения в различных видах рекреации и туризма: культурно-познавательного, экскурсионного, событийного, фестивального, паломнического, этнографического, спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного, приключенческого (охота, рыбная ловля) туризма, кратковременного отдыха и др.

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Заинского района в целом выступает г.Заинск (при участии Краеведческого музея), подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с. Александровская Слобода, Поповка, Сарсаз-Багряж, также в качестве маршрутно-транзитных точек могут выступать с. Светлое Озеро, с. Старый Токмак, с. Средний Багряж.

В составе данной туристско-рекреационной зоны выделяется Туристско-рекреационная подзона «Заинск», формируемая на базе города Заинск, существующих историко-культурных, культурно-познавательных, спортивно-оздоровительных, спортивно-развлекательных, рекреационных и иных туристско-привлекательных объектов г. Заинска и Заинского водохранилища с перспективами формирования туристического центра регионального значения. Село Поповка в туристско-рекреационной подзоне выступает как охотничий (приключенческий) центр благодаря расположению в Поповском государственном охотничьем заказнике около лесного массива.

Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать межрегиональные, республиканские и местные маршруты.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан на территории района проходила Закамская засечная черта, охватывающая несколько современных регионов России, вдоль которой предлагается организовать культурно-познавательные туристические маршруты федерального значения. Организация маршрутов по историческим местам является перспективным направлением популяризации исторического наследия территории с включением различного рода объектов, связанных с организацией оборонительных сооружений. На территории города Заинск сохранились земляные укрепления (эскарпы) на подступах к крепости, сооруженные на правом берегу реки Зай в 1652-1654гг. Таким образом, реализация федерального туристического маршрута «Закамская засечная черта» (Новошешминский вал) будет способствовать привлечению туристов на межрегиональном уровне в республику и в Заинский район, а также формированию сети обслуживающих их объектов.

Среди маршрутов на республиканском (региональном) уровне в проекте Схемы территориального планирования Республики Татарстан предлагается организовать Региональный маршрут «Татарстан – страна городов» по историческим местам Закамья с участием исторических городов Чистополь и Бугульма, предлагаемых к включению в список исторических населенных пунктов города Заинск, сел Черемшан, Новошешминск. Имеющие богатую историю и свои отличительные черты, населенные пункты (города и села) данной части республики создают потенциал для комплексного их рассмотрения и посещения гостями Республики Татарстан. Данный маршрут охватит северную, центральную и южную части Заинского района с центром и основным объектом показа – городом Заинск.

По инициативе Краеведческого музея и Управления культуры были разработаны экскурсионные маршруты по достопримечательным местам города Заинск и Заинского района, утвержденные приказом Управления культуры Заинского муниципального района (Приказ №62 от 07.05.2009г. «Об утверждении экскурсионных маршрутов по городу Заинск»). Среди них:

- Маршрут №3 «Мирас», призванный показать туристу достопримечательности не только города, но и района

-   «Народы Заинского района», который призван комплексно охватить населенные пункты с различной национальной принадлежностью (татары, кряшены, русские)

В целях реализации перспективных тенденций сочетания культурно-познавательной, природной и развлекательной составляющих в туристических маршрутах предлагается организация культурно-ландшафтного маршрута «Заинск – Аксарино - Заинское водохранилище – Степной Зай – Светлое Озеро – Заинск». Данный маршрут призван охватить Многоцелевой всесезонный спортивно-туристический полигон в г. Заинск, привлекательные лесные массивы с запада от города, выявленные объекты культурного наследия в населенных пунктах Аксарино, Верхние Шипки, исторические места г. Заинск с переходом на побережье Заинского водохранилища и реализацией спортивных интересов туристов и отдыхающих на лоне лесных ландшафтов, памятник природы «Река Степной Зай» с выходом на населенный пункт Светлое Озеро, имеющего свои традиции.

Таблица 1.5.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Поповском сельском  поселении

| № п/п | Наименование мероприятий | Месторасположение объектов | Вид мероприятия | Проектная мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| Мероприятия федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Туристический маршрут «Закамская засечная черта» Новошешминский вал | ГП «г. Заинск», Дуртмунчинское, Нижнебишевское, Поповское, Поручиковское СП | Организация маршрута |  | + | + | СТП Республики Татарстан |
| Мероприятия и объекты капитального строительства регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Туристический маршрут «Татарстан – страна городов» (Города Закамья) | ГП «г. Заинск», Аксаринское, Бегишевское, Верхнепинячинское, Кадыровское, Поповское, Поручиковское, Савалеевское, Светлоозерское, Старо-Мавринское СП | Организация маршрута |  | + | + | СТП Республики Татарстан |
| 2 | Туристический маршрут «Татарстан – страна городов» (Города Закамья) | ГП «г. Заинск», Аксаринское, Бегишевское, Верхнепинячинское, Кадыровское, Поповское, Поручиковское, Савалеевское, Светлоозерское, Старо-Мавринское СП | Организация маршрута |  | + | + | СТП Республики Татарстан |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно-ландшафтный маршрут «Заинск – Аксарино - Заинское водохранилище – Степной Зай – Светлое Озеро – Заинск» | ГП «г. Заинск», Аксаринское, Александро-Слободское, Верхнешипкинское, Поповское, Светлоозерское СП | Организация маршрута |  | + | + | СТП Заинского муниципального района |
| 2 | Экскурсионный маршрут №3 «Мирас» | ГП «г. Заинск», Аксаринское, Александро-Слободское, Багряжское, Кадыровское, Нижнебишевское, Новоспасское, Поповское, Поручиковское, Савалеевское, Светлоозерское, Старо-Мавринское, Урсаевское СП | Организация маршрута |  | + | + | СТП Заинского муниципального района |
| 3 | Этнографический туристический маршрут «Народы Заинского района» | ГП «г. Заинск», Аксаринское, Александро-Слободское, Багряжское, Бухарайское, Верхненалимское, Кадыровское, Нижнебишевское, Новоспасское, Поповское, Сармаш-Башское СП | Организация маршрута |  | + | + | СТП Заинского муниципального района |

1.5.8. Автомобильные дороги и транспорт

Транспортная связь Поповского сельского поселения с другими районами РТ в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги межмуниципального и районного значения.

Автодороги межмуниципального значения представлены дорогами «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск», «Заинск-Бухарай»,  «Заинск – Сарманово».  По территории Поповского сельского поселения проходят также автодороги «Заинск – Сарманово»-Поповка, Обход Старого Заинска,  «Заинск – Сарманово»-Новый Налим, подъезд к Заинск-2.

Автодорога «Набережные Челны – Заинск – Альметьевск» (III категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 5,0 км.

Автодорога «Заинск-Бухарай» (IV категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 4,0км.

Автодорога «Заинск – Сарманово» (IV категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 3,5 км.

Автодороги «Заинск – Сарманово»-Поповка (IV категории). Протяженность дороги в границах поселения 5,9 км (0,8 –цементобетонное покрытие,  5,1 км- переходное покрытие).

Оход Старого Заинска  (III категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 4,2км.

«Заинск – Сарманово»-Новый Налим (IV категории) на всем протяжении имеет переходное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 5,9км.

Подъезд к Заинск-2 (III категории) на всем протяжении имеет асфальтобетонное покрытие. Протяженность дороги в границах поселения 2,12км.

Мероприятия по развитию внешнего транспорта

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Поповского сельского поселения» в составе Генерального плана Поповского сельского поселения Заинского муниципального района является разработка мероприятий направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики  поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Схемой территориального планирования Заинского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Поповского сельского поселения (таблица 1.5.8.1):

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог

Таблица 1.5.8.1.

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог Поповского сельского поселения

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2029 г.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| Мероприятия РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поповское сельское поселение | «Заинск – Сарманово» - Новый Налим | кап. ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 5,9 | - | + | - | СТП Заинский муниципальный район |
| 2 | Поповское сельское поселение | «Заинск – Сарманово» - Поповка | кап. ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 5,1 | - | + | - | СТП Заинский муниципальный район |
| 3 | Поповское сельское поселение | «Заинск – Сарманово» - Поповка | реконструкция | км | 0,8 | - | + | - | СТП Заинский муниципальный район |
| 4 | Поповское сельское поселение | «Заинск-Сарманово» - «Заинск-Бухарай» | новое строительство | км | - | 5.8 | + | - | СТП Заинский муниципальный район |
| 5 | Поповское сельское поселение | Набережные Челны – Заинск – Альметьевск | реконструкция | км | 5.2 |  | + | - | СТП Республики Татарстан |

### 1.6. SWOT-анализ социально-экономического развития Поповского сельского поселения

Таблица 1.6.1

| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| --- | --- |
| - Наличие на территории свободных для развития новых объектов площадей, в том числе для жилой застройки; - Отсутствие крупных экологически грязных производств на территории муниципального образования. | - Развитие туризма (туризм выходного дня, экотуризм, тематические походы); - Стимулирование рождаемости и снижение смертности; - Стимулирование увеличение миграционного притока и улучшение демографической ситуации; - Развитие АПК; - Развитие других видов промышленности; - Привлечение трудовых мигрантов; - Повышение в общественном сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей; - Развитие инженерной инфраструктуры для привлечения потенциальных инвесторов; - Возможность вхождения в федеральные и региональные целевые программы, в том числе в рамках реализации Национальных проектов; |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - Слабая финансовая база и высокая дотационность бюджета поселения; - Отсутствие квалифицированных работников; - Низкая инвестиционная привлекательность; - Смертность преобладает над рождаемостью. | - Демографические проблемы: отток молодого населения; - Недофинансирование объектов социальной инфраструктуры; - Сокращение рабочих мест; - Наличие экономически мощных конкурентов из других регионов и городов; - Углубление социального неравенства и проблемы бедности. |

# 2. Охрана окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Важными задачами территориального планирования Поповского сельского поселения в части охраны окружающей среды и экологической безопасности являются:

- сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия поселения;

- обеспечение эффективного использования территорий;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- обеспечение безопасности территории и окружающей среды;

- комплексность благоустройства и озеленения территории.

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Поповского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

− санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения;

− придорожные полосы автодорог;

− охранные зоны ЛЭП;

− охранные зоны линий и сооружений связи;

− охранные зоны и зоны минимально-допустимых расстояний от магистральных и промысловых трубопроводов;

− минимальные расстояния и охранные зоны газораспределительных сетей;

− охранные зоны объектов нефтедобычи;

− водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− земли лесного фонда;

− охрана объектов животного мира;

− зона добычи полезных ископаемых;

− особо охраняемые природные территории;

− защитные зоны объектов культурного наследия;

− приаэродромные территории.

На основании комплексной оценки и санитарно-экологической характеристики генеральным планом определяются основные направления экологически-устойчивого развития территории, для реализации которых разрабатываются природоохранные мероприятия, включающие:

- организацию зон с особыми условиями использования территории;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- развитие системы обращения с отходами;

- инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

- защиту от физических акторов воздействия;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- охрану животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Следует отметить, что мероприятия генерального плана разрабатываются в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об охране окружающей среды»

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и др.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учётом внедрения на производственных объектах наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов необходимо соблюдение критериев «зелёных стандартов» согласно требованиям, ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

При соблюдении санитарно-гигиенических и природоохранных требований проектируемые объекты не окажут отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды и условия проживания населения Поповского сельского поселения.

## 2.1. Природные условия и ресурсы

Рельеф и геоморфология. В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине реки Степной Зай и его притоков (в т.ч. р. Лесной Зай), которая характеризуется средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения осложнена овражно-балочными формами (овраг Мокрый Ключ и др.) и местами подвержена эрозионным процессам.

Густота овражно-балочной сети исследуемой территории варьирует в пределах 0,1-0,6 км/км2. Значения среднего уклона поверхности составляют 2,30.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 62 -233 м. Наибольшие высоты отмечаются в северно-восточной части  сельского поселения, на водораздельных участках р. Зай и р. Матка. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Степной Зай в северо-западной части поселения.

Территория имеет общий уклон к р. Зай. Левый склон р. Зай более пологий, правобережная часть более крутая.

Геологическое строение. В строении верхней части земной коры Поповского сельского поселения  принимают участие кристаллические образования фундамента и осадочные отложения девонской, каменноугольной, пермской, неогеновой и четвертичной систем. На глубинах 1600-1700 м скважинами вскрывается кровля фундамента, состоящая из глубоко метаморфизованных сложно дислоцированных пород архея и раннего протерозоя – плагиогнейсов, амфиболитов, хлоритовых сланцев и др. и на поверхности – продуктов выветривания. На отдельных участках они прорываются диабазами и габбро-диабазами протерозоя.

Трансгрессивно на кристаллическом фундаменте залегают отложения девона, представленные средним и верхним отделами. Нижняя часть девонских отложений мощностью от 80 до 150 м представлена терригенной толщей, состоящей из ряда морских седиментационных ритмов. Базальная часть ритмов, как правило, сложена песчаниками, которые представляют промышленные нефтеносные пласты, в кровле развиты маломощные карбонатные слои, являющиеся прекрасными электрическими реперами.

Отложения казанского яруса с поверхности перекрыты четвертичными образованиями мощностью от 1 до 26 м. В левобережье речных долин четвертичные образования выходят на дневную поверхность и представлены суглинками-супесями, в меньшей степени песками максимальной мощности, но не превышая 26 м. На водораздельных пространствах четвертичные образования представлены суглинками коричневых тонов мощностью от 1 до 15 м.

Отложения верхнеказанского подъяруса представлены красноокрашенной толщей глин, песчаников с подчинением мергелей, известняков, алевролитов. Песчаники залегают обычно линзообразно-мощными слоями, но часто могут залежаться глинами. Известняки залегают в виде небольших прослоев по 0,5 м.

Для отложений нижнеказанского подъяруса характерна выдержанность слоев и отдельных свит в горизонтальном направлении. В составе нижнеказанского подъяруса участие принимают сероокрашенные глины, мергели, песчаники. Известняки имеют подчиненную роль в литологическом сложении. Они залегают в основании подъяруса в виде прослоев. Мощность нижнеказанских морских слоев закономерно убывает в восточном направлении. Мощность отложений нижнеказанского подъяруса на территории поселения колеблется от 28 до 68 м (Проект районной планировки…, 1977).

Отложения татарского яруса широко распространены на водораздельных пространствах и представлены отложениями уржумского горизонта, сложенного двумя седиментационными ритмами – нижнеуржумским и верхнеуржумским. Каждый из них представлен тремя пачками пород, песчаной в основании, глинистой в средней части и известняковой в кровле. Базальные песчаники татарского яруса во многом сходны с базальными пачками нижележащих казанских образований. Единственным внешним разграничительным признаком их является пестрая окраска в бурых, красных, оранжевых, прослоями желтых, фиолетовых и зеленоватых тонах. Мощность достигает 10 м. Вышележащие глины выделяются хорошо выраженной слоистостью, темно-коричневой окраской и относительно небольшой мощностью 3-5 м. В кровле лежит сравнительно мощная пачка (до 10 м) светло-серых средненаслоенных до плитчатых, сильно-кавернозных известняков. Второй ритм во многом аналогичен нижнему, но в них менее мощная и не столь ярко-раскрашенная песчаная пачка, менее мощная глинистая часть, известняки полностью аналогичны нижележащим. Общая мощность татарских образований района составляет до 40 м.

Вдоль долины р. Зай в глубоких врезах палеодолины реки развиты плиоценовые отложения. В их составе принимают участие преимущественно алеврит-глинистые породы серой и темно-серой окраски, с прослоями и линзами песков и песчаников, в основании – галечников и гравия. Мощность отложений неогена более 100 м.

В составе широко развитых на территории четвертичных отложений наибольшими мощностями (до 30 м) характеризуются аллювиальные образования р. Зай. Представлены они в русловых фациях песками, гравием и галькой, в пойменной и старичной – песками, алевритами и глиной. Маломощный прерывистый чехол эллювиальных и делювиальных четвертичных образований перекрывает склоны речных долин и водоразделы района. Сложены они суглинком, галькой, щебнем (Анализ современного состояния…, 1998).

Тектоника и сейсмичность. В тектоническом отношении Поповское сельское поселение расположено в пределах северного склона Южного купола Татарского свода, кристаллическое основание которого разбито разломами на блоки, выступающие в качестве поднятий или прогибов. Северный склон южного купола Татарского свода разделен Алтунино-Шунакским  прогибом на две части.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол. Кристаллический фундамент образован архейско–протерозойским комплексом пород, представлен биотитовыми и амфиболовыми плагиогнейсами и кристаллическими сланцами, амфиболитами, плагиогранитами, гранодиоритами, габбро, анортозитами и т. п. Фундамент расчленен тектоническим разломом на приподнятые (выступы) и опущенные блоки.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Для составления карты сейсмической опасности территории Республики Татарстан использовалась карта с периодами повторяемости сейсмических сотрясений в 1000 лет и вероятностью Р=5% превышения расчетной балльности в течение 50 лет (категория В). Это связано с тем, что карты с такой вероятностью в СНиП 11-7-81 и его дополнениях рекомендуются для широкого строительства объектов гражданского и промышленного назначения. Карты категорий А и С (10% и 1%) используются, соответственно, для сельских построек и особо ответственных сооружений.

В соответствии с картой категории В территория Поповского сельского поселения  покрывается 7-ми балльными сотрясениями.

Полезные ископаемые. В настоящее время на территории Поповского сельского поселения разрабатываются следующие месторождения полезных ископаемых.

Ново-Елховское нефтяное месторождение расположено в южной части Поповского сельского поселения.

Пpомышленные скопления нефти пpиуpочены к теppигенным отложениям веpхнего девона (пашийский, кыновский гоpизонты), каpбонатам туpнейского яpуса, теppигенной толще нижнего каpбона (бобpиковский и тульский гоpизонты), а также к каpбонатам веpей-башкиpских отложений сpеднего каpбона.

Нефть теppигенных отложений девона сеpнистая (1,7%), сpеднепаpафинистая (3,7%), маловязкая (4,1 мПа•с). Подземные воды гоpизонты До, Д1 - это хлоpкальциевые pассолы (по Сулину) с плотностью 1186 кг/м3, вязкостью 1,9 МПа•с, общая минеpализация - 250-300т/л. Эксплуатационное pазбуpивание местоpождения было начато в 1961 году.

Месторождение эксплуатируется ПАО «Татнефть».

Кадыровское нефтяное местоpождение находится северо-восточной и восточной частях поселения.

Продуктивными отложениями являются теppигенные пласты-коллекоpы кыновского гоpизонта верхнего девона и карбонатные поpоды нижнего (Н=C1bb) и среднего каpбона (H=C2ver). На местоpождении выявлено 15 залежей нефти, контpолиpуемых небольшими куполовидными поднятиями, в ряде месторождений объединяющихся единой стратоизгипсой.

По количеству запасов месторождение относится к мелким. Месторождение введено в промышленную разработку в 1983 г. Здесь выделено 4 эксплуатационных объекта, в т.ч. 2 основных (турнейский ярус и тульско-бобриковский горизонт) и 2 возвратных (верейский горизонт и башкирский ярус). Разбуривание осуществляется по треугольной сетке с расстоянием между скважинами 400 м.

В разработке находятся залежи тульско-бобриковского горизонта, турнейского яруса, кыновского го¬ризонта; турнейский ярус и тульско-бобриковский горизонт эксплуа¬тируется единичными скважинами.

Месторождение эксплуатируется ПАО «Татнефть».

Поддержание нефтедобычи возможно при подготовке новых запасов, требующей интенсивного проведения геолого-разведочных работ на перспективных структурах. Северная часть территории Поповского сельского поселения располагается в пределах Черемшано-Бастрыкской разведочной зоны, предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны также является ПАО «Татнефть», номер лицензии ТАТ13499 НЭ.

Согласно данным, представленным в Схеме территориального планирования Республики Татарстан, территория сельского поселения расположена в зоне залегания доломитовых известняков, а также в пределах Камской минерагенической зоны.

Гидрогеологические условия. В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Поповского сельского поселения расположена в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна пластовых и блоково-пластовых вод и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну второго порядка.

На рассматриваемой территории эксплуатируется водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2) и водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1), выше эксплуатируемых водоносных комплексов залегает проницаемый локально–водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur), а подстилается комплекс  водоупорным, локально-водоносным нижнеказанским карбонатно-терригенным комплексом  (P2kz11).

Водоносный верхнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz2)

Комплекс  приурочен к отложениям верхнеказанского подъяруса верхней перми и распространен повсеместно, отсутствуя в пределах неогеновых врезов. Залегает, в основном, первым от поверхности, за исключением водоразделов, на которых перекрыт отложениями проницаемого водоносного уржумского карбонатно-терригенного комплекса.

Формирование отложений верхнеказанского подъяруса происходило преимущественно в обстановке переходных фаций, что привело к образованию пачек, сложенных проницаемыми и водоупорными породами.

Водовмещающие породы данной пачки представлены песчаниками, известняками, к которым приурочены  выходы родников с абсолютными отметками  90-120 м, 140-160 м, 200-215 м. Водоупорные толщи представлены глинами, алевролитами. Эффективная мощность водовмещающих  пород составляет от 1.0 до 10.2 м. Воды комплекса безнапорно-напорные, напор составляет 0.0-20.0 м, повышаясь к водоразделам.

Водоносный комплекс на данной территории располагается выше или на уровне урезов современных рек, в зоне активного водообмена. Статические уровни устанавливаются на глубинах  6-25 м, что соответствует абс. отм. 81.2-153 м.

На участках, где комплекс залегает первым от поверхности, его питание осуществляется за счет инфильтрации  атмосферных осадков, в пределах водоразделов - за счет перетока из вышележащего комплекса, а по зонам повышенной трещиноватости – за счет восходящего подтока из более глубоких горизонтов. Разгрузка происходит в долины рек и ручьев, к которым направлен поток, а также - путем перетока в нижнеказанский водоносный комплекс.

Водообильность комплекса изменчива. Удельные дебиты поисковых скважин варьируют в пределах 0.02-1.77 л/сек, дебиты  родников - в пределах от 0.1 до 10 л/сек. Коэффициенты фильтрации составляют 3.0-22.2 м/сут, водопроводимости 36.0-226.0  м2/сут.

Состав вод гидрокарбонатный кальциевый, магниево-кальциевый, иногда смешанный по катионам, с минерализацией  преимущественно до 0.7 г/л. Общая жесткость составляет, в основном, 5.8-8.2 ммоль/л, редко до 14.2 ммоль/л.

Подземные воды комплекса широко используется населением посредством каптированных родников, колодцев, скважин. Вследствие небольшой водоносности он рекомендуется для водоснабжения мелких населенных пунктов.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz1)

Комплекс приурочен к отложениям пачек 2 и 3 нижнеказанского подъяруса. Отложения комплекса имеют повсеместное распространение, отсутствуя лишь в палеоврезах р.р. Зай и  Лесной Зай, где он размыт. На поверхность породы комплекса выходят в нижних частях склонов долин рек, на большей части территории перекрыты отложениями верхнеказанского водоносного комплекса. Водоносный комплекс слагается отложениями бассейнового типа, формировавшимися при регрессии раннеказанского моря.

Кровля комплекса залегает на глубинах 0.0-131.5 м, в основном, на абс. отметках 80-110 м. Нижним водоупором служат “лингуловые” глины, мощность которых  составляет от 9.0 до 35 м.

Водосодержащими породами являются, в основном, песчаники, реже известняки кавернозные, алевролиты трещиноватые. Эффективная мощность их составляет 6.0-17.0 м.

Рассматриваемый комплекс представляет собой безнапорно-напорную систему. Пьезометрическая поверхность располагается на глубинах 0-140.0 м, что соответствует абс. отметкам 80.0-140.0 м. Выходы родников зафиксированы на абс. отметках 94.0-106.0 м.

Питание комплекса на участках выхода его на поверхность осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, в пределах водоразделов и их склонов – за счет перетоков вод из водоносного верхнеказанского комплекса, в долинах рек – за счет восходящего подтока из более глубоких водоносных комплексов. Разгрузка происходит в долины.

Удельные дебиты, полученные при откачках из скважин, составляют 0.35-4.76 л/сек.

Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород - 0.01-610 м/сут, водопроводимость - от первых десятков до 2000 м2/сут.

По химическому составу подземные воды водоносного комплекса в пределах изученной территории характеризуются как гидрокарбонатные магниево-кальциевые, реже магниево-кальциево-натриевые.

Величина минерализации изменяется в пределах 0.4-0.7 г/л, значения общей жесткости, в основном, составляют 4.2-7.1 ммоль/л, однако, на локальных участках наблюдаются повышенные значения общей жесткости, превышающие ПДК.

Высокие фильтрационные свойства водоносных пластов, значительная величина ресурсов, защищенность вод комплекса от процессов техногенеза и соответствующее требованиям нормативных документов качество подземных вод – все это позволяет рассматривать ВК P2kz1 в качестве источника крупного централизованного водоснабжения.

Гидрологические условия. Гидрографическая сеть Поповского сельского поселения представлена р. Степной Зай (Зай), Лесной Зай и их притоками.

Р.Степной Зай (Зай) – левый приток р. Камы. Длина реки составляет 211,3 км (в пределах сельского поселения 13,8 км), площадь водосбора - 5,0 тыс.км2 . Степной Зай принимает 68 притоков, наиболее крупными из которых являются рр. Лесной Зай (60,8 км) и Зыча (40,2 км). Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 15,6 м3/сек (Информационный бюллетень…, 2010).

Каньонообразная, глубокая и узкая (1,5 км) в верховьях долина реки ближе к устью расширяется (3,5 км), превращаясь в резко асимметричную, трапециевидную, ясно выраженную на всем протяжении. В плане долина довольно прямолинейна, с крутыми, порой обрывистыми правыми склонами в верховьях и пологими к устью. Широкая (0,5 – 1,5 км), двусторонняя, открытая, затапливаемая в многоводные годы пойма реки, в устьевой части заболоченная, пересечена ложбинами, промоинами и небольшими озерами. Русло реки устойчивое, малоизвилистое. Река средней водности, притоки зарегулированы, питание смешанное, преимущественно снеговое (62 %). Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 100-130 мм, 63–80 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 40 дней. Модули подземного питания колеблются в бассейне от 5-10 л/сек*км2 в верхнем течении реки до 0,2–0,5 л/сек*км2 – в нижнем. Для зимнего периода характерен продолжительный (110–130 дней) устойчивый ледостав (толщина льда 50-60 см).

В настоящее время качественный состав воды меняется от гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевой (истоки) до хлоридно-гидрокарбонатно-натриевой (устье). Минерализация повышенная, вода очень жесткая (Государственный реестр…, 2007).

Р. Лесной Зай – правый приток р. Степной Зай, пересекает район с юга на север. Длина реки 60,8 км. Долина р. Лесной Зай, шириной 0,8 – 2,5 км, хорошо разработана. Для ее строения, как и для других рек района, характерна выраженная ассиметричность: правый склон крутой, часто обрывистый, левый – пологий, террасированный.

Глубина реки на перекатах составляет 0,2 – 0,3 м, на плесах до 1,2 м. Скорость течения 0,6 -1,0 м/с. Средний уклон 0,2 – 0,4 м/км. Среднегодовой расход р. Лесной Зай составляет 1,45 м3/с.

Питание реки главным образом снеговое. Половодье на р. Лесной Зай и ее притоках продолжается с конца апреля до середины июня, уровень повышается на 1- 2 м. Ледостав наступает в конце ноября - начале декабря, вскрытие реки – в середине апреля (Проект округа…,1995).

Следует упомянуть Заинское водохранилище, расположенное у западной границы Поповского сельского поселения.

Заинское водохранилище образовано в 1962 г. на р. Степной Зай у Заинска в 0,5 км ниже устья р. Кармала в связи с созданием Заинской ГРЭС и пруда-охладителя.

Площадь водохранилища составляет 20,45 км2 при нормальном подпоре, объем воды 100 млн. м3, средняя глубина – 3,8 м, длина – 10 км, ширина – 2,5 км. НПУ водохранилища составляет 73,0 м, самый низкий уровень сработки – 70,75 м БС. Полный объем водохранилища достигает 0,063 км3 при НПУ 73 м БС, полезный – 0,035 км3. Площадь водосбора составляет 2,91 тыс.км2. Длина в период половодья достигает 15 км.

Заинское водохранилище выполняет функции многопрофильного водоема:

- водоем-охладитель Заинской ГРЭС;

- зона рекреации г. Заинска и Заинского муниципального района;

- используется для выращивания товарной рыбы.

Основным пользователем водохранилища является Заинская ГРЭС.

Климатическая характеристика. Климатическая характеристика Поповского сельского поселения  предоставлена ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу Республики Татарстан» по материалам многолетних наблюдений на ближайшей метеостанции  Акташ.

Согласно карте районирования Республики Татарстан по климатическим условиям Поповское сельское поселение расположено в климатическом подрайоне IB, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с недостаточно влажным теплым летом и умеренно суровой снежной зимой (Атлас земель…, 2005). Температурный режим характеризуется следующими величинами (таблица 2.1.1):

Таблица 2.1.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,5 | -11,3 | -4,9 | 5,3 | 13,5 | 17,8 | 19,6 | 17,0 | 11,4 | 3,9 | -4,1 | -9,6 | 3,9 |

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца составляет +24,9С, наиболее холодного месяца –17,0С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,6С, самым холодным – январь со среднемесячной температурой воздуха –11,5С.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан годовая суммарная солнечная радиация составляет 3600–3800 рад.

Начало морозов – в среднем, 20/X, окончание морозов – в среднем, 19/V. Продолжительность безморозного периода -  125-130 дней. Сумма активных температур - 2230, нормативная глубина промерзания грунтов – 1,8 м (Анализ современного состояния …, 1998).

Территория сельского поселения характеризуется умеренным количеством осадков. В таблице 2.1.2 представлены сведения о среднемесячном и годовом количестве осадков.

Таблица 2.1.2

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35,8 | 26,6 | 20,8 | 25,9 | 40,2 | 68,5 | 54,8 | 52,2 | 55,6 | 49,1 | 38,6 | 37,8 | 505,9 |

Средняя многолетняя сумма осадков – 505,9 мм, из них 346 мм выпадает в теплый период (IV-X). В таблице 2.1.3 приведены данные по числу дней с осадками 1,0 мм.

Таблица 2.1.3

Число дней с осадками > 1.0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 104 |

Установление устойчивого снежного покрова в среднем наблюдается в середине ноября. Наибольшая месячная высота снежного покрова отмечается в феврале и достигает 34 см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в среднем 11-12 апреля (Анализ современного состояния …, 1998).

В таблице 2.1.4 представлены сведения по среднемесячной и годовой скорости ветра.

Таблица 2.1.4

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,2 |

В годовом цикле преобладают южные направления ветра, доля которых составляет 27 % (таблица 2.1.5, рисунок 2.1.1).

Таблица 2.1.5

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 8 | 2 | 2 | 15 | 40 | 14 | 12 | 7 | 11 |
| II | 9 | 4 | 4 | 14 | 31 | 13 | 14 | 11 | 14 |
| III | 10 | 4 | 3 | 14 | 36 | 15 | 10 | 8 | 14 |
| IV | 11 | 7 | 5 | 15 | 28 | 11 | 14 | 9 | 11 |
| V | 16 | 8 | 6 | 11 | 20 | 10 | 13 | 16 | 11 |
| VI | 10 | 6 | 7 | 15 | 23 | 11 | 14 | 14 | 12 |
| VII | 16 | 8 | 8 | 10 | 19 | 8 | 12 | 19 | 18 |
| VIII | 16 | 6 | 5 | 12 | 21 | 10 | 13 | 17 | 13 |
| IX | 10 | 4 | 5 | 14 | 24 | 16 | 16 | 11 | 12 |
| X | 9 | 5 | 4 | 14 | 26 | 14 | 15 | 13 | 7 |
| XI | 8 | 4 | 2 | 15 | 29 | 16 | 17 | 9 | 8 |
| XII | 6 | 3 | 3 | 17 | 38 | 14 | 11 | 8 | 13 |
| Год | 11 | 5 | 5 | 14 | 27 | 13 | 13 | 12 | 11 |

Рис.2.1.1 Повторяемость направлений ветра в течение года (%)

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей составляет 11%.

Скорость ветра, суммарная вероятность которого составляет 5 %, равна 8 м/с. Повторяемость различных градаций скорости ветра за год показана в таблице 2.1.6.

Таблица 2.1.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23,4 | 37,0 | 23,5 | 10,5 | 4,2 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Возникновение туманов может привести к значительному увеличению загрязнения атмосферного воздуха. Средняя за год продолжительность одного тумана 4-6 часов. В таблице 2.1.7 представлены сведения о числе дней с туманами.

Таблица 2.1.7

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |

Метели наблюдаются только в холодное время года, в среднем число дней с метелями составляет в году – 29, суммарная продолжительность - 274 часов. Большая часть метелей приходится на период с декабря по март, при этом в 70-80 % случаев преобладают юго-восточные, южные и юго-западные ветры.

Среднее число дней в году с поземкой составляет 14.

Грозы начинаются в апреле и продолжаются до сентября. Среднее число дней с грозой в течение года составляет 25.

Град наблюдается в основном в теплый период года. Его выпадение обычно сопровождается ливневыми дождями, грозами, шквалистым ветром. Среднее число дней с градом в году составляет 1,1.

Согласно Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории сельского поселения умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.

По данным ФГБУ «Управление по метеорологии и мониторингу Республики Татарстан» параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы, следующие:

- повторяемость приземных инверсий, % (по данным АС Казань) – 40;

- мощность приземных инверсий, км (по данным АС Казань) – 0,4;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с, % - 21;

- продолжительность туманов, часы – 30.

Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир.

Ландшафты. Территория Поповского сельского поселения расположена в пределах суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, типичной и южной лесостепной ланшафтной подзоны, Нижнезаинского возвышенного ландшафтного района с Приволжскими липово-дубовыми лесами на серых, светло- и темно-серых лесных почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границах Поповского сельского поселения (таблица 2.1.8).

Таблица 2.1.8

Количественные показатели Нижнезаинского ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Сред-няя абс. высота, м | Сумма биол. активных температур, С | Гидротермический коэффициент | Максимальная высота снежного покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 155 | 2220 | 1,6 | 38 | 7,9 | 1,1 | 3694 | 587 | 0,222 | 16,9 | 183 | 2,6 |

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются лесохозяйственный, промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Лесохозяйственный тип ландшафта представлен территорией лесного фонда, включающей защитные леса.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров. В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Поповского сельского поселения расположена в пределах возвышенно-увалистого суглинистого выщелочено-черноземного и лугово-солонцевато-черноземного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

Преобладающими почвами на территории Поповского сельского поселения являются серые лесные почвы, в том числе светло-серые лесные и пестроцветные серые лесные.

Светло-серые и серые лесные почвы характеризуются содержанием гумуса от 3,5 до 5,8 %, обладают значительно меньшей суммой поглощенных оснований – 18-28 мг/экв, а также менее высокими запасами азота, фосфора и других зольных элементов питания растений; рН водной вытяжки из них колеблется от 6,1 до 6,6. Мощность гумусовых горизонтов составляет 22-32 см, поэтому углубление пахотного слоя на почвах этой группы приходится сопровождать внесением органических удобрений и извести.

На территории сельского поселения встречаются выщелоченные черноземы (юго-западная часть). Очень плодородны долинные черноземы (Анализ современного состояния…, 1998).

По механическому составу свыше 75 % почв являются глинистыми и тяжелосуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Кроме зональных типов почв сельского поселения встречаются такие интразональные типы почв, как аллювиальные (Почвенная карта Татарской АССР, 1989). Аллювиальные дерново-насыщенные почвы формируются в пойме реки Зай.

Растительный покров. Поповское сельское поселение  расположено в лесостепной зоне и входит в юго-восточную зону Заволжско-Предуральской лесостепной провинции, где широколиственные леса чередуются с фрагментами остепненных лугов и луговых степей (Ландшафты РТ…, 2007).

Современное состояние растительного покрова во многом обусловлено характером и интенсивностью антропогенного воздействия, проявляющегося в форме различных видов рубок, распашки под сельскохозяйственные угодья выпаса, рекреации, промышленного и транспортного загрязнения.

Лесные участки в сельском поселении сохранились в северо-восточной части в виде большого массива, в северной и юго-восточной частях в виде небольших массивов.

При выпасе возникают разнообразные пастбищные производные: средне- и сильносбитые ксерофитно-разнотравно-типчаковые рудеральные, тысячелистниково-типчаковые и полынные группировки. Для пойменных участков характерны сбитые гусинолапчатковые и тысячелистниковые модификации разнотравно-злаковых остепненных лугов.

Говоря о флоре сельского поселения, следует указать, что она достаточно богата ввиду биогеорафических особенностей территории, находящейся на границе лесной и лесостепной зон.

Животный мир. Биогеографическое положение сельского поселения  и большое количество разнообразных водоемов обусловили богатый видовой состав животных.

В лесах можно встретить крота, ежа, белку, лесную соню, зайца-беляка, куницу, лису, косулю; из птиц – серую неясыть, домового сыча, большого пестрого дятла, тетерева, ястреба перепелятника, горлицу обыкновенную, овсянку обыкновенную, серую мухоловку и др.

Из степной фауны отмечены степной хорь, сурок байбак, суслик рыжеватый, хомячок серый, заяц-русак, рыжая полевка; из птиц обитают сизоворонка, щурка золотистая, удод, серая куропатка, перепел, степная пустельга, жаворонок полевой, овсянка дубровник и др.

Богата и разнообразна околоводная фауна. На водоемах встречаются ондатра, различные виды речных и нырковых уток, камышница, большая и малая выпь, серая цапля. Из земноводных обычны озерная и прудовая лягушка, жерлянка, жаба зеленая, тритон обыкновенный (Анализ современного состояния…, 1998).

## 2.2. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ »О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определённый согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчётная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчётами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчётных параметров.

В Поповском сельском поселении расположен один объект, имеющий установленные и расчётные санитарно-защитные зоны. На остальные объекты расчётные санитарно-защитные не установлены. В связи с этим для производственных и иных объектов сельского поселения, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и другими нормативно-правовыми документами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

По вопросу, касающемуся порядка установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, см. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222.

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) |

Сведения о размерах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения и на прилегающих территориях представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Сведения о размерах санитарно-защитных зон в Поповском сельском поселении (существующее положение)

| № по экспликации | Объект | Зона с особыми условиями использования территории, (м) | Нормативный документ | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поповка |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Склад АО «Агросила» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 0,05 | 0,16 |
| 1.7 | Зерносклад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| Территории и объекты, находящиеся за пределами границ населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистные сооружения | 200 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.13 | - | - |
| 4.2 | Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| 4.3 | Автомобильная заправочная станция (АЗС) | Со всех сторон - 100м | Проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны АЗС №236 ОАО «Чистопольнефтепродукт», РТ, Заинский район, с Дмитровка, автодорога Заинск – Набережные Челны № 16.11.11.000.Т.000124.01.09 от 28.01.2009 | - | - |
| 4.6 | Склад (материальный) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 4.7 | Ферма КРС «Агросила» на 800 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 4.8 | АО «Сельхозтехника», Центральный ремонтный цех сельскохозяйственной техники ЗАО «Агросила Групп», АФ «Восток» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 4.9 | Пилорама (недейств.) | - | - | - | - |
| 4.10 | Завод мясокостной муки (недейств.) | - | - | - | - |
| 4.11 | Птицеферма на 1000 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 11,17 | 70,62 |
| 4.12 | База ООО «Нива» (зерносклад) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 4.14 | Гараж | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 0,02 | 0,06 |
| 4.15 | Ферма КРС на 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 0,01 | 0,03 |
| - | Нефтескважины ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 | - | - |

Объекты агропромышленного комплекса. Основными стационарными объектами, влияющими на состояние воздушного бассейна в пределах сельского поселения, являются производственные объекты агропромышленного комплекса: склад АО «Агросила» (СЗЗ 50 м), зерносклад (СЗЗ 50 м), склад (материальный) (СЗЗ 50 м), Ферма КРС «Агросила» на 800 голов (СЗЗ 300 м), АО «Сельхозтехника», центральный ремонтный цех сельскохозяйственной техники ЗАО «Агросила Групп», АФ «Восток» (СЗЗ 300 м), Птицеферма на 1000 голов (СЗЗ 300 м),база ООО «Нива» (зерносклад) (СЗЗ 50 м), гараж (СЗЗ 100 м), Ферма КРС на 50 голов (СЗЗ 50 м).

Животноводческие фермы, расположенные на территории сельского поселения, являются основным источником образования животноводческих отходов на территории сельского поселения. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Образовавшийся от данных ферм навоз временно накапливается на их территориях и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве органического удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в Поповском сельском поселении в целом не решён. Места складирования отходов животноводства на территории сельского поселения отсутствуют.

Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, фермы, расположенные на рассматриваемой территории, относятся к объектам III класса опасности с ориентировочными санитарно-защитными зонами 300 м. В указанной зоне оказываются жилые территории с.Дмитровка, с.Поповка.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счёте, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате поступления различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источниками данного вида загрязнений являются гараж, расположенный около с.Поповка, также автомобильные дороги регионального значения III категории Набережные Челны - Заинск – Альметьевск, Подъезд к Заинск-2, Обход Старого Заинска, Обход Старого Заинска от а/д Заинск - Сарманово до а/д Заинск – Бухарай и автомобильные дороги регионального значения IV категории «Набережные Челны - Заинск - Альметьевск» - Мирный, Заинск – Сарманово, «Заинск – Сарманово» – Поповка, «Заинск – Сарманово» - Новый Налим , Заинск – Бухарай, «Заинск – Бухарай» - Ялта – Зай, «Заинск – Сарманово» - Пуст Ашит. Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Как указывалось, выше, от ряда объектов, расположенных в Поповском сельском поселении, в нарушение требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не выдержаны санитарно-защитные зоны до жилой застройки (Таблица 2.2.2).

Объекты производственной инфраструктуры. На территории Поповского сельского поселения промышленное производство представлено добычей полезных ископаемых. Территория Поповского сельского поселения расположена в пределах Ново-Елховского и Кадыровского нефтяных месторождений, эксплуатируемых    ПАО «Татнефть».

Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от объектов нефтедобычи, являются предельные углеводороды и сероводород. Попутно добываемый нефтяной газ утилизируется в путевых подогревателях. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей.

Нефтескважины являются источниками образования промышленных отходов III класса опасности. Санитарно-защитная зона составляет 300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Таблица 2.2.2).

Также на территории сельского поселения расположены недействующие объекты производственной инфраструктуры: пилорама и завод мясокостной муки.

Скотомогильники. По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и ГБУ «Заинское РГВО» на территории Поповского сельского поселения действующих скотомогильников нет.

Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организация зон с особыми условиями использования территории.

Генеральным планом Поповского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (Таблица 2.2.3).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 2.2.3

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями использования территории, (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Сроки реализации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь (2029г.) | расчетный срок (2039г.) |  |
| с.Поповка |  |  |  |  |  |
| Склад АО «Агросила» | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Территории и объекты, находящиеся за пределами границ населенного пункта |  |  |  |  |  |
| Пилорама (недейств.) | - | Рекультивация территории недействующей пилорамы | + | - | - |
| Завод мясокостной муки (недейств.) | - | Перефункционирование территории недействующего завода мясокостной муки под производственные объекты III класса опасности | + | - | - |
| Птицеферма на 1000 голов | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Гараж | 100 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Ферма КРС на 50 голов | 50 | 1.Закрытие части фермы КРС, расположенного в прибрежной защитной полосе и в первом поясе зоны санитарной охраны водозаборной скважины 2. Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон:

- архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ животноводческих ферм для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовыми установками для утилизации отходов животноводства и т.д.

- организационно − административные мероприятия включают в себя разработку проектов обоснования сокращения санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

- архитектурно-планировочные:

- правильное размещение объектов нового строительства с учётом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зелёных насаждений;

- при строительстве и реконструкции автодорог предусматривать применение гидрообеспыливания источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

2. инженерно-технические:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- устройство временных мест накопления навоза, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- оптимизация производств склада АО «Агросила», птицефермы на 1000 голов, гаража, фермы КРС на 50 голов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов;

- рекультивация территории недействующей пилорамы;

- закрытие части фермы КРС, расположенного в прибрежной защитной полосе и в первом поясе зоны санитарной охраны водозаборной скважины.

3. организационно-административные:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, в зоне воздействия автодорог, а также в жилых и рекреационных зонах;

- разработку проектов обоснования размеров санитарно-защитных зон с проведением расчётов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований с последующим утверждением размеров СЗЗ в установленном порядке (Таблица 2.2.5).

Генеральным планом также регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным планом Поповского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение). Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 2.2.4 и отражены на соответствующей схеме.

Генеральным планом предлагается рекультивация недействующих объектов, разработка проекта установления санитарно-защитных зон с последующим соблюдением установленного в них режима согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 2.2.4

Сведения о размерах санитарно-защитных зон в Поповском сельском поселении (проектное предложение)

| № по экспликации | Объект | Зона с особыми условиями использования территории, (м) | Нормативный документ | Сроки реализации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первая очередь (2029г.) | расчётный срок (2039г.) |  |
| с.Поповка |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Склад АО «Агросила» | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| Территории и объекты, находящиеся за пределами границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Резервная территория производственных объектов III класса опасности | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | После перефункционирования территории недействующего завода мясокостной муки |
| 4.11 | Птицеферма на 1000 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 4.14 | Гараж | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 4.15 | Ферма КРС на 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | После закрытия части фермы КРС, расположенного в прибрежной защитной полосе и в первом поясе зоны санитарной охраны водозаборной скважины |
| 4.17 | Теплицы | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | Новое строительство |
| 4.9 | Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) овец до 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | Новое строительство |
| 4.5 | Придорожный сервис (СТО, кемпинг) | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | + | - | Новое строительство (возле автомобильной дороги регионального значения III категории Набережные Челны - Заинск – Альметьевск) |

## 2.3. Придорожные полосы автомобильных дорог

По территории Поповского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения III категории Набережные Челны - Заинск – Альметьевск, Подъезд к Заинск-2, Обход Старого Заинска, Обход Старого Заинска от а/д Заинск - Сарманово до а/д Заинск – Бухарай и автомобильные дороги регионального значения IV категории «Набережные Челны - Заинск - Альметьевск» - Мирный, Заинск – Сарманово, «Заинск – Сарманово» – Поповка, «Заинск – Сарманово» - Новый Налим , Заинск – Бухарай, «Заинск – Бухарай» - Ялта – Зай, «Заинск – Сарманово» - Пуст Ашит.

Для автомобильных дорог регионального значения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории Поповского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения III категории Набережные Челны - Заинск – Альметьевск, Подъезд к Заинск-2, Обход Старого Заинска, Обход Старого Заинска от а/д Заинск - Сарманово до а/д Заинск – Бухарай и автомобильные дороги регионального значения IV категории «Набережные Челны - Заинск - Альметьевск» - Мирный, Заинск – Сарманово, «Заинск – Сарманово» – Поповка, «Заинск – Сарманово» - Новый Налим , Заинск – Бухарай, «Заинск – Бухарай» - Ялта – Зай, «Заинск – Сарманово» - Пуст Ашит. Придорожная полоса устанавливается в размере 50 метров соответственно.

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог указаны в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | ст. 26, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Кабинета Министерств от 1 декабря 2008 года N 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» (в ред. Постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2009 N 317, от 25.10.2014 N 778) |

Мероприятия по защите от физических факторов.

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

В целях защиты населения от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильных дорог регионального значения Набережные Челны - Заинск – Альметьевск, Подъезд к Заинск-2, Обход Старого Заинска, Обход Старого Заинска от а/д Заинск - Сарманово до а/д Заинск – Бухарай, «Набережные Челны - Заинск - Альметьевск» - Мирный, Заинск – Сарманово, «Заинск – Сарманово» – Поповка, «Заинск – Сарманово» - Новый Налим , Заинск – Бухарай, «Заинск – Бухарай» - Ялта – Зай, «Заинск – Сарманово» - Пуст Ашит.

Мероприятия по защите от шума включают:

- создание шумо-защитных полос зелёных насаждений вдоль автодорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- установление шумо-защитных экранов вдоль автомобильных дорог;

- звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрено мероприятие по установлению шумо-защитных экранов в населённых пунктах вдоль автодорог.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 2.4. Охранные зоны линий электропередач

Линии электропередач, линии связи, трансформаторные подстанции являются источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения.

Территорию Поповского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 6 , 10, 110, 500 кВт. Для защиты населения от электромагнитного излучения и исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

Для ЛЭП мощностью 6, 10, 110, 500 кВт, проходящих по территории Поповского сельского поселения устанавливаются охранные зоны в 10, 10, 24 и 42 м соответственно (охранные зоны поставлены на кадастровый учет). Для трансформаторных подстанций, мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м. На территории существующей застройки охранные зоны, в целом соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Режим использования территории охранных зон линий электропередач определяется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) (Таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Регламенты использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешённых в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

Мероприятия по защите от физических факторов. В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 2.5. Охранные зоны линий и сооружений связи

Правила   охраны   линий   и  сооружений  связи  Российской Федерации  вводятся   для   обеспечения   сохранности   действующих кабельных,   радиорелейных   и   воздушных   линий  связи  и  линий радиофикации,  а  также  сооружений  связи,   повреждение   которых нарушает  нормальную  работу  взаимоувязанной сети связи Российской Федерации,  наносит  ущерб  интересам   граждан,   производственной деятельности    хозяйствующих   субъектов,   обороноспособности   и безопасности Российской Федерации.

На  трассах  кабельных  и  воздушных  линий  связи  и линий радиофикации устанавливаются   охранные   зоны   с   особыми   условиями использования:

- для подземных  кабельных  и  для воздушных линий связи и линий радиофикации,  расположенных вне населенных  пунктов  на  безлесных участках,  -  в виде участков земли вдоль этих линий,  определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или  от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских  кабельных  линий  связи  и  для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки,  озера, водохранилища и каналы  (арыки)  -  в  виде  участков  водного пространства по всей глубине от водной поверхности до  дна,  определяемых  параллельными плоскостями,  отстоящими  от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от  трассы  кабеля  при  переходах  через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки ) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных   и   подземных  необслуживаемых  усилительных  и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных  и  регенерационных  пунктов   или   от   границы   их обвалования  не  менее  чем  на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Режим использования территории охранных зон линий и сооружений связи определяется Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578) (Таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1

Регламенты использования охранных зон линий и сооружений связи

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранная зона линий и сооружений связи | В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). | Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578) |

## 2.6. Охранные зоны и зоны минимально-допустимых расстояний от магистральных и промысловых трубопроводов

По территории сельского поселения проходят несколько веток магистральных трубопроводов. Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС). Размер минимально-допустимых расстояний от магистральных трубопроводов, проходящих по территории Поповского сельского поселения, составляет 150 м.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопроводов определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9) и составляет 25 м при прокладке по суше.

Режим использования минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных и промысловых трубопроводов представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зона минимально-допустимых расстояний | Не допускается размещение: − городов и других населенных пунктов; − коллективных садов с дачными домиками; − отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; − птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; − молокозаводов; − карьеров разработки полезных ископаемых; − гаражей и открытых стоянок для автомобилей; − отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); − железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; − очистных сооружений и насосных станций водопроводных; − складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*; СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции нефтегазопроводов» |
| Охранная зона | В охранных зонах трубопроводов запрещается: - перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; - открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; - устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; - разводить огонь и размещать открытые или закрытые источники огня; - огораживать или перегораживать охранные зоны, препятствовать организациям, эксплуатирующим трубопровод и его объекты, или уполномоченным ими организациям в выполнении работ по обслуживанию и ремонту трубопроводов и их объектов, ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф. В охранных зонах трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: − возводить любые постройки и сооружения, − высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; − сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, − устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, − размещать сады и огороды; − производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; − производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта и др.; − производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9) |

## 2.7. Минимальные расстояния и охранные зоны газораспределительных сетей

По территории Поповского сельского поселения проходят несколько веток распределительных газопроводов газораспределительных сетей, также расположены ГРП. Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов давлением 0,6 Мпа, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 м. Минимальные расстояния от ГРП согласно СП 62.13330.2011 составляют 10 м.

Согласно Правил охраны газораспределительных сетей на распределительные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, устанавливаются охранные зоны:

− вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

− вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

− вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

− вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Таблица 2.7.1

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000 г. №878, в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 №444) |

## 2.8. Охранные зоны объектов нефтедобычи

На территории Поповского сельского поселения расположены нефтяные скважины ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина.

Согласно Правилам безопасности, в нефтяной и газовой промышленности» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 г. N 101) от нефтяных скважин со станками-качалками, нагнетательных скважин и ликвидированных нефтяных скважин устанавливаются охранные зоны в размере 150 м, где запрещено размещение жилой застройки. В соответствии с Правилами расстояние от нефтяных скважин со станками-качалками, нагнетательных скважин и ликвидированных нефтяных скважин до общественных объектов составляет 250 м, до промышленных и сельскохозяйственных предприятий – 50 метров.

## 2.9. Водоохранные зоны

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями поверхностных вод в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства, объекты специального назначения, сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Еще одним источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод являются фермы КРС, которые не оснащены локальными очистными сооружениями.

Потенциальным источником загрязнения поверхностных и подземных вод может являются магистральные трубопроводы.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах поверхностных водных объектов размещена неканализованная жилая застройка населенных пунктов сельского поселения, объекты сельскохозяйственного производства.

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0°, 40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Зай, р.Лесной Зай составляет 200 м, р. Багряжка – 100 м, остальных водных объектов - 50 м. Прибрежные защитные полосы водных объектов составляют 50 м. Береговая полоса р. Зай, р.Лесной Зай, р.Багряжка, озер, прудов составляет 20 м, ее притоков в границах поселения - 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос водных объектов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешённое использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; - размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

## 2.10. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Поповского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населённых пунктов осуществляется на базе подземных вод.

На территории сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения - водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трёх поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В Поповском сельском поселении 2 водозаборные скважины, 2 водонапорные башни (табл. 2.10.1).

Таблица 2.10.1

Общие сведения о водозаборных скважинах и водонапорных башнях

| Наименование объекта | Кадастровый номер | Категория земель по сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| с.Дмитровка |  |  |
| Водозаборная скважина с водонапорной башней | 16:19:160201:177 | Земли населенных пунктов |
| Водозаборные скважины и водонапорные башни, расположенные вне границ населенных пунктов |  |  |
| Водозаборная скважина с водонапорной башней | 16:19:160104:248 | Земли сельскохозяйственного назначения |

В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры первого пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

В хозяйственно-питьевых целях эксплуатируется также родники, не имеющие установленных зон санитарной охраны. В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для родников, генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, с учётом защищённости подземных вод, принят размер первого пояса зоны санитарной охраны, составляющий 50 м. Для данного источника водоснабжения необходимо проведение расчётов границ второго и третьего поясов.

В каждом из трёх поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (Таблица 2.10.2).

Таблица 2.10.2

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешённое использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учётом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей простаков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения в населённых пунктах, в целом, соблюдается, однако стоит отметить, что в первых поясах зон санитарной охраны располагаются территории жилой застройки населенных пунктов сельского поселения, часть территории машинно-тракторного парка (МТП), склада сельскохозяйственной техники, часть территории зернотока.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

На основании анализа поверхностных и подземных вод территории Поповского сельского поселения можно сделать вывод, что в результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоёмов и водотоков.

В связи с этим Генеральным планом сельского поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

− обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

− реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения населённых пунктов;

− корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приёмов;

− ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

− доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

− организацию поверхностного стока;

− первоочередное канализованные жилых территорий, расположенных в водоохраны зонах поверхностных водных объектов;

− проектирование и строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с очистными сооружениями в населённых пунктах;

− обеспечение сельскохозяйственных предприятий локальными очистными сооружениями;

− строительство производственной канализации и локальных очистных сооружений на территориях производственных, нефтепромысловых, сельскохозяйственных объектов;

− использование нефтеловушек и боновых заграждений в целях предупреждения загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами;

− при строительстве канализационных очистных сооружений целесообразно предусмотреть установки для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод;

− очистку русел малых рек и ручьёв, дренирующих территорию сельского поселения.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

− инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

− запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах массовых скоплений водных и околоводных животных;

− организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

− организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населённых пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

− своевременное оформление лицензий на право пользования недрами с целью добычи подземных вод на участки недр, эксплуатируемые водозаборами, обеспечивающими хозяйственно-питьевое водоснабжения населения;

− проведение расчётов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

− обследование и благоустройство родников;

− внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

− организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

− установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17 в соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ;

− закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

− соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

− в рамках исполнения п.1.2.2. Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан от 10.11.2015 г., утверждённого Председателем Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан Р.Н. Миннихановым 30.11.2015 г. № ПР-355, рекомендовано провести работу по выявлению в границах населённых пунктов водоёмов, официально не являющихся водными объектами, сформировать ЗУ, занятые такими водоёмами, обеспечить их межевание и постановку на кадастровый учёт;

− рациональное использование, восстановление водных объектов;

− осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 2.11. Леса

На территории Поповского сельского поселения выделены леса категории эксплуатационные и защитные.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. На территории Поповского сельского поселения распространены леса следующие категории лесов:

1) леса, расположенные в водоохранных зонах;

2) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

3) ценные леса:

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

- противоэрозионные.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационные леса |  |  |
| Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: − заготовка древесины; − заготовка живицы; − заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; − заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; − осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; − ведение сельского хозяйства; − осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; − осуществление рекреационной деятельности; − создание лесных плантаций и их эксплуатация; − выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; − выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; − строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; − строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; − переработка древесины и иных лесных ресурсов; − осуществление религиозной деятельности; − использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Защитные леса |  |  |
| В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев: - когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, - проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан, - когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В лесопарковых зонах запрещаются: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. В зеленых зонах запрещаются: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением: - случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средо-образующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, - случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

## 2.12. Охрана объектов животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населённых пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Особенности охраны и защиты животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи представлены в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания

| Производственный процесс | Требования при осуществлении производственных процессов | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены Экологическим кодексом Республики Татарстан. (в ред. Постановления КМ РТ от 12.02.2018 N 76). Настоящие Требования обязательны для всех юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости, должностных, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, и действуют на всей территории Республики Татарстан. |  | Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», Экологический кодекс РТ от 15.01.2009 г. №5-ЗРТ Постановление Кабинета Министров РТ от 15.09.2000 г. №669 «О требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории РТ» |
| 1. Промышленные и водохозяйственные производственные процессы | Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на специально оборудованных производственных площадках, имеющих ограждения и приспособления, препятствующие проникновению на их территорию объектов животного мира. В целях предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, запрещено: - хранить материалы и сырье вне специально оборудованных бетонированных и обвалованных площадок с замкнутой системой канализации; - сливать хозяйственные и производственные сточные воды на рельеф местности; - использовать прямоточные системы водопотребления и ресурсозатратные технологии с образованием большого количества отходов производства; - использовать не полностью герметизированные системы сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья; - использовать ёмкости и резервуары, не оборудованные системой защиты от попадания в них диких животных. |  |
| 2. Сельскохозяйственные производственные процессы | Сельскохозяйственные производственные процессы должны осуществляться с применением технологий и механизмов, которые не создают опасности массовой гибели объектов животного мира или изменения среды их обитания. Сельскохозяйственные объекты и стационарно установленные механизмы, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь специальные ограждения, препятствующие проникновению на них диких животных, а также санитарно - защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды. Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в водные объекты и на рельеф местности, в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных. |  |
| 3. Лесопромышленные и лесохозяйственные производственные процессы | Проекты лесоустройства и планы мероприятий, связанных с пользованием лесным фондом и лесами, не входящими в лесной фонд, в обязательном порядке должны содержать специальные разделы по охране объектов животного мира и среды их обитания. Пользование участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов животного мира. На этих участках в период размножения, кормления и выращивания молодняка диких животных запрещается: - проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса с применением химических веществ и ядохимикатов; - применение арборицидов при уходе за лесом (за исключением инъекций в стволы деревьев); - устройство летних лагерей скота; - прогон скота вне специально отведённых и ограждённых троп шириной не более 5 метров. На участках лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, в местах размножения, кормления и выращивания молодняка диких животных может быть ограничено или запрещено: - проведение рубок главного пользования и рубок ухода за лесом; - корчёвка площадей; - вывоз древесины; - пастьба скота; - сенокошение. |  |
| 4. Эксплуатация транспортных магистралей и объектов | Проектирование и сооружение транспортных магистралей должно осуществляться с учетом максимального ограничения их прохождения по естественным границам различных типов ландшафтов, пересечения путей миграции, а также мест концентрации объектов животного мира. На транспортных магистралях должны быть установлены специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта в местах пересечения с путями миграции объектов животного мира. Наиболее опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами. Транспортные дамбы и мостовые переходы, пересекающие поверхностные водотоки (водохранилища, реки и ручьи), должны быть оборудованы специальными устройствами, обеспечивающими свободную миграцию рыб и наземных животных. |  |
| 5. Эксплуатация трубопроводов | Проектирование и строительство трубопроводов должно осуществляться с учётом обеспечения защиты объектов животного мира. Работы по строительству трубопровода в периоды массовой миграции и в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыб могут быть ограничены специально уполномоченными государственными органами Республики Татарстан по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определённую глубину). При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных (заболоченные участки и другие), где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусматривать сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 метров. В случае пересечения крупных поверхностных водотоков (водохранилищ, рек, озёр и др.) трубопровод заглубляется и фиксируется. При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьёв устраивается эстакада. Запрещается укладка трубопроводов по дну водоёмов на участках нерестилищ и зимовальных ям. В случае аварии участка трубопровода в месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение повреждённого в результате аварии участка трубопровода. При ведении строительства, реконструкции и ремонта трубопроводов запрещается оставлять не засыпанные и не ограждённые траншеи на срок более одного месяца. После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование, материалы, ёмкости со сточными водами и отходами производства и потребления. |  |
| 6. Проектирование, строительство и эксплуатация линий связи и электропередачи | Проектирование и строительство новых линий связи и электропередачи должно осуществляться с учётом необходимости предотвращения и сокращения риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролёта. При строительстве линии электропередачи опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими их гнездованию в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам. Использование неизолированных металлических конструкций в качестве специальных птицезащитных устройств запрещается. Вдоль линий электропередачи оборудуются специальные санитарно - защитные полосы, препятствующие гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля. Эксплуатация линий проводной связи и электропередачи должна осуществляться в режиме, исключающем превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линии электропередачи на объекты животного мира. Запрещается эксплуатация трансформаторных подстанций на линиях электропередачи, их узлов и работающих механизмов без оснащения устройствами (изгородями, кожухами и др.), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную. |  |

## 2.13. Зона добычи полезных ископаемых

Территория Поповского сельского поселения расположена в пределах Ново-Елховского  и  Кадыровского нефтяного месторождения, эксплуатируемых ПАО «Татнефть».

Согласно ст. 7 Закона РФ «О недрах» №2395-1 в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населённых пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среды. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии со ст. 22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утверждённых в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведённых затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведённых объектов.

## 2.14. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории созданы для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия. На их территории необходимо соблюдать режимы охраны, установленные законодательствами Российской Федерации и Республики Татарстан.

На территории Поповского сельского поселения  по данным Государственного реестра ООПТ в Республике Татарстан 2009 г. расположен памятник природы регионального значения «Река Степной Зай».

Таблица 2.14.1

Режим использования территории ООПТ

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник природы регионального значения «Река Степной Зай» | - Соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также режима использования водоохранных зон в установленном законом порядке. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. | Водный кодекс РФ, ФЗ-№ 33 «Об особо охраняе- мых природных территориях» от 14.03.1995 г. , 1995 г., Государственный реестр ООПТ в Республике Татарстан, 2009 г.; Постановление Совета Министров Татарской АССР от 10.01.1978 №25 «О признании водных объектов памятниками природы»; Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237 «Об утверждении режима особой охраны памятника природы регионального значения «Река Степной Зай» |

Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий.

В целях защиты памятника природы регионального значения «Река Степной Зай» от негативного антропогенного воздействия необходимо:

- соблюдение границ и режима охраны, сохранение биоразнообразия памятников природы;

- внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости, не поставленных на учет.

## 2.15. Защитные зоны объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ст.34.1. Закона РФ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В соответствии с данными Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия «Заключение о наличии ограничений на территории проектирования» №01-02/1233 от 26.03.2020 г. на территории Поповского сельского поселения отсутствуют объекты культурного наследия включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

## 2.16. Приаэродромные территории

На территории Поповского поселения приаэродромных территорий нет.

## 2.17. Особо ценные продуктивные угодья

На территории Поповского сельского поселения находятся искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья со стационарными оросительными системами, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья, поставленные на кадастровый учет: 16:19:160303:76, 16:19:160303:226.

В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утверждённого в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утверждённого проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

## 2.18. Система природно-экологического каркаса

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена защитными лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах отсутствуют зеленые насаждения. Необходимо организовать систему зеленых насаждений в населенных пунктах, на 263 человек необходимо 0,31 га, исходя из расчёта 12 м2 на одного жителя (СП 42.1330.2016).

В тёплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озеленённые территории вдоль берегов водохранилища, рек и прудов, что отрицательно сказывается на состоянии озеленённых территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространёнными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

Таким образом, на текущий момент система зелёных насаждений Поповского сельского поселения имеет общую площадь 3342,06 га и требует дальнейшего развития.

Мероприятия по формированию системы природно-экологического каркаса. На территории Поповского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Проектом генерального плана предлагается учесть организацию  озеленения специального назначения к населённым пунктам и автомобильным дорогам регионального значения III категории Набережные Челны - Заинск – Альметьевск, Подъезд к Заинск-2, Обход Старого Заинска, Обход Старого Заинска от а/д Заинск - Сарманово до а/д Заинск – Бухарай и автомобильным дорогам регионального значения IV категории «Набережные Челны - Заинск - Альметьевск» - Мирный, Заинск – Сарманово, «Заинск – Сарманово» – Поповка, «Заинск – Сарманово» - Новый Налим , Заинск – Бухарай, «Заинск – Бухарай» - Ялта – Зай, «Заинск – Сарманово» - Пуст Ашит, вдоль которых не созданы шумо-защитные полосы зелёных насаждений в целях снего-, газо- и пыле-защиты.

В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СП 42.1330.2016 ширина зелёных насаждений вдоль дорог должна составлять не менее 10 м.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зелёных насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами являются:

- хвойные породы: лиственница сибирская;

- лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия;

- кустарники: бирючина, гордовина, акация жёлтая, спирея, жимолость, шиповник.

В соответствии с СП 42.1330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри всех населённых пунктов сельского поселения должны быть предусмотрены озеленённые территории общего пользования из расчёта 12 м2 на одного жителя. Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

По прогнозам на расчётный срок количество человек в сельском поселении составит 336. Необходимая площадь зелёных насаждений составит 0,4 га. В населённых пунктах необходимо облагородить имеющуюся площадь озеленения и образовать сформированную систему зелёных насаждений.

## 2.19. Кладбища

На территории Поповского сельского поселения расположено 4 действующих кладбища общей площадью 2,03 га (табл. 2.19.1):

- Кладбище в 0,06 км на запад от с.Поповка площадью 0,23 га;

- Кладбище в 0,15 км на юго-заапад от с.Поповка площадью 0,56 га;

- Кладбище в 0,08 км на северо-восток от с.Дмитровка площадью 0,73 га;

- Кладбище в 0,1 км на юг от д.Новый Налим площадью 0,51 га;

Также на территории Поповского сельского поселения расположено 2 недействующих кладбища общей площадью 0,4 га:

- Кладбище в 2,6 км на северо-восток от с.Дмитровка площадью 0,16 га

- Кладбище в 1.9 км на север от д.Новый Налим площадью 0,24 га.

Таблица 2.19.1

Сведения о кладбищах

| Наименование объекта | Кадастровый номер | Категория земель по сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| Кладбище в 0,06 км на запад от с.Поповка | 16:19:160104:250 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | Часть ЗУ 16:19:160104:156 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Кладбище в 0,15 км на юго-заапад от с.Поповка | 16:19:160104:249 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 16:19:160104:251 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Кладбище в 0,08 км на северо-восток от с.Дмитровка | 16:19:160204:219 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 16:19:160204:220 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 16:19:160204:221 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | 16:19:160204:222 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Кладбище в 0,1 км на юг от д.Новый Налим | 16:19:160303:235 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Кладбище (недействующее) в 2,6 км на северо-восток от с.Дмитровка | 16:19:160104:252 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Кладбище (недействующее) в 1.9 км на север от д.Новый Налим | 16:19:160303:236 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |

Согласно СанПиН 2.2.1б/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

Таблица 2.19.2

Сведения о размерах санитарно-защитных зон кладбищ в Поповском сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище в 0,06 км на запад от с.Поповка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| Кладбище в 0,15 км на юго-заапад от с.Поповка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| Кладбище в 0,08 км на северо-восток от с.Дмитровка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| Кладбище в 0,1 км на юг от д.Новый Налим | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| Кладбище (недействующее) в 2,6 км на северо-восток от с.Дмитровка | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| Кладбище (недействующее) в 1.9 км на север от д.Новый Налим | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |

Фактические границы территории кладбищ в сельском поселении не совпадают с границами земельных участков, поставленных на кадастровый учёт. В связи с этим необходимо проведение кадастровых работ для уточнения границ территории кладбищ. В таблице 2.19.3 показаны кадастровые номера земельных участков, на которых расположены территории кладбищ, их категории, мероприятия по изменению категорий.

Таблица 2.19.3

Мероприятия по изменению категории земельных участков кладбищ

| Наименование объекта | Кадастровый номер | Категория земель по сведениям ЕГРН | Планируемая категория ЗУ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище в 0,06 км на запад от с.Поповка | 16:19:160104:250 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | Часть ЗУ 16:19:160104:156 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |

# 3. Инженерно-техническая инфраструктура

### 3.1. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Поповского сельского поселения являются подземные воды, родники.

Сооружения водоснабжения населенного пункта включают водозаборные скважины, водонапорные башни, водопроводные сети. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными. Водозаборные скважины огорожены.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Поповского сельского поселения предоставлены ООО «Теплосервис» в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабже ния, шт. | Год ввода | Производительность скважин м³/сут | Кол-во ВБ/емкость, шт./куб.м | Протяж-сть сетей водопровода, км/износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поповское сельское поселение | - скважина-2 |  |  |  |  |
| с.Поповка | скважина-1 | - | 140,0 | 1/- | 2,3/- |
| с.Дмитровка | скважина-1 | 1983 | - | 1/- | 1,3/- |
| д.Новый Налим | родник |  |  |  |  |

В населенных пунктах вода соответствует требованиям СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Населенные пункты Поповского сельского поселения имеют 100% - централизованное водоснабжение, кроме д.Новый Налим.

В населенных пунктах сельского поселения имеются пожарные гидранты: с.Поповка – 1 шт., с.Дмитровка – 4шт., с.Новый Налим – 1 шт.

По сведениям администрация сельского поселения проблемы водопроводной сети отстуствуют.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012, п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.1.2

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара – 5 л/с (в зависимости от числа жителей и этажности застройки), на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2012 таблица 3 п.5.3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.1.3.

Расчетное водопотребление населением

Таблица 3.1.3

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтен-ные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) |  | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | - |  | - | 96 13,4 | - | 96 13,4 | 16,1 | 1,3 | 5,8 | 54,0 | 77,2 |
| 2 | с.Дмитровка | - |  | - | 119 16,7 | - | 119 16,7 | 20,0 | 1,6 | 7,1 | 54,0 | 82,7 |
| 3 | д.Новый Налим | родник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2029г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | - | - |  | 85 11,9 | - | 85 11,9 | 14,3 | 0,7 | 5,1 | 54,0 | 74,1 |
| 2 | с.Дмитровка | - | - |  | 97 13,6 | - | 97 13,6 | 16,3 | 0,8 | 5,8 | 54,0 | 76,9 |
| 3 | д.Новый Налим | родник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2039г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | - | - |  | 74 10,4 | - | 74 10,4 | 12,4 | 0,6 | 4,5 | 54,0 | 71,5 |
| 2 | с.Дмитровка | - | - |  | 164 22,9 | - | 164 22,9 | 12,4 | 0,6 | 4,5 | 54,0 | 71,5 |
| 3 | д.Новый Налим | родник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.1.2 по нормам водопотребления на 1 человека;

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений) предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения (таблица 3.1.4)

Таблица 3.1.4

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существу-ющая | новая (дополнительная) | первая очередь (до 2020 года) | расчетный срок (2021 – 2035 годы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Заинский муниципальный район | Благоустройство, санитарная очистка и каптаж родников |  | Благоустройство | штук |  | 10 | + |  | СТП Республики Татарстан |

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поповского сельского поселения  Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы. (Постановление Исполнительного комитета Поповского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан  от «15» декабря 2016 г. № 58) предусматривается реконструкция и замена сетей водоснабжения - 1,8 км.

В рамках реализации концепции развития территории проектом генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2029 г.) и на расчетный срок (до 2039г.):

- принять существующую систему водоснабжения населения, т.к. на расчетный срок численность населения заметно сокращается;

- установка приборов учета расходов воды на объектах жилой застройки;

- профилактика возникновения аварий и утечек на сетях водопровода;

- контроль по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

### 3.2. Канализация

В Поповском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население и общественные учреждения пользуются выгребными ямами, септиками.

На территории сельского поселения в 2019 году построены и введены в эксплуатацию очистные сооружения (кадастровый номер земельного участка 16:19:160302:73) для канализационных стоков от многоквартирных домов г.Заинск-2.

На территории населенного пункта не организован сток поверхностных вод в виде лотков, кюветов. Ливневая канализация отсутствует.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.2.2.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.2.1

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.2.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | - | - | 96 13,4 | - | 96 13,4 | 16,1 | 1,3 | 17,4 |
| 2 | с.Дмитровка | - | - | 119 16,7 | - | 119 16,7 | 20,0 | 1,6 | 21,6 |
| 3 | д.Новый Налим | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2029г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | - | - | 85 11,9 | - | 85 11,9 | 14,3 | 0,7 | 15,0 |
| 2 | с.Дмитровка | - | - | 97 13,6 | - | 97 13,6 | 16,3 | 0,8 | 17,1 |
| 3 | д.Новый Налим | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2039г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Поповка | - | - | 74 10,4 | - | 74 10,4 | 12,4 | 0,6 | 13,0 |
| 2 | с.Дмитровка | - | - | 164 22,9 | - | 164 22,9 | 12,4 | 0,6 | 13,0 |
| 3 | д.Новый Налим | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.2.1 по нормам водоотведения на 1 человека;

Проектное предложение

Для улучшения благоустройства жилых зданий и санитарно-гигиенических условий жизни населения на первую очередь (до 2029 г.) и на расчетный срок (до 2039г.) проектом генерального плана предусматриваются:

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- строительство выгребных ям инженерного типа с водонепроницаемым дном и стенками;

- строительство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», с целью обеспечивать безусловный приоритет мероприятий, характеризующихся максимальной эколого-экономической эффективностью.

Для существующих и проектных предприятий АПК необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод. Проектом предлагается:

- строительство современных компактных очистных сооружений канализации на существующих  объектах АПК;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

Размещение очистных сооружений, канализационной насосной станции и точка сброса, их производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков.

Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях (Республиканские нормативы градостроительного проектирования утверждены  Постановлением Кабинета Министров РТ от «27» декабря 2013 г. № 1071).

### 3.3. Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Существующая застройка сельского поселения является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статьи 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы сельского поселения условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности. Отходы 4 и 5 класса опасности – это твердые коммунальные отходы, образуются в жилом секторе и административных зданиях, в учебных заведениях и торговых центрах. Кроме того к ним относят дорожный мусор и крупногабаритные отходы, это могут быть мебель и вещи, стекло, бумага, пластмасса, пищевые отходы.

Источником образования ТКО в сельском поселении являются индивидуальные дома, социально-бытовой сектор, объекты торговли. В настоящее время в сельском поселении организована система «мешочного сбора» отходов. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с региональным оператором ООО «Гринта», вывоз отходов осуществляется 2 раза в месяц, на полигон ТКО н.п.Шипки.

На территории кладбищ, для их собственных нужд, установлены контейнеры.

Источником образования навоза и помета на территории сельского поселения являются фермы, личные подсобные хозяйства. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на приусадебных территориях, далее используются в качестве органического удобрения.

По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и ГБУ «Заинское РГВО» на территории Поповского сельского поселения действующих скотомогильников нет.

Свалки ТКО отсутствуют.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 2,09 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 1,94 куб.м/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы – 0,47 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 0,42 куб.м /год – многоквартирные дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории Поповского сельского поселения, на первую очередь и расчетные срок приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение на начало 2019 г. |  |  |  |  | Первая очередь с 2019 по 2029 гг |  |  |  |  | Расчетный срок с 2029 по 2039 гг |  |  |  |  |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. лиц | Итого |
| Поповское сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486,0 | - | - | - | - | 462,6 |
| с.Поповка | - | - | - | - | - | 177,7 | 40,0 | 217,7 | 10,9 | 228,6 | 154,7 | 34,8 | 189,5 | 9,5 | 199,0 |
| с.Дмитровка | - | - | - | - | - | 202,7 | 45,6 | 248,3 | 12,4 | 160,7 | 154,7 | 34,8 | 189,5 | 9,5 | 199,0 |
| д.Новый Налим | - | - | - | - | - | 75,2 | 16,9 | 92,1 | 4,6 | 96,7 | 50,2 | 11,3 | 61,5 | 3,1 | 64,6 |

Примечание: данные объема твердых коммунальных отходов на существующее положение не имеются.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки. Необходимое количество контейнеров определено по формуле (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)):

Б = Пгод*t К1 / 365*E, шт.,

где Пгод - годовое накопление ТКО, м3/год,

t - периодичность вывоза мусора, сут.,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25),

E - вместимость контейнера, м3, с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (1 раз/2 сут.) и вместимости контейнера (1,1 м3). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

| Наименование | Количество контейнеров, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь с 2019 по 2029 гг | Расчетный срок с 2029 по 2039 гг |
| Поповское сельское поселение | 3 | 3 |
| с.Поповка | 1 | 1 |
| с.Дмитровка | 1 | 1 |
| д.Новый Налим | 1 | 1 |

Таким образом, на территории Поповского сельского поселения количество  контейнеров (объем 1,1 куб.м) для ТКО должно составлять  3 шт. на первую очередь и на расчетный срок, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Места размещения контейнерных площадок и количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и территориальной схемой в области обращения с отходами.

Порядок и сбор ТКО осуществляется согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 декабря 2018 г. № 1202 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан».

Проектное предложение

Генеральным планом Поповского сельского поселения в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в Заинском муниципальном районе на межмуниципальный полигон ТКО на территории Елабужского муниципального района в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018г № 149). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Елабужском муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории  сельского   поселения   будут   вывозить  на   полигон   ТКО н.п.Шипки;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

В части решения вопроса утилизации отходов животноводства генеральным планом предлагается следующие варианты:

- использование навозохранилищ закрытого типа и дальнейший вывоз помета и навоза на поля в качестве удобрения после проведений мероприятий по обеззараживанию отходов животноводства;

- использование установок для переработки навоза и помета.

### 3.4. Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки Поповского сельского поселения осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Теплоснабжение общественных учреждений (администрация, сельский клуб) осуществляется от блочно-модульной котельной или маломощными котлами до 100 кВт.

Проектное решение:

Проектом генерального плана теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2029г.) и на расчетный срок (2039г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от одноконтурных и двухконтурных теплогенераторов;

- общественные и административные зоны  - от автономных источников тепла.

### 3.5. Газоснабжение

Природный газ в сельском поселении подается от ГРС-1 г.Заинск, далее по газопроводам высокого и среднего давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП) и по сетям низкого давления непосредственно к потребителю (табл.3.5.1)

Таблица 3.5.1

| Местоположение АГРС/ГРС | Название АГРС/ГРС | Р на входе МПа | Р на выходе МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Заинский район г.Заинск | Заинская ГРС-1 | 5,5 | 0,3 |

Населенные пункты Поповского сельского поселения газифицированы. Информация о расходе газа в Поповском сельском поселении предоставлена ООО «Газпром трансгаз Казань» (табл.3.5.2).

Таблица 3.5.2

| Наименование потребителей | Расход газа |  |
| --- | --- | --- |
|  | (м3/год) | (м3/час) |
| Коммунально-бытовые нужды населения | 342297,532 | 39,07 |
| Коммунально-бытовые нужды предприятий бытового обслуживания | 16782,0 | 1,9 |

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

В соответствии СП 42-101-2003 при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2029г.) и на расчетный срок (2039г.) представлены в таблице 3.5.1.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды

населения Поповского сельского поселения

Таблица 3.5.1

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2029 год) | Расчетный срок (2039 год) |
|  | Поповское сельское поселение | 57,9 | 47,9 | 37,9 |
| 1 | с.Поповка | 21,1 | 18,7 | 16,3 |
| 2 | с.Дмитровка | 26,2 | 21,3 | 16,3 |
| 3 | д.Новый Налим | 10,6 | 7,9 | 5,3 |

Проектное предложение

Проектом генерального плана на первую очередь (до 2029 г.) и расчетный срок (до 2039г.) предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов, своевременную диагностику газопроводов в соответствии с утвержденными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (от 15 ноября 2013 года № 542).

Для земельных участков перспективной жилой застройки необходимо предусмотреть строительство сетей газоснабжения.

Прокладку газопроводов и месторасположение газорегуляторных пунктов уточнить на последующих стадиях проектирования с учетом гидравлического расчета, геологических и топогеодезических изысканий.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.6. Электроснабжение

По данным Схемы Схемы территориального планирования Заинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) населенные пункты получают питание от высоковольтный подстанций (табл.3.6.1).

Таблица 3.6.1

| Место расположения | Диспетчерский номер или название | Количество трансформаторов | Номинальная мощность трансформаторов, МВА | Напряжение подстанций кВ | Резервная мощность ПС, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н.п. Ал. Слобода Заинского района. | ПС «Озеровка» 110/35/10 кВ | 2 | 10000/10000 | 110/35/10 | 6401 |
| г. Заинcк | ПС «Поселковая» 110/35/10 кВ | 2 | 25000/25000 | 110/35/10 | 0 |

Тип опор - железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Все линии электропередач взаиморезервируемые.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Рождественского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2029 г.;

- расчетный срок – 2039 г.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно табл.4 Приложения 9 (Республиканские нормативы градостроительного проектирования, 2013) «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10(6) кВ ЦП.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 0,41 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс.кВт.ч/год

Таблица 3.6.3

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2029г. | Расчетный срок 2039г. |
| Поповское сельское поселение | 570,7 | 473,1 | 373,3 |
| с.Поповка | 208,3 | 184,5 | 160,6 |
| с.Дмитровка | 258,2 | 210,5 | 160,6 |
| д.Новый Налим | 104,2 | 78,1 | 52,1 |

Расчетная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

Таблица 3.6.4

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2029г. | Расчетный срок 2039г. |
| Поповское сельское поселение | 107,9 | 89,5 | 70,4 |
| с.Поповка | 39,4 | 34,9 | 30,3 |
| с.Дмитровка | 48,8 | 39,8 | 30,3 |
| д.Новый Налим | 19,7 | 14,8 | 9,8 |

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

Таблица 3.6.5

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2029г. | Расчетный срок 2039г. |
| Поповское сельское поселение | 126,9 | 75,2 | 83,0 |
| с.Поповка | 46,3 | 41,0 | 35,7 |
| с.Дмитровка | 57,4 | 46,8 | 35,7 |
| д.Новый Налим | 23,2 | 17,4 | 11,6 |

Проектное решение

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Поповского сельского поселения  Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2025 годы. (Постановление Исполнительного комитета Поповского сельского поселения Заинского муниципального района Республики Татарстан  от «15» декабря 2016 г. № 58) предусматривается реконструкция системы освещения с применением энергоэффективных светильников, приборов учета и регулирование  времени.

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков (2039 г.) для обеспечения электроэнергией проектом генерального плана предлагается:

- использование существующей схемы электроснабжения поселения и при необходимости реконструирование или замена изношенных ТП, КТП и ВЛ;

- предусмотреть строительство трансформаторных подстанций и линий электропередач с внедрением энергосберегающих технологий до земельных участков перспективной жилой застройки;

- предусмотреть переход от ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

Необходимое количество трансформаторных подстанций, местоположение, а так же трассировка линий электропередач подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

### 3.7. Слаботочные сети

Телефонизация Поповского сельского поселения осуществляется от АТС с.Поповка, расположенной в здании сельсовета, по ул.Центральная, д.4.

Для абонентов связь предоставляет ПАО «Таттелеком».

Проектное решение

Проектом генерального плана потребное количество абонентов Интернет и цифровое TV на все сроки развития сельского поселения предусматривается с учетом 100% обеспеченности населения.

# 4. Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

Существующее положение

В соответствии с разделом 5 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» природные условия поселения оцениваются как «простые».

В таблице 4.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 4.1

| Месяц | Повторяемость направлений ветра |  |  |  |  |  |  |  | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 9 | 5 | 4 | 14 | 26 | 14 | 15 | 13 | 49,1 |
| Ноябрь | 8 | 4 | 2 | 15 | 29 | 16 | 17 | 9 | 38,6 |
| Декабрь | 6 | 3 | 3 | 17 | 38 | 14 | 11 | 8 | 37,8 |
| Январь | 8 | 2 | 2 | 15 | 40 | 14 | 12 | 7 | 35,8 |
| Февраль | 9 | 4 | 4 | 14 | 31 | 13 | 14 | 11 | 26,6 |
| Март | 10 | 4 | 3 | 14 | 36 | 15 | 10 | 8 | 20,8 |

Как видно из таблицы 4.1 в зимний период преобладают южные ветра. Это говорит о том, что снежным заносам подвержены дороги направления.

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, характерные для территории сельского поселения:

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- затопление (подтопление);

- сейсмичность;

- снежные заносы.

В соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. Основные положения», при проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):

предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;

наиболее полное использование местных строительных материалов и природных ресурсов;

производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;

сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и памятников и т.д.;

надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты;

сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;

в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).

Эрозионные процессы

Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории поселения. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящий к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Природные факторы способствуют развитию на территории района еще одного эрозионного процесса – плоскостного смыва. К этим факторам относится значительное количество атмосферных осадков, значительное вертикальное расчленение. Антропогенный фактор – вспашка земель – усиливает этот процесс.

Эрозионные процессы  в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб, поэтому необходимо проведение регулярных мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

Характерной особенностью Заинского муниципального района, как и всего Восточного Закамья, является преобладание балок в общей структуре эрозионной сети.

Овраги на территории района чаще всего встречаются по днищам лощин, ложбин и балок. Заинский муниципальный район относится к группе районов умеренно-овражной эрозии.

На территории сельского поселения распространены процессы почвенной, овражной и речной эрозии.

Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Русловая и овражная эрозия отмечаются только у южной и западной границы с.Поповка. Созданные противоэрозионные пруды в с.Поповка способствовали значительному снижению эрозионных процессов.

Мероприятия инженерной защиты от эрозионных процессов

В настоящее время на территории поселения овраги встречаются по бортам долин рек и не представляют угрозы для существующих населенных пунктов, специальных защитных мероприятий не требуется.

При расположении оврага вне застроенной территории могут быть проведены мероприятия по приостановке роста оврага: устройство нагорных канав на склонах оврага, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов оврага, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев.

Предупредительными мерами по образованию оврагов является охрана имеющегося на склонах травянистого покрова и искусственное укрепление в виде облесения и запруживание оврагов. Окультуривание оврагов позволяет использовать их в хозяйственных целях.

Карстово-суффозионные процессы

Территория Поповского сельского поселения входит в состав Икско-Заинской карстовой области. Карстовые воронки отмечены на крайнем западе территории селького поселения и не затрагивают территориию населенных пунктов.

Согласно сведениям Схемы территориального планирования Заинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) геологические и структурно-тектонические условия позволяют предполагать наличие на территории Заинского муниципального района глубинного карста, не проявленного на поверхности. Карстообразующие породы нижнепермского возраста, главным образом гипсы и ангидриты, залегают здесь на глубине 20-50 м от дневной поверхности.

Мероприятия инженерной защиты территории от суффозионно-карстовых процессов

Поверхностные проявления суффозионно-карстового процесса находятся за границами населенных пунктов, специальных мероприятий инженерной защиты не требуется. Однако наличие воронок свидетельствуют о возможности дальнейшего развития поверхностных карстовых и карстово-суффозионных форм.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

При строительстве на карстоопасных территориях рекомендуется выполнить комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера.

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях следует учитывать выявленные на основе данных инженерных изысканий:

- тип карста;

- формы и механизм формирования подземных и поверхностных проявлений карста;

- категории устойчивости территорий относительно интенсивности образования карстовых провалов и их средних диаметров;

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий;

- неравномерно-пониженную прочность и несущую способность закарстованных пород, покрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребенные карстовые формы (воронки и т.п.);

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций в толще грунтов и на земной поверхности (провалов, локальных и общих оседаний);

- возможность значительной активизации карстовых процессов и явлений.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие противокарстовые мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, предприятий, территорий с учетом СНиП 2.02.01-83.

Затопление (подтопление)

В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (в редакции Распоряжения КМ РТ от 16 февраля 2019 г. № 301-р) населенные пункты Поповского сельского поселения не попадают в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период.

Вне территории населенных пунктов процессам подтопления могут быть подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих рассматриваемую территорию. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).

В соответствии со ст.67.1 п.5 Водного кодекса РФ: Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»: Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Также в п.17 указано, что после определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

а) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки, которые определены Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

б) вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

в) представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время в сельском поселении границы зон затопления, подтопления не установлены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360. В связи с этим границы зон затопления, подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

Мероприятия инженерной защиты от затопления (подтопления)

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

Инженерной защитой от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

В случае необходимости использования подтапливаемых территорий возникает необходимость проведения инженерных мероприятий защиты этих территорий от подтопления. К таким мероприятиям относятся: подсыпка территории до незатопляемых отметок, дренаж.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации и эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

На защищаемых от подтопления территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку следует применять одно-, двух-, многолинейные, контурные и комбинированные дренажные системы.

Инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость возводимого объекта.

Сейсмичность

В тектоническом отношении территория Поповского сельского поселения располагается в пределах северного склона Южного купола Татарского свода.

Согласно Схеме территориального планирования РТ (Схема сейсмического районирования территории Республики Татарстан с периодом повторения бальности Т=1000 лет) рассматриваемая территория расположена в зоне в 7 баллов.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» рассматриваемая территория относится к 6-балльной (карта В) и к 7-балльной (карта С) зонам сейсмичности при возведении объектов повышенной ответственности.

Снежные заносы

Согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2), Приложение Е. Карты районирования территории Российской Федерации по климатическим характеристикам, карта 1 - территория сельского поселения относится к IV снеговому району.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

Мероприятия по зимнему содержанию дорог

На территории Поповского сельского поселения в зимний период преобладают южные ветра, поэтому необходима защита от заносов на участках автомобильных дорог широтного направления.

Проектом генерального плана предлагаются инженерные мероприятия по защите автомобильных дорог от снежных заносов на участке дороги Обход Старого Заинска, «Заинск - Сарманово».

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы - снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 4.2:

Таблица 4.2

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | 15 - 25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2*14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10 - 15 м через каждые 800 - 1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случаях, когда существующая снегозащитная полоса не удовлетворяет нормам по конструкции, составу пород, размещению и другим признакам и в результате не выполняет свои снегозащитные функции, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия.

Все мероприятия, обеспечивающие снегонезаносимость дорог во время метелей, основываются на прогнозе возможных объемов снегоприноса к снегозаносимым участкам дороги за зиму, за одну метель и возможных объемов снегоотложений на конец зимнего периода или одной метели.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить комфортные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ.

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

Надежным средством защиты дорог от снежных заносов являются снегозадерживающие заборы - устройства капитального типа с большой затратой материалов и высокой стоимостью. Перед устройством снегозадерживающих заборов следуют предварительно дать экономическое обоснование и расчет.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV - V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия поселения.

***

Оценка опасных природных процессов на территории Поповского сельского поселения позволяет выделить участки, благоприятные для строительства – водораздельные пространства и приводораздельные склоны.

К участкам с неблагоприятными условиями относятся территории, подверженные эрозионным процессам, зонам возможного подтопления.

# 5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел генерального плана «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же Исходными данными и требованиями для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РТ от 31 января 2020 года №76 (далее – Исходные данные, Приложение №3).

### 5.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

Проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов перемещаемых в загородную зону

На территории Поповского сельского поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из категорированных городов, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014» ИТМ ГО по ГО».

По сведениям главы Поповского сельского поселения имеется громкоговоритель в с.Поповка, ул.Центральная, д. 4в.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки проекта планировки

Численность рассредотачиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в загородной зоне на первую очередь и расчетный срок – в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Заинского муниципального района РТ.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов –  в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Заинского муниципального района РТ.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления, то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне в Поповскомсельском поселении необходимо предусмотреть, в соответствии с Указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения Поповского сельского поселения  проектом предлагается установка трех речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. В соответствии с Исходными данными, строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для Поповского сельского поселения должна осуществляться в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения в Заинском муниципальном районе РТ.

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде и определяться: для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 5.1.1), для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 5.1.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ Поповского сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год (2019 г.), чел. |  | Первая очередь (2029 г.), чел. |  | Расчетный срок (2039 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Поповское сельское поселение | 263 | 6,5 | 218 | 5,4 | 172 | 4,3 |
| с.Поповка | 96 | 2,4 | 85 | 2,1 | 74 | 1,8 |
| с.Дмитровка | 119 | 2,9 | 97 | 2,4 | 74 | 1,8 |
| д.Новый Налим | 48 | 1,2 | 36 | 0,9 | 24 | 0,6 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения.

В соответствии с п.5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

8. Так как территория сельского поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

### 5.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 2018 года №12 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» мониторинг и оценка текущего состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с участием федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения оперативного реагирования на угрозы природного и техногенного характера на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий сельского поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

### 5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории Поповского сельского поселения:

- метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); сильный дождь; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы; сильный мороз; экстремально высокие, низкие температуры);

- эрозионные процессы;

- карстово-суффозионные процессы;

- затопление (подтопление);

- сейсмичность;

- снежные заносы;

- природные пожары.

Опасные метеорологические явления

Рассматриваемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом с недостаточно влажным теплым летом и умеренно суровой снежной зимой.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца составляет +24,9С, наиболее холодного месяца –17,0С. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,6С, самым холодным – январь со среднемесячной температурой воздуха –11,5С.

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан годовая суммарная солнечная радиация составляет 3600–3800 рад.

Территория сельского поселения характеризуется умеренным количеством осадков.

Установление устойчивого снежного покрова в среднем наблюдается в середине ноября. Наибольшая месячная высота снежного покрова отмечается в феврале.

В годовом цикле преобладают южные направления ветра. Метели наблюдаются только в холодное время года, в среднем число дней с метелями составляет в году – 29.

В отдельных случаях порывы ветра могут превышать 25-30 м/с (в соответствии с приказом МЧС России №329 от 8.07.04 г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) - 25 м/с и более).

Грозы начинаются в апреле и продолжаются до сентября. Град наблюдается в основном в теплый период года. Его выпадение обычно сопровождается ливневыми дождями, грозами, шквалистым ветром. Среднее число дней с градом в году составляет 1,1.

Опасность для людей при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических процессов и явлений

Характеристики эрозионных, карстово-суффозионных процессов, затопления (подтопления), сейсмичности, снежные заносы и мероприятия по борьбе с ними приведены в разделе 4 «Инженерная подготовка территории».

Природные пожары

На территории Поповского сельского поселения расположены леса Багряжского и Лякинского участковых лесничеств ГКУ «Нижнекамское лесничество». В соответствии с материалами «Стратегии развития лесного хозяйства Республики Татарстан на период до 2018 г.» (утв. Постановлением КМ РТ от 10.02.2010 г. №61) леса сельского поселения относятся к III классу пожарной опасности.

Основная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор), включая неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов, весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Застройка населенных пунктов сельского поселения должна строго осуществляться в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

Помимо этого, необходимо руководствоваться нормативными документами в области пожарной безопасности в соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.03.2020 № 453-р, в котором утвержден план мероприятий по организации работы по охране лесов и населенных пунктов на территории Республики Татарстан от пожаров в 2020 году.

Населенные пункты расположены в непосредственной близости от лесных массивов. Опасность природных пожаров заключается в том, что есть вероятность воздействия природных пожаров на людей, на их имущество. Также существует угроза сильного задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, организация межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. №313  «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме (с изменениями на 20 сентября 2019 года)», а также Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах (с изменениями на 17 апреля 2019 года)» в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

### 5.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

По данным Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и ГБУ «Заинское РГВО» на территории Поповского сельского поселения действующих скотомогильников нет.

### 5.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень потенциально опасных объектов

В соответствии с Исходными данными и требованиями, существующие потенциально опасные объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций  в Заинском муниципальном районе:

- АО «СМП-Нефтегаз» (Система промысловых трубопроводов Сарапалинского месторождения нефти, Участок предварительной подготовки нефти – по адресу: 423534, Республика Татарстан, Заинский район, д. Сарапала (юр. адрес:

423461, РТ, г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 57);

- Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС (местонахождение: г. Заинск, а/я 34);

- ПАО «Татнефтеотдача» (Площадка дожимной насосной станции ДНС-1с «Винокуровский» Елгинского месторождения нефти – юр. адрес: 423450, РТ, г.  Альметьевск, ул. Шевченко, д. 9а);

- объекты ПАО «Татнефть» (Площадка насосной станции ДНС-4с НГДУ «Альметьевнефть» - по адресу: Заинский район, д. Бухарай).

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера следует отнести опасные производственные объекты.

К опасным производственным объектам на территории сельского поселения относятся магистральные трубопроводы.

Возможны дорожно-транспортные происшествия, происшествия на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Возможные аварии на магистральных трубопроводах

При авариях на магистральном трубопроводе возможны возгорания и взрывы.

Опасными производственными факторами трубопровода являются:

разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

взрыв газовоздушной смеси;

обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

пониженная концентрация кислорода;

дым;

токсичность продукции.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, вводятся «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992г. и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994г. № 61.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

возводить любые постройки и сооружения;

высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением	условий,	обеспечивающих	сохранность трубопроводов	и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних. Аварии при	 разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей  арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

Защита населения

при авариях на магистральных трубопроводах

Защита населения вблизи газопроводов должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов.

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

Транспортная структура Поповского сельского поселения является частью транспортной структуры Заинского муниципального района,  которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

По функциональному назначению автомобильные дороги сельского поселения являются дорогами регионального и местного значения.

Для автомобильного транспорта  характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории сельского поселения автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

| Вид вещества | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расте-кания | возго-рания | расте-кания | возго-рания |
| АХОВ |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 | - | - | - | - |
| Хлор | 1,6 | 1,00 | - | - | - | - |
| Взрывопожароопасные вещества |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | - | - | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | - | - | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами сельского поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем сельского поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем сельского поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом  и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры сельского поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Поповского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой из водозаборных скважин, родника.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных  ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. При недостаточном количестве хорошо защищенных вод могут использоваться и менее защищенные классы подземных вод.

В соответствии с ВСН ВК4-90, минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению (с учетом эвакуированного населения из категорированных городов) по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека (Таблица 5.5.2) и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье; 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения.

Таблица 5.5.2

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ в Поповском сельском поселении

| Сельское поселение | Исходный год (2019 г.), чел. |  | Первая очередь (2029 г.), чел. |  | Расчетный срок (2039 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Поповское сельское поселение | 263 | 8,1 | 218 | 6,7 | 172 | 5,3 |
| с.Поповка | 96 | 3,0 | 85 | 2,6 | 74 | 2,3 |
| с.Дмитровка | 119 | 3,7 | 97 | 3,0 | 74 | 2,3 |
| д.Новый Налим | 48 | 1,4 | 36 | 1,1 | 24 | 0,7 |

Объем воды в водонапорных башнях должен в том числе удовлетворять потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным расчетом.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

### 5.6. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Для оповещения населения Поповского сельского поселения проектом предлагается установка установка трех речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенного пункта.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телерадиовещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», Телерадиокомпания «Татарстан - Новый Век», радиостанции, вещающие на территории сельского поселения.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при  активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а так же на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на рисунке 5.6.1, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 №386.

Рисунок 5.6.1 – Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку 3.1.: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

### 5.7. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления. Населенные пункты сельского поселения не попадают в зоны экстренного оповещения территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов.

Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

### 5.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 января 2018 года №2 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:

а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;

б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;

в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и тушению пожаров;

г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не используемых по целевому назначению;

д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопасности;

е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе осуществление следующих мер, направленных на повышение оперативности реагирования:

реализация в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принципа стратегической мобильности пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в составе аэромобильных группировок МЧС России, позволяющего повысить возможности таких подразделений при поэтапном осуществлении мероприятий по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

создание мобильных, многопрофильных, технически оснащенных и подготовленных подразделений пожарной охраны, способных оперативно реагировать на возникающие пожары и иные чрезвычайные ситуации, и повышение их готовности;

использование новейших достижений в области авиационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем, для повышения эффективности мероприятий по тушению пожаров в зданиях и сооружениях повышенной этажности, в лесах и других труднодоступных для наземных подразделений пожарной охраны местах;

обеспечение возможности оперативной доставки резервов средств пожаротушения в зону пожаров;

внедрение и использование мобильных средств пожаротушения;

внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений и оперативного управления подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности сельского поселения;

2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории сельского поселения, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В Поповском сельском поселении имеется добровольная пожарная команда - 5 человек, одна единица пожарной техники - трактор МТЗ-82.

Ближайший отдельный пост ППС по охране г. Заинск-2  Заинского муниципального р-на Нижнекамского отряда противопожарной службы ГКУ Республики Татарстан «Пожарная охрана Республики Татарстан» находится: РТ, Заинский муниципальный р-н, г. Заинск-2, ул. Советская, 62.

Таким образом, населенные пункты находятся в пределах нормативного времени прибытия пожарной машины, которое согласно с.76 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» составляет 20 мин для сельских поселений.

По сведениям главы сельского поселения в с. Поповка установлены один пожарный гидрант, два противопожарных подземных крана, имеется противопожарный пруд и противопожарная емкость (1 куб.м); с. Дмитровка на водонапорной башне установлен пожарный кран и имеются 4 пожарного гидранта; д.Новый Налим один пожарный гидрант (вода самотеком) и противопожарный пруд.

### 5.9. Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Поповского сельского поселения составляет 10502.89 га (согласно картографическому материалу).

- Земли населенных пунктов занимают территорию 114.47 га. (согласно данным кадастровых планов территории).

- Таблица 6.1

Земельные участки и земли, исключаемые из границ населенных пунктов

| № | Кадастровый номер или обозначение участка | Площадь, кв.м | Категория земель | Цель их планируемого использования | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поповка |  |  |  |  |  |
| 1 | Часть земель в границах кадастрового квартала 16:19:160101 | 273,00 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
|  |  | 48,76 |  | Водные объекты (11.0) |  |
|  |  | 193.96 |  | Использование лесов (10,0) | Земли лесного фонда |
| 2 | Часть ЗУ 16:19:160104:138 (16:19:000000:627) | 3240,82 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 3 | Часть ЗУ 16:19:160104:156 (16:19:000000:509) | 74127,89 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 4 | Часть ЗУ 16:19:160104:169 (16:19:000000:547) | 4734,99 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 5 | Часть ЗУ 16:19:160104:137 (16:19:000000:627) | 26173,66 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 6 | ЗУ 16:19:160104:201 (16:19:000000:535) | 279,78 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| с.Дмитровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Часть ЗУ 16:19:160202:1030 (16:19:000000:535) | 1338,78 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 2 | ЗУ 16:19:160202:1096 | 1499,87 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 3 | Часть ЗУ 16:19:160202:1021 (16:19:000000:547) | 5849,49 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 4 | ЗУ 16:19:160202:1040 | 216,29 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 5 | ЗУ 16:19:160202:1018 (16:19:000000:508) | 90,59 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 6 | ЗУ 16:19:160204:89 (16:19:000000:535) | 109,38 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| 7 | Часть земель в границах кадастрового квартала 16:19:160201 | 217,90 | Земли населенных пунктов | Использование лесов (10,0) | Земли лесного фонда |
| 8 | ЗУ 16:19:160202:1106 | 3216,0 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйстыенного назначения |
| д.Новый Налим |  |  |  |  |  |
| 1 | Часть ЗУ 16:19:160303:99 (16:19:000000:547) | 0,22 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Часть земель в границах кадастрового квартала 16:19:160301 | 3,26 | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  | 2764,70 | Земли населенных пунктов | Использование лесов (10,0) | Земли лесного фонда |
|  | Всего: | 121163,34 |  |  |  |

- Таблица 6.2

Земельные участки и земли, включаемые в границы населенных пунктов

| № | Кадастровый номер участка | Площадь земельного участка по ЕГРН, кв,м | Категория земель | Цель их планируемого использования | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Поповка |  |  |  |  |  |
| 1 | Часть земель в границах кадастрового квартала 16:19:190408 | 103,74 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли населенных пунктов |
| 2 | Часть земель в границах кадастрового квартала 16:19:160104 | 1,76 | Земли сельскохозяйстыенного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли населенных пунктов |
|  | Всего: | 105,50 |  |  |  |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 10502.89 | 10502.89 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га | 114.47 | 102.36 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | деревня Новый Налим | га | 25.82 | 25.54 |
|  | село Дмитровка | га | 26.38 | 25.45 |
|  | село Поповка | га | 62.27 | 51.37 |
|  | Баланс функциональных зон: |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 63.55 | 63.40 |
|  |  | % | 0.61 | 0.60 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0.80 | 0.80 |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 26.88 | 26.88 |
|  |  | % | 0.26 | 0.26 |
|  | Производственная зона | га | 3.96 | 3.92 |
|  |  | % | 0.04 | 0.04 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0.62 | 0.62 |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 65.30 | 66.43 |
|  |  | % | 0.62 | 0.63 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 32.86 | 32.86 |
|  |  | % | 0.31 | 0.31 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 6846.91 | 6846.04 |
|  |  | % | 65.19 | 65.18 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 30.22 | 31.23 |
|  |  | % | 0.29 | 0.30 |
|  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 3.96 | 3.96 |
|  |  | % | 0.05 | 0.05 |
|  | Зона лесов | га | 3097.92 | 3097.99 |
|  |  | % | 29.50 | 29.50 |
|  | Зона кладбищ | га | 2.44 | 2.44 |
|  |  | % | 0.02 | 0.02 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 244.26 | 243.95 |
|  |  | % | 2.33 | 2.32 |
|  | Зона акваторий | га | 45.27 | 45.27 |
|  |  | % | 0.43 | 0.43 |
|  | Иные зоны | га | 37.93 | 37.10 |
|  |  | % | 0.35 | 0.34 |
|  | Всего | га | 10502.89 | 10502.89 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения , в том числе: | чел. | 263 | 172 |
| 2.1.1 | деревня Новый Налим | чел. | 48 | 24 |
| 2.1.2 | село Дмитровка | чел. | 119 | 74 |
| 2.1.3 | село Поповка | чел. | 96 | 74 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м. | 7.30 | 7.50 |
| 3.1.1 | деревня Новый Налим | тыс.кв.м. | 1.80 | 1.80 |
| 3.1.2 | село Дмитровка | тыс.кв.м. | 2.70 | 2.90 |
| 3.1.3 | село Поповка | тыс.кв.м. | 2.80 | 2.70 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | - | 30 |
| 4.2 | Объекты внешкольного назначения | мест | - | 36 |
| 4.3 | Объекты дошкольного назначения | мест | - | 10 |
| 4.4 | Объекты здравоохранения | пос.в смену | 6 | 4 |
| 4.5 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кв.м.пола | - | 501.3 |
| 4.6 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 60 | 60 |
| 4.7 | Объекты торгового назначения | кв.м.торг. пл. | - | 65.4 |
| 4.8 | Объекты общественного питания | мест | 30 | 30 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания | раб.мест | - | - |
| 4.10 | Объекты связи | объект | - | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность автомобильных дорог | км | 28.63 | 34.28 |
| 5.2 | трубопроводный транспорт | км | 28.43 | 28.43 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление | куб. м./в сутки | 159,9 | 143,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
|  | водоотведение | куб. м./в сутки | 39,0 | 26,0 |
|  | мощность очистных | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |
|  | объем ТКО | куб. м./год | - | 462,6 |
|  | контейнеры для ТКО | шт. | - | 3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | общее количество котельных (БМК) | шт. | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | годовой расход газа | тыс. м3/год | 57,9 | 37,9 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 570,7 | 373,3 |
|  | расчетная мощность | кВт | 107,9 | 70,4 |
|  | трансформаторная мощность | кВа | 126,9 | 83,0 |
| 6.7 | Связь |  |  |  |
|  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| VII | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |
| 7.1 | Система оповещения | шт. | 1 | 4 |
| 7.2 | Пожарное депо, добровольная пожарная охрана | единица | - | - |
| 7.3 | Пожарный пирс | единица | - | - |

# Список использованной литературы и нормативной документации

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018);

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Инструкция по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в масштабах 1:10000 и 1:25000 для целей землеустройства, государственного учета земель и земельного кадастра, 1978;

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49832);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001, от 13.07.2007);

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон РТ от 31 января 2005 года №28-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Заинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 149 от 13.03.2018 г. «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 декабря 2018 г. № 1202 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Республики Татарстан».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.02.2019 №301-р «О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 № 1625-р «Об утверждении Перечня населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период»;

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.03.2020 № 453-р (план мероприятий по организации работы по охране лесов и населенных пунктов на территории Республики Татарстан от пожаров в 2020 году);

- Указ Президента Российской Федерации №2 от 01.01.2018 г. «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации №12 от 11.01.2018 г. «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

- Закон Республики Татарстан № 90-ЗРТ от 18 ноября 2011 г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г.  № 358;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (с изменениями от 10.04.2008 6.10.2009, 9.09.2010).

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения (аутентичен ГОСТ Р 22.0.03-95);

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2);

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»;

- СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*;

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»;

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013  № 1023.

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Схема территориального планирования Заинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утверждена Решением Совета Заинского муниципального района от 20.02.2020 №3-РС..

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008  № 763.

- Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» на период 2010-2030 гг., предоставленный Министерством культуры Республики Татарстан, от 12.04.2014.

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. № 592.

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2016 № 2703-р по проектированию, строительству и капитальному ремонту инженерных сетей и сооружений в населенных пунктах Республики Татарстан.

- «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (от 15 ноября 2013 года № 542).

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ  Р 22.2.10-2016 “Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов территориального планирования”.

# Приложение №1

# Приложение №2

# Приложение №3