УТВЕРЖДЕНА

решением Совета города Заинска
Заинского муниципального района

Республики Татарстан

[image: image1.png]



Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
г. Заинск Заинского муниципального района 

Республики Татарстан
на 2015-2020 годы с перспективой до 2030 года
Программный документ
г. Ульяновск, 2015
Оглавление
31. Паспорт программы


62. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры


62.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения


62.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения


102.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения


132.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения


152.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО


162.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения


172.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей


183. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы


183.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования


223.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы


284. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры


335. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей


335.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении


335.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении


345.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении


345.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении


355.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении


355.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО


355.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях


365.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении


385.9. Взаимосвязь проектов


426. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения


507. Управление программой




1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Заинска Заинского муниципального района Республики Татарстан на 2015-2020 годы с перспективой до 2030 года (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минрегиона России от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказ Минрегиона России от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Градостроительный  кодекс Российской Федерации

	Заказчик Программы
	Исполнительный комитет города Заинска Заинского муниципального района республики Татарстан

	Ответственный исполнитель Программы
	Исполнительный комитет г. Заинска Заинского муниципального района республики Татарстан

	Соисполнители Программы
	Организации коммунального комплекса города

	Разработчик

Программы
	ООО «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

	Цель Программы
	- обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования;

- обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с

потребностями жилищного и промышленного строительства согласно Генеральному плану;

- обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг;

- повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов;

-  улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

	Задачи Программы
	- анализ социально-экономического развития муниципального образования, динамика жилищного и промышленного строительства, объектов социальной сферы, потребления коммунальных ресурсов, анализ существующего состояния каждой из систем ресурсоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации (захоронения) ТБО); анализ состояния установки приборов учета потребления ресурсов и ресурсосбережения у потребителей; анализ наличия резервных мощностей генерации и транспортировки ресурсов; анализ воздействия систем и объектов коммунальной инфраструктуры на окружающую среду;

- формирование прогноза обоснованного спроса на коммунальные ресурсы на основании перспективы развития муниципального образования, с учетом изменения потребления коммунальных ресурсов и объемов образования ТБО по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;

- формирование прогноза  потребности  в увеличении мощностей генерации и транспортировки коммунальных ресурсов и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих направления социально-экономического развития муниципального образования, с учетом эффективности использования  существующих мощностей, по результатам анализа существующего состояния каждой из систем коммунальной инфраструктуры;

- уточнение принятых направлений развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития муниципального образования;

- прогноз и ранжирование потребностей развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета муниципального образования и других источников финансирования мероприятий;

- обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом  этапе  реализации Программы;

- обоснование перечня инвестиционных проектов по каждой из систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры;

 - определение источников  инвестиций программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на коммунальные услуги, платы (тарифов)  за подключение (присоединение) на весь период Программы,  сравнительный анализ критериев доступности для населения коммунальных услуг с целевыми показателями критериев доступности на период реализации Программы;
- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

	Важнейшие целевые показатели Программы
	- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям;

- показатели воздействия на окружающую среду.

	Сроки  и этапы реализации Программы
	2015-2020 годы (среднесрочный период) с перспективой до 2030 года (долгосрочный период)

	Объемы и источники 

финансирования Программы
	Финансовые затраты на реализацию Программы составят –

2060,759  млн. руб.

- местный бюджет 542,180 млн. руб.

- иные средства 1518,579 млн. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	1. Технологические результаты:

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры города;

-создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-оптимизация управления электроснабжением города;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3.  Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития города;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса города.


2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения
Сети электроснабжения в г. Заинск находятся на балансе ОАО «Татэнергосбыт».

Заинский район электрических сетей является филиалом ОАО «Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети. Основными источниками электроснабжения объектов г. Заинска являются ГПП ЗААЗ 110/10 кВ мощностью 2х40мВА и ПСТ «Поселковая» 110/35/6кВ мощностью 2х25мВА, получающих питание от Заинской ГРЭС 500/220/110 кВ общей мощностью 2200мВА. ГПП-59 35/6кВ является основным источником питания Заинск-2.
В настоящее время территория г. Заинска представлена жилыми и промышленными образованиями: Центральный район, Северо-западный район, Южный район, Северный район, Северо-восточный район, п. Кармалка, промплощадки Заинской ГРЭС, ОАО «Заинский сахар», ООО «Заинский завод ЖБИ», ООО «Мефро уилз Руссия Завод Заинск», ООО «Технониколь».
Согласно Постановлению Госкомитета от 12.12.2014 №3-16/э одноставочный тариф на электроэнергию для населения Республики Татарстан на 2015 год составляет 2,99 руб./кВтч.
2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения
Тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителям города Заинск отпускает Филиал ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС, ООО «Теплосервис» Заинского муниципального района.
Отпуск тепловой энергии производится от 3 источников теплоты:

- Заинская ГРЭС;
- Котельная ЗСШ №1;
- Котельная ЗСШ №5.
На сегодняшний день общая протяженность тепловых сетей города Заинск составляет 81,441 километра.

Теплоснабжение жилых общественных, административных и промышленных зданий, оборудованных системой централизованного теплоснабжения, осуществляется от Заинской ГРЭС и отопительных котельных.

Заинская ГРЭС находится в г. Заинске республики Татарстан. Основным видом топлива является газ, резервное топливо – мазут.

Питание города от ГРЭС осуществляется двумя магистралями. Теплоносителем является сетевая вода с температурой 115-62 0С. Система тепловых сетей – двухтрубная с приготовлением горячей воды в бойлерных группах Главного корпуса и ЦТП.

Система теплоснабжения г. Заинск от Заинской ГРЭС состоит из двух независимых очередей:
- ГРЭС – I очередь – старая часть города – открытая, кроме одного микрорайона, где горячее водоснабжение осуществляется от ЦТП-4 по сетям централизованного горячего водоснабжения;
- ГРЭС – II очередь – закрытая, с тремя ЦТП-1,2,3 для ГВС со своими теплосетями после ЦТП-1,2,3.
В ведении филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС находятся насосная второго подъема и 4 ЦТП:

- ЦТП-1 оборудовано пластинчатым теплообменником НН №21ТО-16, кожухотрубчатыми теплообменниками КТО-1 из 6 секций ПВС 16/1 и ВВТО, установленная мощность ЦТП – 8,91 Гкал/ч;

- ЦТП-2 оборудовано кожухотрубчатыми теплообменниками КТО-1 из 2 секций ПВС 16/1 и ВВТО, пластинчатым теплообменником НН №47ТС-16/1 и пластинчатым теплообменником НН№42, установленная мощность ЦТП – 9,38 Гкал/ч;

- ЦТП-3 оборудовано кожухотрубчатыми теплообменниками КТО-1 из одной секции ПВС16/1, КТО-2 из 8 секций ПВС 12/1, ВВТО, установленная мощность ЦТП – 3,46 Гкал/ч;

- ЦТП-4 оборудовано пластинчатыми теплообменниками НН№21ТС-16/3 количестве 2 шт., НН№21ТС-16 количестве 1 шт., установленная мощность ЦТП – 8,21 Гкал/ч;

- насосная второго подъема на теплосети ГРЭС I очереди оборудована сетевыми насосами СЭ 800-55-11 в количестве 4 шт., общая производительность 3200 м³/час.
Регулирование отпуска тепла от ГРЭС осуществляется центральное, качественно-

количественное по температурному графику.

Прокладка тепловых сетей в черте жилой застройки выполнена в непроходных каналах, бесканально и надземно.
На территории города Заинск действуют следующие промышленные и ведомственные котельные, осуществляющие теплоснабжение соответствующих предприятий и организаций, а также объектов общественного и жилищного фонда:

- ООО «Заинский сахар»
- ОАО «Заинское хлебоприемное предприятие»
- ООО «Заинский крекер»
- ОАО «Заинский завод металлоконструкций - Тимер»
К промышленным районам относятся:

- Заинская ГРЭС и сопредельные с ней участки

- Территория бывшего автоагрегатного завода ПО «КамаАЗ» - ООО «Технониколь».
- Территория Сахарного завода, Кондитерская фабрика и др.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Заинск сформированы в

 микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Данные здания, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения, и их теплоснабжение осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление.
Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что на Заинской ГРЭС имеется дефицит тепловой мощности в размере 6,888 Гкал/ч. Баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1
Баланс тепловой энергии (тыс. Гкал/год)

	 Годы
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2030

	Отпуск с источника (без хоз.нужд), в том числе
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841
	268,841

	горячая вода
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794
	265,794

	пар
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047

	Потери в горячей воде
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457
	77,457

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384

	горячая вода
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337
	188,337

	пар
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047
	3,047

	Полезный отпуск потребителям, в том числе
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384
	191,384

	бюджетные 
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042
	32,042

	население 
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973
	139,973

	прочие
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369
	19,369


Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии представлены в таблице 2.

Таблица 2

Объемы потребления тепловой энергии

	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч
	Дефицит (-), резерв тепловой мощности источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	Заинская ГРЭС – I очередь
	70
	70
	3,760
	52,880
	10,601
	63,481
	2,759
	66,240

	Заинская ГРЭС – II очередь
	40
	40
	3,760
	25,980
	8,329
	34,309
	1,931
	36,240

	Котельная ЗСШ №1
	0,58
	0,58
	0,003
	0,350
	0,010
	0,363
	0,217
	0,577

	Котельная ЗСШ №5
	0,3
	0,3
	0,002
	0,220
	0,0143
	0,234
	0,064
	0,298


Анализ балансов тепловой мощности источников тепловой энергии позволяет сделать вывод, что имеется резерв тепловой мощности в размере 4,971 Гкал/ч.
К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения г. Заинск относятся:

- большие потери тепловой энергии и теплоносителя при транспортировке;

- недостаточное обеспечение бесперебойного и качественного транспорта тепловой энергии и теплоносителя; 

- высокий износ тепловых сетей;

- отсутствие или низкое качество теплоизоляции трубопроводов;

- утечки из тепловых сетей из-за изношенности трубопроводов;
- высокие эксплуатационные затраты;

- недостаточное обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения.
Согласно Постановлению №5-17/тэ от 14.11.2014 г. тариф на тепловую энергию составляет 1328,10 руб./Гкал (с учетом НДС).

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения
Системы водоснабжения находятся на балансе ООО «Заинский Водоканал».
Камская вода от УПТЖ для ППД АО «Татнефть» является резервным источником водоснабжения г. Заинск. 

В состав артезианского водозабора «Дуслык» входят:

- водозаборные скважины - 10 шт.;

- насосная станция II подъема;

- резервуар питьевой воды объемом 200 м3 - 2 шт.;

- сборные водоводы протяженностью 16 км;

- напорные водоводы протяженностью 38,57 км;

- фильтры поглотители - 2 шт.;

- административно-бытовой корпус;

- контрольно-пропускной пункт.

Из 10 пробуренных скважин, глубиной 43-58 м, в настоящее время эксплуатируется 7 скважин. Зоны санитарной охраны артезианских скважин соблюдены и находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Скважинами оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ 10-65-110 и ЭЦВ 8-40-120, производительностью 40-65 м3/час. Питьевая вода из артезианских скважин по сборным водоводам Д225-300 мм подается в два резервуара питьевой воды объемом 200 м3 каждый. Для исключения контакта внутреннего пространства резервуаров с атмосферным воздухом и воздухообмена предусмотрено 2 фильтра-поглотителя, выполненных по типовому проекту.

В МР Заинск-2 вода подается непосредственно в распределительную сеть. 

Источником водоснабжения МР «Мирный» являются 7 артезианских скважин, которые подают воду непосредственно в распределительную сеть.
Технические характеристики скважин приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3
Технические характеристики скважин
	Местонахождение скважины, ее ведомственный 
номер
	год бурения скважины 
	Индекс эксплуатируемого водоносного горизонта (по паспорту)
	Уровень воды, м
	Кол-во дней работы в году
	Тип насоса 

	
	
	
	Статический (по паспорту) на начало эксплуатации
	На конец отчетного года
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	глубина, м
	
	
	
	кол-во часов работы в сутки
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	МР Заинск-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Скважина №1
	1976/53
	P2kz1
	29,5
	29,0
	62/4,89
	ЭЦВ 8-25-100/40

	Скважина №2
	1976/68
	P2kz1
	33,1
	33,1
	241/13,40
	ЭЦВ 6-16-125/45

	Скважина №3
	1972/56
	P2kz1
	34
	34,0
	127/4,72
	ЭЦВ 8-40-90/40

	Скважина №4
	1972/63
	P2kz1
	44,1
	35,9
	43/2,49
	ЭЦВ 6-10-110/45

	Скважина №5
	1972/63
	P2kz1
	30
	30,0
	242/6,62
	ЭЦВ 8-25-125/40

	Скважина №6
	1995/85
	P2uf2
	45,7
	45,5
	резерв
	 

	Скважина №7
	1996/72
	P2kz1
	44
	44,1
	183/6,71
	ЭЦВ 6-10-110/65

	Скважина №8
	1993/82
	P2uf2
	31
	29,0
	резерв
	 


	Скважина №9
	1993/91
	P2kz1
	25
	25,1
	177/1,36
	ЭЦВ 8-40-90/65

	Скважина №10
	1997/94
	P2kz1
	30
	30,1
	97/4,27
	ЭЦВ 8-25-110/80

	Скважина №11
	1998/80
	P2kz1
	18
	18,0
	резерв
	ЭЦВ 6-10-140/70

	Скважина №12
	2000/63
	P2kz1
	39
	39,0
	172/5,69
	ЭЦВ 6-10-110/51

	Скважина №13
	1989/80
	P2kz1
	45,7
	35,0
	резерв
	 

	МР Мирный 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Скважина №1
	1970/60
	P2kz1
	22
	21,5
	резерв
	ЭЦВ 6-16-110/48

	Скважина №2
	1970/72
	P2kz1
	22
	22,0
	резерв
	ЭЦВ 8-25-100/45

	Скважина №3
	1976/66
	P2kz1
	30
	29,0
	резерв
	ЭЦВ 6-10-100/37

	Скважина №8
	1999/72
	P2kz1
	40
	26,0
	резерв
	ЭЦВ 8-25-100/43

	Скважина №5
	1993/80
	P2kz1
	30,8
	28,1
	резерв
	ЭЦВ 6-16-110/43

	Скважина №6
	1971/80
	P2kz1
	12
	12,0
	резерв
	 

	Скважина №7
	1971/134
	P2uf
	16
	15,2
	резерв
	 

	водозабор «Дуслык» 

	Скваж. №219
	1996/48
	P2kz1
	10
	16,7
	245/23,80
	ЭЦВ 8-65-110/33

	Скваж.№302
	2002/52
	P2kz1
	20,65
	28,8
	189/15,97
	ЭЦВ10-120-80/39

	Скваж.№271-1
	2002/50
	P2kz1
	14,4
	22,2
	241/20,12
	ЭЦВ 8-40-120/33

	Скваж. №218
	1996/58
	P2kz1
	24,09
	26,9
	154/7,5
	ЭЦВ 8-65-110/40

	Скваж. №301
	2002/43
	P2kz1
	5,8
	8,9
	161/17,09
	ЭЦВ10-120-100/39

	Скваж. №231
	1998/50
	P2kz1
	10,36
	13,4
	81/15,58
	ЭЦВ 8-65-110/37

	Скваж. №231-Э
	1998/46
	P2 KZ1
	9,8
	15,3
	резерв
	 


Таблица 4
Технические характеристики скважин

	№ п.п.
	Место установки оборудования
	Оборудование
	Мощность, кВт
	Год выпуска
	Количество

	1.
	артезианский водозабор «Дуслык»

	1.1
	скв. №219(0)
	ЭЦВ 8-65-125
	33
	14.01.2013
	1

	1.2
	скв. №302(1)
	ЭЦВ 10-120-80
	33
	16.06.2012
	1

	1.3
	скв. №271(2)
	ЭЦВ 8-40-120
	22
	15.07.2011
	1

	1.4
	скв. №218(3)
	ЭЦВ 8-65-110
	33
	29.12.2011
	1

	1.5
	скв. №301(4)
	ЭЦВ 10-120-100
	45
	19.01.2011
	1

	1.6
	скв. №231(5)
	ЭЦВ 8-65-110
	33
	2008
	1

	2.
	артезианский водозабор  «Заинск-2»

	2.1
	скв.№1
	ЭЦВ 8-25-100
	11
	2008
	1

	2.2
	скв.№2
	ЭЦВ 6-16-125
	7,50
	2010
	1

	2.3
	скв.№3
	ЭЦВ 8-40-90
	17
	2010
	1

	2.4
	скв.№4
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5
	2012
	1

	2.5
	скв.№5
	ЭЦВ 8-25-125
	13
	2010
	1

	2.6
	скв.№7
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5
	окт.12
	1

	2.7
	скв.№9
	ЭЦВ 8-40-90
	17
	авг.12
	1

	2.8
	скв.№10
	ЭЦВ 8-25-110
	11
	12.05.2013
	1

	2.9
	скв.№11
	ЭЦВ 6-10-140
	6,3
	2004
	1

	2.10
	скв.№12
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5
	2008
	1

	2.11
	скв.№13
	-
	-
	-
	отс.

	3.
	МР Мирный

	3.1
	скв.№1
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	2004(1999)
	1

	3.2
	скв.№2
	ЭЦВ 8-25-100
	11
	2004(1999)
	1

	3.3
	скв.№3
	ЭЦВ 6-10-100
	7,5
	2003
	1

	3.4
	скв.№5
	
	
	
	отс.

	3.5
	скв.№7
	
	7,5
	
	отс.

	3.6
	скв.№8
	ЭЦВ 8-25-100
	11
	2004
	1

	3.7
	скв.№6
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	
	1

	4.
	Кармалка
	ЭЦВ 6-10-100
	7,5
	май.12
	1


В результате проведенного анализа системы водоснабжения города Заинска установлено, что в настоящее время системы очистки воды отсутствуют.

Технические характеристики сетей водоснабжения приведены в таблице 5. Таблица 5
Технические характеристики сетей водоснабжения

	Характеристика сетей водоснабжения

	Диаметр
	Стальные, (м)
	Чугунные, (м)
	асбестоцементные, (м)
	Полиэтиленовые, (м)

	32
	30
	-
	-
	1566

	до 70
	12046
	1024
	-
	20888

	от 80 до 100
	22957
	15102
	3551
	22310

	от 125 до 150
	7361
	1400
	-
	2400

	от 175 до 200
	8941
	693
	-
	14826

	от 250 до 300
	12323,5
	-
	-
	41038

	от 350 до 400
	39
	-
	-
	-

	от 450 до 500
	745
	-
	-
	-


На сегодняшний день протяженность водопроводных сетей г. Заинска, требующих замены составляет 69,4 км из 189,24 км (38,6 % от общей протяженности), износ водопроводных сетей  составляет 53%. Для уличного водоразбора используются 89 колонок.

К основным проблемам централизованой системы водоснабжения городского поселения относятся:

- Недостаточная обеспеченность населения приборами коммерческого учета.

- Высокий уровень потерь воды питьевого качества при транспортировке.

- Ухудшение качества воды в результате обрастания внутренней поверхности водоводов железистыми отложениями.

- Отсутствие системы умягчения воды.
Согласно Постановлению от 14.11.2014 г. №10-35/кс тариф на водоснабжение в Заинском муниципальном районе составляет 33,88 руб./м3. 
2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения
Предприятие  «Заинский Водоканал» эксплуатирует очистные сооружения БОС №1 и №2, которые служат для очистки сточных вод механическим и биологическим способом с  использованием гипохлорита натрия перед выпуском в реку Бугульдинку.
Протяженность канализационных коллекторов составляет 63,5 км, из них 35,6 км находятся в ветхом (аварийном) состоянии. На канализационных сетях  имеется  1112 колодцев.

Характеристика канализационных сетей представлена в таблице 6.

Таблица 6
Характеристика канализационных сетей
	Условный диаметр, мм
	Протяженность, км
	В том числе
	Количество колодцев
	Материал трубы

	
	Напорные, км
	Безнапорные , км
	ВСЕГО
	коллектора
	уличные
	
	

	до 70
	-
	-
	 -
	-
	-
	-
	-

	от 80 до 100
	 -
	1,15
	1,15
	 
	1,15
	 -
	чугун

	от 125 до 150
	0,475
	21,232
	21,707
	1,161
	20,546
	 -
	сталь, чугун

	от 175 до 200
	 -
	6,928
	6,928
	1,262
	5,666
	 -
	чугун, керамика

	от 250 до 300
	5,645
	12,678
	18,323
	11,06
	7,263
	 -
	сталь, чугун

	от 350 до 400
	7,313
	5,281
	12,594
	7,537
	5,057
	 -
	сталь, чугун

	от 450 до 500
	 -
	0,187
	0,187
	0,187
	 -
	 -
	чугун, керамика

	600
	 -
	0,912
	0,912
	0,912
	 -
	 -
	чугун

	700
	 -
	0,882
	0,882
	0,882
	 -
	 -
	ж/бетон

	более 700
	 -
	0,809
	0,809
	0,809
	 -
	 -
	ж/бетон

	Всего:
	13,433
	50,059
	63,5
	23,81
	39,682
	1112
	 


Очистные сооружения ООО «Заинский Водоканал» представляют собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для механической и биологической очистки сточных вод, состоящего из двух независимых циклов, БОС-1 проектной производительностью 8700 м3/сутки, и БОС-2 проектной производительностью 7000 м3/сутки. Фактическая нагрузка очистных сооружений не превышает проектную.

Технические характеристики насосного оборудования установленного на КНС приведены в таблице 7.
Таблица 7
Технические характеристики насосного оборудования установленного на КНС

	№ п.п
	место

установки оборудования
	оборудование
	мощность, кВт
	год

выпуска
	количество

	1.1
	КНС - 4
	СД 800/32
	160
	1987
	2

	1.2
	
	СД 450/22,5
	132
	1987
	1

	1.3
	
	СМ 250-20-400/6
	75
	1988
	1

	2.1
	КНС - 5
	СМ 125-80-315/4
	22
	2005
	1

	2.2
	
	СМ 100-65-315/4
	22
	2002
	1
(не работает)


Проведенный анализ системы водоотведения на территории г. Заинск выявил, что основными техническими и технологическими проблемами системы водоотведения являются:

- износ сетей составляет 85%;

- необходимость реконструкции и автоматизации канализационной насосной станции №4;

- необходимость автоматизации КНС -5;

- ветхость существующих комплексов биологических очистных сооружений №1,2.
Согласно Постановлению от 14.11.2014 №10-35/кс тариф на водоотведение в Заинском муниципальном районе составляет 21,77 руб./м3.
2.5. Краткий анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО
Уборку территории и вывоз ТБО в г. Заинск осуществляет компания ООО «НК-СЕРВИС ЗАИНСК» и ИП Шакиров Р.Ф.

В настоящее время существует планово-регуляторная очистка территории города. Существующий полигон твердых коммунальных отходов в г. Заинск действует с 2002г., вместимость полигона 373000,00 м3, размещен в Заинском районе, в сельском поселении Верхнешипкинское и имеет площадь 8,2 га. В настоящее время существующий полигон ТБО нуждается в реконструкции и расширении.

Сбор и вывоз отходов и города осуществляется согласно утвержденных графиков и маршрутов. В вывозе задействовано 13 мусоровозов, оборудовано 40 контейнерных площадок, установлено 197 контейнеров.
Очистка от твердых коммунальных отходов организована путем раздельного сбора сухого мусора в домах и на улицах.

Возле домов секционной застройки, общественных зданий и сооружений, на территории домовладений должны быть установлены по три мусоросборника: для мусора, утиля и пищевых отходов.

Мусор от жилых домов и учреждений регулярно вывозить контейнеровозами на полигон твердых коммунальных отходов.
Площадь полигона (ТБО) определяется из следующих норм:

1. Удельный вес мусора – 400 кг/м3
2. Толщина слоя твердых отбросов – 2,5 м

3. Толщина изолирующего слоя – 0,5 м

4. Толщина строймусора – 0,4 м

5. Коэффициент уплотнения – 0,75
Площадь существующего полигона твердых коммунальных отходов составляет 8,2га, что обеспечивает требования и на расчетный срок строительства.

Площадь полигона на 1 очередь должна составлять не менее 2,9 га, на расчетный срок – 3,0 га.
К основным проблемам системы санитарной очистки городского поселения относятся:

1. Недостаточное количесвто уборочной техники.

2. Не организован специальный парк для стоянки и обслуживания спецтехники.
3. Не все контейнерные площадки городского поселения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

4. Наличие несанкционированных свалок.

Согласно Постановлению от 22.11.2013 г. № 10-50/кс. тариф на утилизацию ТБО в Заинском муниципальном районе составляет 56,46 руб./м3.
2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения
Эксплуатационно-производственное управление «НИЖНЕКАМСКГАЗ» Заинская районная эксплуатационная газовая служба осуществляет эксплуатацию и распределение природного газа.
В настоящее время газоснабжение г. Заинск осуществляется природным газом от магистрального газопровода-отвода Оренбург-Заинск через газораспределительные станции ГРС-1 и ГРС-2.
ГРС-1 и ГРС-2 находятся в южной окраине г. Заинск. Проектная производительность ГРС-1 (по данным ЭПУ «Нижнекамскгаз») - 120000 тыс. нмЗ/час. ЭПУ «Нижнекамскгаз» данные о производительности ГРС-2 не представлены.
Количество газорегуляторных пунктов в настоящее время - 48 шт.
Общая протяженность газопроводов - 209 км.
Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды в настоящее время составляет 9 339,6 тыс. м3.
Часовой расход газа хозяйственно-бытовые нужды населения в настоящее время составляет 8,1783 тыс. мЗ/ч.
На 2015 г. потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения составит:
· годовой расход - 10 301,6 тыс. м3;
· часовой расход - 9, 4152 тыс. м3.
В перспективе (на 2030г.) потребление газа на хозяйственно-бытовые нужды населения составит:
· годовой расход - 10 914,4 тыс. м3;
· часовой расход - 10, 2249 тыс. м3.
В перспективе строительство новых ГРС не предусматривается.
В целях обеспечения газом 8 и 9 микрорайонов перспективного строительства предусматривается строительство 3-х новых ГРП с суммарной производительностью 1020 м3/ч.
В целях обеспечения газом перспективного строительства 14 микрорайона предусматривается строительство нового ГРП производительностью 300 м3/ч.
В целях обеспечения газом район перспективного строительства 4 микрорайона предусматривается:
· Для усадебной застройки микрорайона 4 квартала 3 строительство нового ГРП с производительностью 300 м3/ч.)
· Для секционной застройки микрорайона 4 квартала 2 предлагается два варианта:
1 Вариант: строительство новой ГРП производительностью 300 м3/ч (на пищеприготовление) - при централизованном теплоснабжении от Заинской ГРЭС.
2 Вариант: строительство новых ГРП с общей производительностью 2500 м3/ч. (Отопление+ГВС) - при децентрализованном теплоснабжении, от собственных генераторов тепла которые необходимо предусмотреть при проектировании зданий.
Перекладка газопровода среднего давления на Шипки 219мм, длиной 2030м
Общая протяженность газопроводов среднего и высокого давлений с учетом развития сети газоснабжения районов перспективного строительства составит 42,88км.

Тариф на природный газ, реализуемый населению в Республике Татарстан на второе полугодие 2015 года, согласно Постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 11.04.2014 № 4-1/г, составляет 5,16 руб./м3.

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
Ресурсоснабжающие организации особое внимание уделяют достоверному учету потребленных ресурсов.
На 2015 г. доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 98 %.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.
Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 100%.
Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории района (за исключением МКД) – 8 %.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории района – 100%.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 41,9%.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории района – 95%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории района – 77,2%.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории района – 3,3%.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы
3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования
Динамика и прогноз численности населения

Прогноз численности населения выполнен в трех вариантах: экстраполяционным методом с применением весовых коэффициентов, методом построения сценария с оптимизацией показателей рождаемости, при фиксированных показателях миграции, и в соответствии с Демографической программой Республики Татарстан.
За основной вариант принят прогноз численности населения г.Заинск методом построения оптимистического сценария, поэтому все дальнейшие расчеты будут основываться на данных этого прогноза.
Оптимистический сценарий основан на оптимистической гипотезе социально-экономического развития, где предполагается постепенное снижение смертности и увеличение рождаемости до оптимальных значений за последние шесть лет с соблюдением положительной тенденции роста миграционных процессов.
По прогнозам численность населения г.Заинск будет расти и к 2030 году достигнет 45741 чел. (таблица 8).

Таблица 8
Прогноз численность населения г. Заинск
	
	2015г.
	2020г.
	2030 г.

	Население - всего
	42236
	44528
	45741

	в т. ч. в возрасте:
	
	
	

	-моложе трудоспособного
	8152
	10522
	10809

	-трудоспособном
	27158
	27056
	27793

	-старше трудоспособного
	6926
	6950
	7139


В общей численности населения города увеличивается доля населения нетрудоспособных возрастов. Таким образом, увеличивается показатель демографической нагрузки населения. Так в 2015 г. на 1000 человек населения трудоспособного возраста приходится 646 человек нетрудоспособных возрастов, из них 389 человек моложе трудоспособного возраста и 257 человек старше трудоспособного возраста. 
Занятость населения и прогноз изменения доходов населения

За  январь–ноябрь 2014 года среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям города Заинск и района составила  24761,8 руб.(рост на 11,0 % к уровню соответствующего периода прошлого года) –13 место по Татарстану.
По Республике Татарстан среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника –27997,9рублей(рост на10,4%).
Данные  по среднемесячной зарплате по отраслям представлены в таблице 9.

Таблица 9
Среднемесячная зарплата по отраслям
	
	
	Январь-ноябрь
	% роста, снижения

	
	
	2014
	2013
	

	
	Среднемесячная зарплата работающих- на крупных и средних предприятиях  района
	24761,8
	22301,28
	111,0

	
	РТ
	27997,9
	25151,3
	110,8

	
	% от уровня зарплаты в РТ
	88,4
	87,7
	

	
	в том числе по отраслям
	
	
	

	1.
	Сельское хозяйство
	13427,7
	12658,3
	106,1

	2
	Лесное хозяйство
	14784,3
	12097,9
	122,2

	3.
	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях) 
	 34239,0
	29519,3
	116,0

	4
	Обрабатывающие производства
	28846,9
	24382,2
	118,3

	4.1
	Производство пищевых продуктов
	26856,6
	22759,1
	118,0

	
	в т.ч. производство молочных продуктов
	20047,1
	17906,1
	112,0

	4.2
	Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов  (ООО «Техно»)
	54377,3
	38905,7
	140,0

	
	Производство готовых металлических изделий
	24633,2
	21009,9
	117,2

	
	Производство электрооборудования (ЗАО «ТатЭК»
	30991,9
	29704,1
	104,3

	
	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов ООО «Мефро Уилз Руссия Завод Заинск»
	24394,9
	21379,8
	114,1

	6
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	37759,2
	35234,0
	107,2

	7
	Строительство
	30960,9
	27493,3
	112,6

	8
	Оптовая торговля
	27845,5
	25338,0
	109,9

	9
	Розничная торговля
	17758,7
	16503,9
	107,6

	10
	Транспорт и связь
	24332,4
	22353,5
	108,9

	11
	Финансовая деятельность
	23072,7
	21487,9
	107,4

	12
	Страхование
	19192,0
	17065,5
	112,5

	13
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности, соцстрахование
	29196,0
	27366,7
	106,7

	14
	Образование
	19462,7      
	16825,1
	115,7

	15
	Здравоохранение и предоставление соц.услуг
	20076,0
	17363,5
	115,6


Самый высокий уровень среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь 2014года отмечается в отраслях:

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов –54377,3рублей;

- производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 37759,2 руб.;

- добыча сырой нефти – 34239,0рублей;

Низкий уровень среднемесячной заработной платы в отраслях: 

- сельское хозяйство – 13427,7рублей

- лесное хозяйство, лесозаготовки – 14784,3рублей.
Прогноз развития промышленности

Прогноз развития промышленности представлен в таблице 10.

Таблица 10
Прогноз развития промышленности, млн. руб.
	№ п/п
	Показатель
	Январь-декабрь
	Отклонение
	Доля отгр. прод. в общей реализа-ции по ЗМР



	
	
	2014
	2013
	абс
	%


	

	
	Всего
	26198,3
	26754,2
	555,9
	97,9
	

	
	Уд.вес в РТ
	1,60
	1,75
	-0,15
	91,4
	

	
	В том числе по отраслям
	
	
	
	
	

	1.
	Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этих областях) 
	6047,4
	5861,5
	185,9
	103,2
	23,1

	2.
	Обрабатывающие производства
	
	
	
	
	

	 2.1.
	Производство прочих неметаллических  минеральных продуктов (ООО «Завод Техно»)
	2340,6
	2234,0
	106,6
	104,8
	8,9

	2.2.
	Производство пищевых продуктов
	3332,3
	2249,7
	1082,6
	148,1
	12,7

	2.3.
	Производство готовых металлических изделий (ОАО «ЗЗМК Тимер»)
	197,9
	115,9
	82,0
	170,8
	0,8

	2.4. 
	Производство электрооборудования (ЗАО «ТатЭК») 
	575,4
	514,9
	60,5
	111,7
	2,2

	2.5.
	Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов (ООО «мефро уилз Руссиа Завод Заинск»)
	1569,8
	1395,5
	174,3
	112,5
	6,0

	3
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	10671,1
	12237,9
	1566,8
	87,2
	40,7

	4
	Сбор, очистка, распределение воды
	99,4
	75,2
	24,2
	132,2
	0,4

	5
	Строительство
	650,3
	558,6
	91,7
	116,4
	2,5

	6
	Связь
	123,4
	120,1
	3,3
	102,7
	0,5

	7
	Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
	91,5
	64,6
	26,9
	141,6
	0,3

	8
	Прочие отрасли
	499,2
	1326,3
	-827,1
	37,6
	1,9


Прогноз развития застройки
В течение года введено в строй 20,285 тыс. кв.метров жилья, что составило 101,4 % от доведенного району годового задания. Обеспеченность жильем в районе составляет 24,3 кв. м. на одного жителя, что выше уровня 2013 года на 2%.

Планируется ввод 20 тыс. кв. метров жилья. Завершена подготовительная работа по строительству 35 – квартирного жилого дома по ул. Жукова площадью 3,5 тысячи кв. метров. Предусмотрено  строительство  12 квартирного дома для детей – сирот. Для переселения граждан из аварийных домов будет дополнительно построено жилье еще для 21 семьи.
Общая площадь жилищного фонда г. Заинск составляет 1298,5 тыс. м2, 9555 домов.
Современная структура жилищного фонда представлена в таблице 11.
Таблица 11
Современная структура жилищного фонда
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2015
	2020
	2030

	Жилищный фонд - всего
	тыс.кв.м.
	1298,5
	1298,5
	1298,5

	Многоквартирные дома
	тыс.кв.м.
	752,2
	752,2
	752,2

	Многоквартирные дома в 2 этажа и выше
	тыс.кв.м.
	612,02
	612,02
	612,02

	Индивидуальные дома
	тыс.кв.м.
	545,8
	545,8
	545,8

	Уровень благоустройства:

	Электроснабжением
	%
	100
	100
	100

	Централизованным отоплением
	%
	3
	-
	100

	Централизованным водоснабжением 
	%
	80
	-
	100

	Централизованным водоотведением
	%
	24
	-
	100

	Централизованным горячим водоснабжением
	%
	3
	-
	100

	Газоснабжением
	%
	99
	
	100


Доля многоквартирных домов 2 этажа и выше, одновременно оборудованных централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, газом и горячим водоснабжением составляет 85%.

Многоквартирные дома по материалу стен распределяются по следующим видам: кирпичные – 32 %;  панельные – 48%; деревянные - 9%, блочные – 7%, прочие – 2%.

Управление жилищным фондом (МКД 2 этажа и выше) осуществляется                ООО «УК ЖКХ г.Заинск»« - 93  домов, ТСЖ- 114 домов, ЖСК -1 дом, жители 19 домов выбрали непосредственное управление. Количество многоквартирных домов, входящих в товарищества собственников жилья, составляет 114 ед. или 51% от общего количества  многоквартирных домов 2 этажа и выше.
Показатели уровня благоустройства жилищного фонда представлены в таблице 12.
Таблица 12
Показатели уровня благоустройства жилищного фонда

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах

	
	Ед. измерения
	Показатели

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	550,00

	тепловая энергия
	Гкал на 1 м2 общей площади
	0,24

	горячая вода
	м3 на 1 проживающего
	12,00

	холодная вода
	м3 на 1 проживающего
	22,00

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	115,00

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	183,54

	тепловая энергия
	Гкал на 1 м2 общей площади
	0,22

	горячая вода
	м3 на 1 проживающего
	0,22

	холодная вода
	м3 на 1 проживающего
	1,04

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	2,81


Ориентировочная потребность территории для жилой застройки г. Заинск представлена в таблице 13.
Таблица 13
Ориентировочная потребность территории для жилой застройки г. Заинск на период 2015-2030 гг.

	№ п/п
	Наименование
	2015г
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	1 очередь 
2020 г
	Расчетный срок 

2030 г.

	1
	Численность постоянного населения (тыс. чел.)
	42,236
	42,694
	43,152
	43,611
	44,069
	44,528
	45,741

	2
	Жилищный фонд – всего (тыс.кв.м.)
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5
	1298,5

	3
	Многоквартирные дома
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2
	752,2

	4
	Многоквартирные дома в 2 этажа и выше
	612,02
	612,02
	612,02
	612,02
	612,02
	612,02
	612,02

	5
	Индивидуальные дома
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8
	545,8

	6
	Уровень благоустройства, (%):
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Электроснабжением
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	8
	Централизованным отоплением
	3
	9,5
	16
	22,4
	28,9
	35,4
	100

	9
	Централизованным водоснабжением 
	80
	81,4
	82,7
	84
	85,4
	86,7
	100

	10
	Централизованным водоотведением
	24
	29
	34,2
	39,2
	44,3
	49,4
	100

	11
	Централизованным горячим водоснабжением
	3
	9,5
	16
	22,4
	28,9
	35,4
	100

	12
	Газоснабжением
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	100


3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Водоснабжение 
Водоснабжение г.Заинска осуществляется от  трех источников: 

- артводозабор «Дуслык» в н.п. Ст. Пальчиково мощностью 15 тыс. м3/сут.;

- артводозабор МР «Мирный» из 7-ми артезианских скважин производительностью 500 м3 /сут.;

- артводозабор МР «Заинск-2» из 13-ти артезианских скважин производительностью 1000м3/сут.

Результаты анализа фактического и ожидаемого потребления воды представлены в таблице 14
Таблица 14
Результаты анализа фактического и ожидаемого потребления воды

	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Фактическое водопотребление  в 2013-2015 году тыс. м3/год
	Перспективное водопотребление в 2030 году   тыс. м3/год

	1
	г. Заинск
	2101,75
	2360,93


Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 15.
Таблица 15
Результаты анализа распределения расходов воды

	№ п.п.
	Год
	Водоснабжение

	
	
	Население
	Прочие

	
	
	тыс. м3/год
	тыс. м3/год

	1
	2013-2015
	1546,33
	555,42

	2
	2020
	1624,85
	583,63

	3
	2030
	1737,01
	623,91


Водоотведение 
Сооружения биологической очистки сточных вод БОС №1 проектной производительностью 8,7 тыс. м3/сут., 3175,5 тыс. м3/год имеют фактическую нагрузку 6,6 тыс.м3/сут.  В состав БОС №1 входят: приемная камера, песколовки, первичные вертикальные отстойники, двухярусные отстойники, трехкоридорные аэротенки, вторичные отстойники, воздуходувная станция с воздуходувками, иловые карты, водоизмерительный лоток, КНС хозфекальных стоков.

Сооружения биологической очистки сточных вод БОС №2 проектной производительностью 7 тыс. м3/сут., 2555,0 тыс. м3/год имеют фактическую нагрузку около 5 тыс. м3/сут. В состав БОС №2 входят: приемная камера, водоизмерительный лоток, песколовка, аэротенки двухкоридорные, вторичные отстойники, иловые карты, аэробные сбраживатели, контактная камера, насос для дозировки гипохлорита натрия и пескобункер. 

Сброс недостаточно очищенных сточных вод осуществляется по одному выпуску. Выпуск расположен  на расстоянии 2,0 км от устья реки Бугульдинка.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 16.
Таблица 16
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

	№ п.п.
	Наименование населенных пунктов
	Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2013 год
	Расчетное водоотведение, тыс. м3/год 2030 год

	1
	Централизованное водоотведение
	1775,58
	2360,93


Максимальный расчетный расход сточных вод приведен в таблице 17.

Таблица 17
Максимальный расчетный расход сточных вод

	№ п.п.
	Год
	Среднесуточное поступление сточных вод, тыс. м3/сут
	Максимальное поступление сточных вод, м3/час

	г. Заинск

	1
	2013
	4864,60
	263,50

	2
	2020
	6050,61
	327,74

	3
	2030
	6468,30
	350,37


Теплоснабжение
Теплоснабжение жилых общественных, административных и промышленных зданий, оборудованных системой централизованного теплоснабжения, осуществляется от Заинской ГРЭС, котельной ЗСШ №1, котельной ЗСШ №5.

Основным видом топлива является газ, резервное топливо – мазут.

Питание города от ГРЭС осуществляется по двум магистралям 2∅630 и 2∅530мм.  Теплоносителем является сетевая вода с температурой 115-62 0С. Система тепловых сетей – двухтрубная с приготовлением горячей воды в бойлерных группах Главного корпуса и ЦТП.
Объемы потребления тепловой энергии представлены в таблице 18.

Таблица 18
Объемы потребления тепловой энергии
	Наименование источника
	Этапы
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Суммарная

	
	
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления
	Существующее потребление
	Прирост потребления

	Заинская ГРЭС – I очередь
	2015
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2016
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2017
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2018
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2019-2023
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	
	2024-2030
	47,840
	-
	-
	-
	5,040
	-
	52,880
	-

	Заинская ГРЭС – II очередь
	2015
	25,354
	1,552
	-
	-
	2,500
	-
	27,854
	1,552

	
	2016
	25,354
	-
	-
	-
	2,500
	-
	27,854
	-

	
	2017
	25,354
	-
	-
	-
	2,500
	-
	27,854
	-

	
	2018
	26,338
	0,984
	-
	-
	2,500
	-
	28,838
	0,984

	
	2019-2023
	26,622
	0,284
	-
	-
	2,500
	-
	29,122
	0,284

	
	2024-2030
	27,890
	1,268
	-
	-
	2,500
	-
	30,390
	1,268

	Котельная ЗСШ №1
	2015
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2016
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2017
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2018
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2019-2023
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	
	2024-2030
	0,350
	-
	-
	-
	-
	-
	0,350
	-

	Котельная ЗСШ №5
	2015
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2016
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2017
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2018
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2019-2023
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-

	
	2024-2030
	0,220
	-
	-
	-
	-
	-
	0,220
	-


Электроснабжение
Произведенные расчеты показали, что имеющиеся в распоряжении города источники электроэнергии обеспечивают необходимые потребности в ней. Резервных мощностей хватает для развития старой части города и при необходимости промышленного сектора.
Удельная величина потребления электроэнергии представлена в таблице 19.

Таблица 19
Удельная величина потребления электроэнергии

	
	Удельная величина потребления электроэнергии в многоквартирных домах

	
	Ед. измерения
	2015
	2020
	2030

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	550,00
	540,0
	540,0

	
	Удельная величина потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями

	электрическая энергия
	кВт/ч на 1 проживающего
	183,54
	176,26
	176,26


Газоснабжение
В настоящее время газоснабжение г. Заинск осуществляется природным газом от магистрального газопровода-отвода Оренбург-Заинск.

Удельная величина потребления природного газа представлена в таблице 20.

Таблица 20
Удельная величина потребления природного газа

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах

	
	Ед. измерения
	Показатели
	
	

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	115,00
	110,00
	110,00

	
	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями

	природный газ
	м3 на 1 проживающего
	2,81
	2,70
	2,70


Коммунальные отходы

В задачу санитарной очистки территории входит сбор, удаление и обезвреживание твердых коммунальных отходов (ТБО) от всех жилых и общественных зданий, выполнение работ по летней и зимней уборке улиц.

Сбор и накопление мусора необходимо осуществлять на контейнерных площадках, на которых устанавливаются стандартные герметичные контейнеры объемом 0,75м3. На них же могут располагаться съемные контейнеры-кузова для крупногабаритных отходов. Контейнеры выполняются из оцинкованного железа, пластмассы, металла, обработанного антикоррозионным и антиадгезионным покрытием. Площадки для контейнеров должны быть обустроены.  
Норма накопления отбросов на 1-го жителя в год принимается по СНиП 2.07.01-89 
- твердые (мусор) – 300кг

- уличный смет – 10кг

- жидкие из выгребов – 2000л

Количество отходов подсчитанные согласно СНиП 2.07.01-89 по очередям строительства и приведено в таблице 21.

Таблица 21
Количество отходов, образованных по очередям строительства

	№ п/п
	Наименование
	Количество отбросов, т/год

	
	
	Существующее положение
	1 очередь 2015 г.
	Расчетный срок 2030 г.

	1
	Твердые 
	1258,56
	1327,95
	1365,00

	2
	Смет с улицы
	42
	44,26
	45,50

	3
	Жидкие отходы из выгребов
	25280
	26434
	27398

	
	Итого
	1300,56
	1372,21
	1410,50


4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры
Водоотведение 

Результаты анализа целевых показателей развития централизованной системы водоотведения г. Заинск приведены в таблице 22.
Таблица 22 
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
	Группа
	Целевые индикаторы
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2030

	1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене (в км)
	7,12
	6,78
	6,44
	6,09
	5,75
	5,41
	2

	
	2. Удельное количество засоров на сетях канализации (шт./ км)
	0,7
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	0,2

	
	3. Износ канализационных сетей (в процентах)
	55,44
	54,88
	54,26
	53,65
	52,64
	51,63
	49,32

	2. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)
	41,76
	45,65
	49,53
	53,41
	57,29
	61,18
	100

	3. Показатели очистки сточных вод
	1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	2. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах)
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения
	1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год)
	201,635
	197,773
	193,911
	190,048
	186,186
	182,324
	143,7

	5. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 куб. м сточных вод (кВт ч/м3)
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,59
	0,59


Водоснабжение

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 23.

Таблица 23
Целевые показатели

	Группа
	Целевые индикаторы
	Базовый показатель на 2013 год

	1. Показатели качества воды
	1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
	4,2%

	
	2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
	6,7%

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене
	ХПВ -69,4 км

	
	2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км)
	10 ед./км

	
	3. Износ водопроводных сетей (в процентах)
	ХПВ – 53 %,

	3. Показатели качества обслуживания абонентов
	1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)
	нет

	
	2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)
	87%

	
	3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):
	

	
	население
	60%

	
	промышленные объекты
	90%

	
	объекты социально-культурного и бытового назначения
	100%

	5. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
	1. Потери воды при транспортировке.
	20%

	6. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
	1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах)
	0,46%

	7. Иные показатели
	1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды
	на подачу 0,94 кВтч/м3


Энергоснабжение

Целевые показатели по энергоснабжению г. Заинск представлены в таблице 24.

Таблица 24
Целевые показатели по энергоснабжению г. Заинск
	Наименование показателей
	Значения целевых показателей

	
	Ед. изм.
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2030 год

	Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка
	кВт·ч
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41
	0,41

	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки
	час/год
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300
	5300

	Укрупненный удельный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей
	кВт·ч/чел. в год
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170
	2170

	Укрупненный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей
	кВт·ч/чел. в год
	96625760
	96801240,7
	96976721,4
	97152202
	97327682,7
	99257970
	99257970


Теплоснабжение

Целевые показатели по теплоснабжению г. Заинск представлены в таблице 25.
Таблица 25
Целевые показатели по системе теплоснабжения
	Элемент террито-риального деления
	Объекты строительства
	Ед. измерения
	Существующие площади
	Приросты площадей по годам

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024- 2028

	Старый город
	Жилые дома
	тыс. м2
	513,97
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	241,33
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	75,20
	1,33
	1,34
	1,33
	1,33
	8,00
	1,34

	Новый город
	Жилые дома
	тыс. м2
	271,27
	16,7
	16,8
	16,8
	16,8
	67,3
	16,7

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	48,90
	6,33
	6,34
	6,33
	6,33
	6,34
	158

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	57,83
	1,67
	1,67
	1,66
	1,67
	-5,00
	1,67

	Всего
	Жилые дома
	тыс. м2
	785,23
	16,7
	16,8
	16,8
	16,8
	67,3
	16,7

	
	Общественные здания (бюджетные)
	тыс. м2
	290,23
	6,33
	6,34
	6,33
	6,33
	6,34
	158

	
	Промышленные здания (прочие)
	тыс. м2
	133,03
	3,00
	3,01
	2,99
	3,00
	3,00
	3,01


Газоснабжение

Целевые показатели по газоснабжению г. Заинск представлены в таблице 26.

Таблица 26
Целевые показатели по газоснабжению г. Заинск
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
	Значения целевых показателей

	
	Ед. измерения
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды населения
	тыс. м3
	9339,6
	10301,6
	10345,4
	10389,1
	10432,9
	10476,7
	10914,4

	Годовой расход газа на нужды промышленности
	тыс. м2
	2748729
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей
5.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Программа инвестиционных проектов в электроснабжении разработана согласно существующему положению на сетях электроснабжения г. Заинск. Необходимо произвести следующие мероприятия:
- Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х400кВА;
- Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2хб30кВА;
- Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х630кВА;
- Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х400кВА;
- Установка КТП-10/0,4кВ. 1х250кВА;
- Установка КТП-10/0,4кВ. 1х100кВА;
- Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х1,1)=6,6;
- Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х1,8)=3,6;
- Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до КТП-10/0,4кВ. провод СИП сеч 1х70мм2. (3х18,15)=54,45;
- Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х630кВА;
- Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х250кВА;
- Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х2,4)=14,4;
- Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х3,4)=6,8.
5.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении
Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении предусматривает проведение следующих мероприятий:

- Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9;

- Техническое перевооружение котельной собственных нужд с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50;

- Строительство перемычки Ø426 мм от ул.  Октябрьская до ЦТП-2 пр. Победы 9а;

- Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов и объектов соцкультбыта на ИТП;

- Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления;

- Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников Ø 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковые комплексы);

- Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова;

- Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23;

- Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы д. 1-23 до Пр. Победы д. 26;

- Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди Ø 530 мм от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1-2 пусковой комплекс);

- Замена магистрального трубопровода теплосети Ø 630 мм от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС Рег.№ 15-2 (Н) (1-2 пусковой комплекс);   

-  Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди Ø 630 мм от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1 пусковой комплекс).
5.3. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении
Программой инвестиционных проектов в газоснабжении предусмотрены следующие мероприятия:
Согласно существующему положению на сетях газоснабжения г. Заинск необходимо произвести следующие мероприятия:
- Вынос газопровода среднего давления ∅219 из жилой зоны;
- Строительство газопровода ср. давления ∅150;
- Строительство ГРП общей производительностью Q=625м3/час;
- Строительство газопровода ср. давления ∅100;
- Строительство ГРП общей производительностью Q=700м3/час;

- Строительство газопровода ср. давления ∅150;
- Строительство газопровода ср. давления ∅100;
- Строительство ГРП общей производительностью Q=300м3/час.

5.4. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении
На сетях и сооружениях водоснабжения г.Заинск согласно программе инвестиционных проектов необходимо произвести следующие мероприятия:

- Реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема;

- Перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» (п.1.2.1-1.2.3 суммарно);

- Строительство ВНС-1а производительностью 1194 м3/сут.;

- Строительство резервуаров чистой воды V=600 м3;

- Строительство двух водоводов ПНД = 100-225 от мкр. Новый Заинск до мкр. Заинск-2; 

- Геологическое изучение участков недр и поисково-оценочные работы для обеспечения потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения МР «Заинск-2»;

- Монтаж частотного преобразователя для электродвигателей насосных агрегатов водопроводной насосной станции (ВНС-1);

- Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

- Реконструкция существующих трубопроводов: ул. Комсомольская Ø-160мм, ул. Баныкина Ø-110мм, ул. Казанская Ø-110мм, ул. Заречная Ø-325мм, ул. М.Джалиля Ø-110мм, ул. Первомайская Ø-110мм, ул. Профсоюзная Ø-160мм;

- Строительство новых трубопроводов: ул. Осенняя Ø-110мм, ул. Майская Ø-63мм, ул. Ударная Ø 32 мм, ул. Современников Ø-110 мм, ул. Братская Ø-110 мм, ул. Спортивная Ø-110 мм, ул. Механизаторов Ø-110 мм, ул. Энтузиастов Ø-110 мм, ул. Универсиадная Ø-110 мм, ул. Космонавтов Ø-110 мм, ул. Дорожная Ø-63 мм, ул. Мишина Ø-110 мм, ул. Новая Ø-110  мм, ул. Лесорубов Ø-110мм.

5.5. Программа инвестиционных проектов в водоотведении
Программа инвестиционных проектов в системе водоотведения г. Заинск предусматривает проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция БОС;

- Строительство очистных сооружений в МР «Заинск-2» производительностью  600 м3/сутки;

- Автоматизация КНС 5;

- Реконструкция и автоматизации КНС 4;

- Строительство КНС 8 (237 м3/сут.);

- Строительство КНС 9 (600 м3/сут.);

- Строительство КНС 6 (468 м3/сут.);

- Строительство КНС 7 (3096 м3/сут.);

- Создание системы диспетчеризации и автоматизации;

- Реконструкция существующих трубопроводов: ул. Ленина,28 (Ø225мм L=213м), ул. Ленина,27 «А» (Ø225мм L=169м), ул. Ленина,34 (Ø225мм L=143м), ул. Ленина,36 (Ø225мм L=236м), 

правый напорный коллектор КНС-БОС (Ø400мм), ул. Октябрьская  (Ø500мм L=1177м), ул. Ленина (от Нефтяников до Баныкина) (Ø300мм L=543м), ул. Ленина(от пенсион. фонда  до Нефтяников) (Ø200мм L=738м), левый напорный коллектор КНС-БОС (Ø400мм), ул. Гагарина,55 (Ø225мм L=224м), ул. Гагарина,53 «А» (Ø225мм L=179м), ул. Никифорова,83 (Ø225мм L=258м), ул. Никифорова,23 «А» (Ø225мм L=158м), д/с «Василёк» (Ø225мм L=119м), строительство новых сетей канализации в г. Заинск (Ø110-315), строительство новых сетей канализации в МР Заинск 2 (Ø110-315).
5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО
Программа инвестиционных проектов по санитарной очистке территории предусматривает проведение следующих мероприятий:
- Приобретение уборочной техники: мусоровозы (9 шт.), уборочные (83 шт.) и ассенизационные машины (1 шт.);

- Строительство специального парка для стоянки и обслуживания уборочных машин (0,74 га).
5.7. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях
Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Заинского муниципального района «Программа энергосбережения в Заинском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы и перспективу до 2020 г.». Финансирование программы будет осуществляться за счет собственных средств организаций и учреждений и местного бюджета.
Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Заинского муниципального района, повышения эффективности использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Целями настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на местный бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемыми из местного бюджета.

Планируемые показатели выполнения программы:

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3% и 15% - за весь период реализации подпрограммы;

- снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектами учреждений Заинского муниципального района;
- соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий;

- улучшение показателей энергоэффективности.
5.8. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

Во исполнение Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Заинского муниципального района «Программа энергосбережения в Заинском муниципальном районе на 2014 - 2015 годы и перспективу до 2020 г.».
Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, холодной воды. Оформление энергетических паспортов;

- Подготовка информационного материала о простейших технических решениях энергосбережения в быту в средствах массовой информации;

- Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений;

- Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий;

- Организация режима работы энергопотребляющего оборудования и освещения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое, полная загрузка посудомоечных и стиральных машин, исключение работы оборудования «на холстом ходу» и др.);

- Контроль за нецелевым использованием энергоносителей (отбор воды из системы отопления и др.);

- Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды;

- Проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в бюджетных учреждениях;

- Заключение энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

- Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

- Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, холодная вода, горячая вода);

- Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов в учреждениях;

- Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений), автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы.
Основные задачи по оптимизации потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях:

1. Оснащение бюджетных учреждений приборами учета потребления топливно-энергетических и водных ресурсов с доведением оснащения ими бюджетных учреждений до 100-процентного уровня и их техническое обслуживание.

2. Введение обязательных энергетических аудитов на объектах бюджетной сферы.

3. Полноценное функционирование системы реинвестирования бюджетных средств, сэкономленных бюджетными учреждениями в результате внедрения энергосберегающих мероприятий, с учетом направления части сэкономленных средств на материальное поощрение работников бюджетных учреждений.

4. Создание механизмов стимулирования учреждения за энергосбережение.

5. Дальнейшее совершенствование системы индикативного управления потреблением энергетических ресурсов.

6. Организация конкурса проектов по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы. Данные проекты представляются отдельными бюджетными учреждениями, территориальными органами министерств и ведомств Республики Татарстан в виде программ энергосбережения или бизнес-планов инвестиционных проектов.

7. Постоянный мониторинг процессов энергоэффективности в бюджетных учреждениях района. Данная работа проводится Центром энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан.

5.9. Взаимосвязь проектов
Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры указана в таблице 27.
Таблица 27
Взаимосвязь проектов по совершенствованию коммунальной инфраструктуры
	№ п/п
	Наименование проекта
	Стоимость,

тыс. руб.
	Достигаемый эффект

	1. Система теплоснабжения

	1
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9
	530814,0
	Снижение уровня износа. Снижение уровня аварийности и потерь при транспортировке.

Увеличение степени надежности в системе теплоснабжения. Улучшение качества теплоснабжения.

	2
	Техническое перевооружение котельной собственных нужд с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50;
	
	

	3
	Строительство перемычки Ø426 мм от ул.  Октябрьская до ЦТП-2 пр. Победы 9а
	
	

	4
	Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов и объектов соцкультбыта на ИТП
	
	

	5
	Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления
	
	

	6
	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников Ø 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковые комплексы)
	
	

	7
	- Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова Ø 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова
	
	

	8
	- Модернизация теплосети Ø 530 мм от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23
	
	

	9
	Модернизация теплосети Ø 530 мм от пр. Победы д. 1-23 до Пр. Победы д. 26
	
	

	10
	Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди Ø 530 мм от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1-2 пусковой комплекс)
	
	

	11
	Замена магистрального трубопровода теплосети Ø 630 мм от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС Рег.№ 15-2 (Н) (1-2 пусковой комплекс)
	
	

	12
	Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди Ø 630 мм от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1 пусковой комплекс)
	
	

	2. Система электроснабжения

	1
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х400кВА
	213980,8
	Увеличение степени надежности в системе электроснабжения. Снижение уровня износа.

	2
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2хб30кВА
	
	

	3
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х630кВА
	
	

	4
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х400кВА
	
	

	5
	Установка КТП-10/0,4кВ. 1х250кВА
	
	

	6
	Установка КТП-10/0,4кВ. 1х100кВА
	
	

	7
	Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х1,1)=6,6*
	
	

	8
	Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х1,8)=3,6*
	
	

	9
	Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до КТП-10/0,4кВ. провод СИП сеч 1х70мм2. (3х18,15)=54,45*
	
	

	10
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х630кВА
	
	

	11
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х250кВА
	
	

	12
	Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х2,4)=14,4*
	
	

	13
	Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х3,4)=6,8*
	
	

	3. Система водоснабжения

	1
	Реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема 
	252496,0
	Увеличение степени надежности в системе водоснабжения.

Улучшение качества водоснабжения.

Снижение уровня износа.

	2
	Перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» ( п.1.2.1-1.2.3 суммарно)
	
	

	3
	Строительство ВНС-1а производительностью 1194 м3/сут.
	
	

	4
	Строительство резервуаров чистой воды V=600 м3
	
	

	5
	Строительство двух водоводов           ПНД = 100-225 от мкр. Новый Заинск до мкр. Заинск-2
	
	

	6
	Геологическое изучение участков недр и поисково-оценочные работы для обеспечения потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения МР «Заинск-2» 
	
	

	7
	Монтаж частотного преобразователя для электродвигателей насосных агрегатов водопроводной насосной станции (ВНС-1)
	
	

	8
	Создание системы диспетчеризации и автоматизации
	
	

	9
	Реконструкция существующих трубопроводов
	
	

	10
	Строительство новых трубопроводов
	
	

	4. Система водоотведения

	1
	Реконструкция БОС
	727404,0
	Улучшение качества водоотведения и очистки сточных вод.

Исключение прорывов.

Снижение уровня износа.

	2
	Строительство очистных сооружений в МР «Заинск-2» производительностью  600 м3/сутки
	
	

	3
	Автоматизация КНС 5
	
	

	4
	Реконструкция и автоматизации КНС 4
	
	

	5
	Строительство КНС 8 (237 м3/сут)
	
	

	6
	Строительство КНС 9 (600 м3/сут)
	
	

	7
	Строительство КНС 6 (468 м3/сут)
	
	

	8
	Строительство КНС 7 (3096 м3/сут)
	
	

	9
	Создание системы диспетчеризации и автоматизации
	
	

	10
	Реконструкция существующих трубопроводов
	
	

	5. Система утилизации ТБО

	1
	Приобретение уборочной техники: мусоровозы, уборочные и ассенизационные машины
	287134,0
	Увеличение объема принимаемых на полигон ТБО обеспечение безопасной экологической обстановки

	2
	Строительство специального парка для стоянки и обслуживания уборочных машин
	
	

	6. Система газоснабжения

	1
	Вынос газопровода среднего давления ∅219 из жилой зоны
	48930,1
	Увеличение степени надежности в системе газоснабжения.

Улучшение качества газоснабжения.

Снижение уровня износа. Снижение уровня аварийности.


	2
	Строительство газопровода ср. давления ∅150
	
	

	3
	Строительство ГРП общей производи​тельностью Q=625м /час
	
	

	4
	Строительство газопровода ср. давления ∅100
	
	

	5
	Строительство ГРП общей производительностью Q=700м3/час
	
	

	6
	Строительство газопровода ср. давления ∅150
	
	

	7
	Строительство газопровода ср. давления ∅100
	
	

	8
	Строительство ГРП общей производительностью Q=300м3/час
	
	


Реализация данных проектов позволит усовершенствовать систему коммунальной инфраструктуры;
- повысит качество жизни населения, возможность подключения к коммунальным системам;

- обеспечит население качественной питьевой водой;

- будет способствовать снижению расходов потребляемых ресурсов и экономии энергоресурсов;

- повысит эффективность, устойчивость и надежность обслуживания населения в части жилищно-коммунального хозяйства.   
6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Общая стоимость программных мероприятий за весь период реализации программы в г. Заинск составит 2060,759 млн. руб., местный бюджет – 542,180 млн. руб., иные средства – 1518,579 млн. руб.
Проекты, реализуемые действующими на территории г. Заинск организациями, представлены в таблице 28.

Таблица 28
Проекты, реализуемые организациями, действующими на территории г. Заинск

	№ п/п
	Технические мероприятия 
	Объем капитальных вложений, тыс. руб. 
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2030 год

	1. Система теплоснабжения
	

	1
	Техническое перевооружение системы теплоснабжения с обвязкой бойлеров бл.ст.№9
	11910
	
	
	
	11910
	-
	-
	-

	2
	Техническое перевооружение котельной собственных нужд

с внедрением водогрейных котлов ПТВМ-50
	212100
	
	
	
	8100
	204000
	-
	-

	3
	Модернизация системы горячего водоснабжения, перевод жилых домов на ИТП
	126772
	3460
	30828
	30828
	30828
	30828
	-
	-

	4
	Строительство перемычки от ул.  Октябрьская до ЦТП-2 пр. Победы 9а
	14036
	-
	-
	-
	-
	-
	14036
	-

	5
	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по пр. Нефтяников диаметром 426 мм от ПНС до ул. Строителей (1-4 пусковой комплекс)
	29529
	5423
	5464
	5690
	6198
	6754
	-
	-

	6
	Модернизация передаточного устройства ТК-2 участок теплосети по ул. Рафикова диаметром 325 мм от ул. Комсомольская до ул. Никифорова
	7906
	-
	-
	-
	-
	-
	7906
	

	7
	Внедрение диспетчеризации учета тепловой энергии на объектах теплопотребления
	11033
	-
	-
	-
	-
	-
	11033
	-

	8
	Модернизация теплосети от ЦТП-1 до Пр. Победы д. 1-23
	7590
	-
	-
	-
	-
	-
	7590
	-

	9
	Модернизация теплосети от пр. Победы д. 1-23 до Пр. Победы д. 26
	8270
	-
	-
	-
	-
	-
	8270
	-

	10
	Модернизация теплосети ГРЭС -2 очереди от мазутного хозяйства ЗГРЭС до ул. Нариманова (автодорога Альметьевск - Наб. Челны) (1-2 пусковой комплекс)
	23460
	-
	-
	-
	-
	-
	11730
	11730

	11
	Модернизация магистрального трубопровода теплосети от стены главного корпуса до западного ограждения ЗГРЭС                                                                                           Рег. № 15-2(Н) (1-2 пусковой комплекс)
	24000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24000

	12
	Модернизация теплосети ГРЭС -1 очереди от ограждения ЗГРЭС до ПНС ул. Рафикова, 1 (1-3 пусковой комплекс)
	54208
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54208

	14
	Итого, на развитие системы теплоснабжения
	530814
	8883
	36292
	36518
	57036
	241582
	60565
	89938

	2. Система электроснабжения
	

	1
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х400кВА
	8174,835
	-
	-
	-
	-
	-
	8174,835
	-

	2
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2хб30кВА
	9083,15
	-
	-
	-
	-
	-
	9083,15
	-

	3
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х630кВА
	9339,1
	-
	-
	-
	-
	-
	9339,1
	-

	4
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х400кВА
	8445,4
	-
	-
	-
	-
	-
	8445,4
	-

	5
	Установка КТП-10/0,4кВ. 1х250кВА
	12063,5
	-
	-
	-
	-
	-
	12063,5
	-

	6
	Установка КТП-10/0,4кВ. 1х100кВА
	46224,3
	-
	-
	-
	-
	-
	46224,3
	-

	7
	Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х1,1)=6,6*
	20517,0
	-
	-
	-
	-
	-
	20517,0
	-

	8
	Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х1,8)=3,6*
	5941,8
	-
	-
	-
	-
	-
	5941,8
	-

	9
	Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до КТП-10/0,4кВ. провод СИП сеч 1х70мм2. (3х18,15)=54,45*
	14401,9
	-
	-
	-
	-
	-
	14401,9
	-

	10
	Строительство РТП-10/0,4кВ. Мощность ТП- 2х630кВА
	9083,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9083,15

	11
	Установка 2БКТП-10/0,4кВ. 2х250кВА
	16084,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16084,5

	12
	Прокладка КЛ-10кВ до РТП-10кВ. АПвБПу- 10кВ сеч. 1х240/70. 2х(3х2,4)=14,4*
	43989,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43989,7

	13
	Прокладка КЛ-10кВ от РТП-10кВ до 2БКТП- 10/0,4кВкВ. ААБлУ-10кВ сеч. 3х150мм2. 2х(1х3,4)=6,8*
	10632,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10632,5

	14
	Итого, на развитие системы электроснабжения
	213980,835
	-
	-
	-
	-
	-
	134190,985
	79789,85

	3. Система водоснабжения
	

	1
	Реконструкция водопроводной насосной станции №2 II подъема 
	35334,0
	-
	-
	-
	-
	-
	35334,0
	-

	2
	Перевод водоснабжения МР «Заинск-2» от водоводов артезианского водозабора «Дуслык» ( п.1.2.1-1.2.3 суммарно)
	72907,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	72907,7

	3
	Строительство ВНС-1а производительностью 1194 м3/сут.
	39236,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	39236,0

	4
	Строительство резервуаров чистой воды V=600 м3
	13563,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13563,0

	5
	Строительство двух водоводов           ПНД = 100-225 от мкр. Новый Заинск до мкр. Заинск-2
	20108,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20108,7

	6
	Геологическое изучение участков недр и поисково-оценочные работы для обеспечения потребности в воде хозяйственно-питьевого назначения МР «Заинск-2» 
	3000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3000,0
	-

	7
	Монтаж частотного преобразователя для электродвигателей насосных агрегатов водопроводной насосной станции (ВНС-1)
	1766,7
	-
	-
	-
	-
	-
	1766,7
	-

	8
	Создание системы диспетчеризации и автоматизации
	37689,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37689,6

	9
	Реконструкция существующих трубопроводов
	7390,659
	-
	-
	-
	-
	-
	7390,659
	-

	10
	Строительство новых трубопроводов
	21499,679
	-
	-
	-
	-
	-
	21499,679
	-

	11
	Итого, на развитие системы водоснабжения
	252496,038
	-
	-
	-
	-
	-
	68991,038
	183505,0

	4. Система водоотведения
	

	1
	Реконструкция БОС
	176670,0
	-
	-
	-
	-
	-
	176670,0
	-

	2
	Строительство очистных сооружений в МР «Заинск-2» производительностью  600 м3/сутки
	42400,8
	-
	-
	-
	-
	-
	42400,8
	-

	3
	Автоматизация КНС 5
	17667,0
	-
	-
	-
	-
	-
	17667,0
	-

	4
	Реконструкция и автоматизации КНС 4
	29445,0
	-
	-
	-
	-
	-
	29445,0
	-

	5
	Строительство КНС 8 (237 м3/сут)
	19800,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19800,0

	6
	Строительство КНС 9 (600 м3/сут)
	36700,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36700,0

	7
	Строительство КНС 6 (468 м3/сут)
	28500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28500,0

	8
	Строительство КНС 7 (3096 м3/сут)
	57000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	57000,0

	9
	Создание системы диспетчеризации и автоматизации
	37689,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	37689,6

	10
	Реконструкция существующих трубопроводов
	281531,591
	-
	-
	-
	-
	-
	248217,0
	33314,591

	11
	Итого на развитие системы водоотведения 
	727403,991
	-
	-
	-
	-
	-
	514399,8
	213004,191

	5. Система утилизации ТБО
	

	1
	Приобретение уборочной техники: мусоровозы, уборочные и ассенизационные машины
	280384,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	280384,0

	2
	Строительство специального парка для стоянки и обслуживания уборочных машин
	6750,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6750,0

	3
	Итого на развитие системы утилизации ТБО
	287134,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	287134,0

	6. Система газоснабжения
	

	1
	Вынос газопровода среднего давления ∅219 из жилой зоны
	9794,5
	-
	-
	-
	-
	-
	9794,5
	-

	2
	Строительство газопровода ср. давления ∅150
	12124,0
	-
	-
	-
	-
	-
	12124,0
	-

	3
	Строительство ГРП общей производи​тельностью Q=625м3/час
	3622,1
	-
	-
	-
	-
	-
	3622,1
	-

	4
	Строительство газопровода ср. давления ∅100
	4141,6
	-
	-
	-
	-
	-
	4141,6
	-

	5
	Строительство ГРП общей производительностью Q=700м3/час
	3669,7
	-
	-
	-
	-
	-
	3669,7
	-

	6
	Строительство газопровода ср. давления ∅150
	4822,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4822,6

	7
	Строительство газопровода ср. давления ∅100
	3699,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3699,2

	8
	Строительство ГРП общей производительностью Q=300м3/час
	7056,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7056,4

	9
	Итого на развитие системы газоснабжения
	48930,1
	-
	-
	-
	-
	-
	33351,9
	15578,2

	Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий программы
	2060759
	8883
	36292
	36518
	57036
	241582
	811499
	868949


Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета г. Заинск, бюджета Заинского муниципального района, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории района, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета г. Заинск носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Для реализации вышеуказанных мероприятий необходима нижеследующая динамика уровней тарифов (таблица 29). 

Таблица 29
Динамика тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

	Коммунальный ресурс
	Базовый период 2015 г. 
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2030 г.

	Теплоснабжение (руб./Гкал)
	1328,10
	1328,10
	1515,53
	1638,89
	1735,65
	1824,32
	2090,33

	Водоснабжение

(руб./м3)
	33,88
	33,88
	35,59
	37,3
	39,01
	40,72
	45,85

	Водоотведение

(руб./м3)
	21,77
	21,77
	38,72
	40,46
	42,28
	44,18
	49,88

	Электроснабжение

(руб./кВт/час)
	2,99
	3,20
	3,88
	4,56
	5,24
	5,92
	7,96

	 Утилизация ТБО 

(руб./м²)
	56,46
	56,46
	56,46
	60,86
	60,86
	60,86
	74,66

	Газоснабжение

(руб./ м3)
	5,16
	5,16
	5,52
	5,88
	6,24
	6,6
	7,68

	Всего средневзвешенные коммунальные услуги
	1448,36
	1448,36
	1655,7
	1787,95
	1889,28
	1982,6
	2276,36


7. Управление программой
Настоящая Программа реализуется организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере электро- и  теплоснабжения, газоснабжения, организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере обращения ТБО во взаимодействии с Исполнительным комитетом города Заинска Заинского муниципального района республики Татарстан. 

Степень реализации настоящей Программы определяется степенью реализации всех инвестиционных проектов Программы. 

Порядок и сроки корректировки Программы проводятся в соответствии с  требованиями  и положениями действующего законодательства.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация  г. Заинск Заинского муниципального района Республики Татарстан.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов; 

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в г. Заинск;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности г. Заинск;

- улучшение уровня жизни населения.

Представление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы г. Заинск является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры муниципального района.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

3. Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

9

